| RADA SMĚRNICE RADY z 8. března 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech při vypouštění rtuti odvětvími mimo elektrolytickou výrobu chloru a alkalických hydroxidů (ve znění dodatků) 1) 84/156/EHS (OJ L 74, 17.3.1984, s.49) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, se zřetelem na Smlouvu ustavující Evropské hospodářské společenství a zvláště na její články 100 a 235, se zřetelem na Směrnici Rady 76/464/EHS 2) ze 4. května 1976 o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami, vypouštěnými do vodního prostředí Společenství, a zvláště na její článek 6, se zřetelem na návrh Komise 3), se zřetelem na stanovisko Evropského parlamentu 4), se zřetelem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru 5), vzhledem k tomu, že pro účely ochrany vodního prostředí Společenství před znečištěním způsobeném určitými nebezpečnými látkami, zavádí článek 3 Směrnice 76/464/EHS systém předchozího povolení, které stanoví emisní standardy pro vypouštění látek v Seznamu I její Přílohy; vzhledem k tomu, že článek 6 stejné Směrnice zajišťuje, že musí být stanoveny mezní hodnoty pro takovéto emisní standardy a rovněž jakostní cíle pro vodní prostředí ovlivněné vypouštěním těchto látek; 1) Změny dle Směrnice Rady 90/656/EHS z 4. prosince 1990 o přechodných opatřeních uplatňovaných v Německu v souvislosti s určitými předpisy Společenství na ochranu životního prostředí (OJ L 353, 17.12.1990, s.59) a dle Směrnice Rady 91/692/EHS z 23.prosince ke standardizaci a racionalizaci zpráv o zavádění určitých Směrnic vztahujících se k životnímu prostředí (OJ L 377, 31.12.1991, s.48). 2) OJ L 129, 18.5.1976, s.23 3) OJ L 129, 18.5.1976, s.23 4) OJ C 10, 16.1.1984, s.300 5) OJ C 286, 24.10.1983, s.1 vzhledem k tomu, že rtuť a její sloučeniny jsou uvedeny v Seznamu I; vzhledem k tomu, že na Členských státech se požaduje, aby uplatňovaly mezní hodnoty, s výjimkou případů, kde mohou použít jakostních cílů; vzhledem k tomu, že jelikož znečištění vypouštěním rtuti do vod je ve značné míře způsobováno širokým spektrem průmyslu, je nutné stanovit specifické mezní hodnoty podle typu průmyslu, jehož se to týká a stanovit jakostní cíle pro vodní prostředí, do něhož je rtuť tímto průmyslem vypouštěna; vzhledem k tomu, že účelem jakostních cílů musí být eliminace znečištění různých částí vodního prostředí rtutí, které by mohlo být ovlivněno jejím vypouštěním; vzhledem k tomu, že takovéto jakostní cíle musí být stanoveny výslovně k tomuto účelu a nikoliv s úmyslem stanovit pravidla týkající se ochrany spotřebitele nebo trhu výrobků z vodního prostředí; vzhledem k tomu, že by se měl být zavést specifický monitorovací postup, umožňující prokázat Členským státům, že jakostní cíle jsou dodržovány; vzhledem k tomu, že by měla být učiněna opatření, aby Členské státy monitorovaly vodní prostředí, ovlivněné výše uvedeným vypouštěním rtuti, pro účely účinného uplatňování této Směrnice; vhledem k tomu, že článek 6 Směrnice 76/464/EHS neobsahuje pravomoci pro zavedení takovéhoto monitorování; zhledem k tomu, že jelikož potřebné pravomoci nejsou uvedeny ve Smlouvě, oporou by měl být její článek 235; vzhledem k tomu, že v případě vypouštění z určitých typů provozů, pro něž není možné stanovit emisní standardy nebo jej pravidelně monitorovat, z důvodu přirozené roztroušenosti zdrojů, musí být naplánovány specifické programy k vyloučení nebo eliminaci znečištění rtutí z takovýchto provozů; vzhledem k tomu, že článek 6 Směrnice 76/464/EHS neobsahuje pravomoci pro zavedení takovéhoto monitorování; vzhledem k tomu, že jelikož potřebné pravomoci nejsou uvedeny ve Smlouvě, oporou by měl být její článek 235; vzhledem k tomu, že Směrnice 82/176/EHS 6) stanoví mezní hodnoty pro vypouštění rtuti průmyslem chlor-alkalické elektrolýzy do vodního prostředí a rovněž stanoví jakostní cíle pro vodní prostředí, do něhož je rtuť vypouštěna; vzhledem k tomu, že je důležité, aby Komise podávala každé čtyři roky zprávu o zavádění této Směrnice Členskými státy; vzhledem k tomu, že jelikož podzemní vody jsou předmětem Směrnice 80/68/EHS 7), jsou vyňaty z působnosti této Směrnice; vzhledem k tomu, že úroveň industrializace v Grónsku je velmi nízká kvůli celkové situaci na ostrově, a zejména s ohledem na skutečnost, že je řídce osídlen, má značnou rozlohu a zvláštní geografickou polohu a vzhledem k tomu, že tato Směrnice neplatí pro Grónsko, PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Článek 1 - Tato Směrnice: - stanoví, podle článku 6(1) Směrnice 76/464/EHS, mezní hodnoty emisních standardů pro rtuť při vypouštění z průmyslových závodů, jak definuje její článek 2(e), - stanoví, podle článku 6(2) Směrnice 76/464/EHS, jakostní cíle pro rtuť ve vodním prostředí, - stanoví, podle článku 6(4) Směrnice 76/464/EHS, lhůty ke splnění podmínek povolení, vydaných příslušnými úřady Členských států, v případech existujících vypouštění, - stanoví podle článku 12(1) Směrnice 76/464/EHS, referenční měřicí metody, umožňující určit obsah rtuti při vypouštění a ve vodním prostředí, - ustanovuje, podle článku 6(3) Směrnice 76/464/EHS, monitorovací postup, - žádá Členské státy, aby navzájem spolupracovaly v případě vypouštění, které ovlivňuje vody více než jednoho Členského státu. 6) OJ L 81, 27.3.1982, s.29 7) OJ L 20, 26.1.1980, s.43 - žádá Členské státy, aby vypracovaly programy k vyloučení nebo eliminaci způsobené vypouštěním ve smyslu článku 4. - Tato Směrnice platí pro vody uvedené v článku 1 Směrnice 76/464/EHS, s výjimkou podzemních vod. Článek 2 Pro účely této Směrnice: - „rtuť je: - chemický prvek rtuť, - rtuť obsažená v jakékoliv její sloučenině; - „mezní hodnoty“ jsou: hodnoty specifikované v Příloze I; - „jakostní cíle“ jsou: požadavky specifikované v Příloze II; - „nakládání se rtutí“ je: jakýkoliv průmyslový proces zahrnující výrobu nebo užívání rtuti nebo jakýkoliv jiný průmyslový proces, v němž je přítomnost rtuti podstatná; - „průmyslový závod“ je: závod, v němž je jakýmkoliv způsobem nakládáno se rtutí nebo s jinými látkami obsahujícími rtuť, s výjimkou průmyslových závodů uvedených v článku 2 d) Směrnice 82/176/EHS; - „existující závod“ je: průmyslový závod, který je v provozu k datu notifikace této Směrnice; - „nový závod“ je: - průmyslový závod, který zahájí provoz po datu notifikace této Směrnice, - existující průmyslový závod, jehož kapacita nakládání se rtutí se podstatně zvýší po datu notifikace této Směrnice. Článek 3 - Mezní hodnoty, lhůty, ve kterých musí být tyto dodrženy a monitorovací postup pro vypouštění, jsou stanoveny v Příloze I. - Mezní hodnoty se obyčejně uplatňují v místě, kde odpadní vody obsahující rtuť opouštějí průmyslový závod. - Jsou-li odpadní vody obsahující rtuť čištěny mimo průmyslový závod, v čistírně odpadních vod určené k odstraňování rtuti, mohou členské státy povolit uplatnění mezních hodnot v místě, kde jsou odpadní vody vypouštěny z čistírny odpadních vod. - Povolení podle článku 3 Směrnice 76/464/EHS musí obsahovat opatření nejméně tak přísná jako ta v Příloze I této Směrnice s výjimkou, kde Členský stát dodržuje článek 6(3) Směrnice 76/464/EHS na základě Příloh II a IV této Směrnice (rtuťové) a Přílohy IV Směrnice 82/176/EHS. Povolení se mají znovu posuzovat nejméně každé čtyři roky. - Bez újmy ke svým povinnostem, vyplývajících z odstavců 1, 2 a 3 a k ustanovením Směrnice 76/464/EHS, mohou Členské státy vydat povolení novým závodům jen tehdy, jestliže tyto závody uplatní standardy odpovídající nejlepším dostupným technickým prostředkům, pokud je to nezbytné k eliminaci znečištění, v souladu s článkem 2 zmíněné Směrnice, nebo k prevenci zkreslení konkurence. Pokud je uplatňována jakákoliv metoda, kde pro technické důvody uvažovaná opatření neodpovídají nejlepším dostupným technickým prostředkům, dotčený Členský stát poskytne Komisi, před vydáním povolení, důkazy obhajující tyto důvody. Komise bezodkladně postoupí tyto důkazy ostatním Členským státům a zašle při nejbližší příležitosti všem Členským státům zprávu, oznamující její stanovisko ke zmírnění ve smyslu druhého pododstavce. Pokud je to nutné, předloží současně Radě příslušné návrhy. - Referenční metoda rozboru používaná ke stanovení přítomnosti rtuti je dána v Příloze III(1) Směrnice 82/176/EHS. Jiné metody mohou být použity za předpokladu, že meze detekce, přesnost a správnost takovýchto metod jsou přinejmenším takové, jako u těch, které jsou stanoveny v Příloze III(1) Směrnice 82/176/EHS. Přesnost požadovaná pro měření průtoku při vypouštění, je dána v Příloze III(2) uvedené Směrnice. Článek 4 - Členské státy vypracují specifické programy pro vypouštění rtuti vícenásobným zdroji, které nejsou průmyslovými závody, a u nichž emisní standardy, stanovené v článku 3, nemohou být v praxi uplatněny 8). - Účelem těchto programů je vyloučení nebo eliminace znečištění. Musí obsahovat nejvhodnější opatření a techniky k náhradě, zadržení a k recyklaci rtuti. Eliminace odpadu obsahujícího rtuť musí být prováděna v souladu se Směrnicí Rady 78/319/EHS z 20. března 1978 o toxickém a nebezpečném odpadu 9) rozšířenou v roce 1979 usnesením o přistoupení. - Specifické programy se uplatní od 1. července 1989 a oznámí se Komisi. Článek 5 Dotčené Členské státy odpovídají za monitorování vodního prostředí, které je ovlivněno průmyslovým vypouštěním. V případě vypouštění, které ovlivňuje vody více Členských států, musí dotčené Členské státy spolupracovat tak, aby harmonizovaly monitorovací postupy. Článek 6 - Členské státy zašlou Komisi každé tři roky informace o zavádění této Směrnice, formou dílčí zprávy, která bude přiměřeně zahrnovat i další související směrnice Společenství. Tato zpráva bude zpracována na základě formulářů a dotazníků navržených Komisí v souladu s postupem stanoveným v článku 6 Směrnice 91/692/EHS 10). Dotazníky nebo formuláře se zašlou Členským státům šest měsíců před počátkem období, které tato zpráva zahrnuje. Zpráva se odešle Komisi do devíti měsíců od konce tříletého období, které zahrnuje. První zpráva bude pokrývat období od r. 1993 do r. 1995 včetně. Komise publikuje zprávu o zavádění Směrnice za Společenství do devíti měsíců od obdržení zpráv od Členských států. 8) Pro území bývalé Německé demokratické republiky musí být navrženy a zavedeny specielní programy do 31. prosince 1992. 9) OJ L 84, 31.3.1978, s.43 10) OJ L 377, 31.12.1991 s.48 - V případě změny ve vědeckém poznání, zásadně se týkajícího toxicity, persistence a akumulace rtuti v živých organismech a sedimentech nebo v případě zlepšení nejlepších dostupných technických prostředků, Komise předloží Radě, pokud je to třeba, příslušné návrhy s cílem zpřísnit mezní hodnoty a jakostní cíle nebo stanovit nové mezní hodnoty a nové jakostní cíle. Článek 7 - Členské státy zavedou opatření potřebná k přizpůsobení se této Směrnici do dvou let po její notifikaci 11). O tom musí bez odkladu informovat Komisi. - Členské státy sdělí Komisi text opatření v národním zákoně, které přijaly v oblasti pojící se s touto Směrnicí. Článek 8 Tato Směrnice se nevztahuje na Grónsko. Článek 9 Tato Směrnice je určena Členským státům. Brusel, 8. března 1984 za Radu prezident C. Lalumiere 11) Směrnice byla oznámena členským státům 18. března 1984. Příloha I Mezní hodnoty, lhůty ve kterých musí být splněny a monitorovací postup pro vypouštění - Mezní hodnoty a časové lhůty pro průmyslová odvětví jsou společně uvedeny v následující tabulce: |  |  |  |  | COUNCIL COUNCIL DIRECTIVE of 8 March 1984 on limit values and quality objectives for mercury discharges by sectors other than the chlor-alkali electrolysis industry (consolidated version) 1) 84/156/EEC (OJ L 74, 17.03.1984 p.49) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Articles 100 and 235 thereof, Having regard to Council Directive 76/464/EEC 2) of 4 May 1976 on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community2), and in particular Articles 6and 12 thereof, Having regard to the proposal from the Commission 3), Having regard to the opinion of the European Parliament 4), Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee 5), Whereas, in order to protect the aquatic environment of the Community against pollution by certain dangerous substances, Article 3 of Directive 76/464/EEC introduces a system of prior authorization laying down emission standards for discharges of the substances in List I in the Annex thereto; whereas Article 6 of the said Directive provides that limit values shall be laid down for such emission standards and also quality objectives for the aquatic environment affected by discharges of these substances; 1) Změny dle Směrnice Rady 90/656/EHS z 4. prosince 1990 o přechodných opatřeních uplatňovaných v Německu v souvislosti s určitými předpisy Společenství na ochranu životního prostředí (OJ L 353, 17.12.1990, s.59) a Směrnice Rady 91/692/EHS z 23.prosince 1991 ke standardizaci a racionalizaci zpráv o zavádění určitých směrnic vztahujících se k životnímu prostředí (OJ L 377, 31.12.1991, s.48). 2) OJ L 129, 18.5.1976, p.23 3) OJ C 20, 25.1.1983, p.5 4) OJ C 10, 16.1.1984, p.300 5) OJ C 286, 24.10. 1983, p.1 Whereas mercury and its compounds are included in List I; Whereas the Member States are required to apply the limit values except in the cases where they may employ quality objectives; Whereas, since pollution due to the discharge of mercury into water is caused by a large number of industries, it is necessary to lay down specific limit values according to the type of industry concerned and to lay down quality objectives for the aquatic environment into which mercury is discharged by such industries; Whereas the purpose of the quality objectives must be to eliminate mercury pollution of the various parts of the aquatic environment which might be affected by mercury discharges; Whereas such quality objectives must be laid down expressly for this purpose and not with the intention of establishing rules pertaining to consumer protection or to the marketing of products from the aquatic environment; Whereas a specific monitoring procedure should be laid down to enable Member States to demonstrate that the quality objectives are being complied with; Whereas provision should be made for the monitoring by Member States of the aquatic environment affected by the aforesaid mercury discharges with a view to effective implementation of this Directive; whereas Article 6 of Directive 76/464/EEC does not provide for the powers to introduce such monitoring; whereas, since the specific powers have not been provided for in the Treaty, Article 235 thereof should be invoked; Whereas, in the case of discharges from certain types of plant for which emission standards cannot be established or regularly monitored by reason of the scattered nature of the sources, specific programmes must be devised to avoid or eliminate mercury pollution from these plants; whereas, since the powers have not been provided either by Article 6 of Directive 76/464/EEC or by the specific provisions of the Treaty, Article 235 of the Treaty should be invoked; Whereas Directive 82/176/EEC 6) lays down limit values for mercury discharges into the aquatic environment by the chlor-alkali electrolysis industry and also sets quality objectives for the aquatic environment into which mercury is discharged; Whereas it is important that the Commission report every four years on the implementation of this Directive by Member States; Whereas, since groundwater is the subject of Directive 80/68/EEC 7), it is excluded from the scope of this Directive; Whereas the level of industrialization is very low in Greenland because of the overall situation of the island, and in particular the fact that it is sparsely populated, its considerable size and its special geographical position; whereas, therefore, this Directive should not apply to Greenland, HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: Article 1 - This Directive: - pursuant to Article 6(1) of Directive 76/464/EEC, lays down limit values for emission standards for mercury in discharges from industrial plants as defined in Article 2(e) hereof, - pursuant to Article 6(2) of Directive 76/464/EEC, lays down quality objectives for mercury in the aquatic environment, - pursuant to Article 6(4) of Directive 76/464/EEC, lays down the time limits for compliance with the conditions specified in the authorizations granted by the competent authorities of Member States in respect of existing discharges, - pursuant to Article 12(1) of Directive 76/464/EEC, lays down the reference methods of measurement enabling the mercury content in discharges and in the aquatic environment to be determined, - pursuant to Article 6(3) of Directive 76/464/EEC, establishes a monitoring procedure, - requires Member States to cooperate with one another in the case of discharges affecting the waters of more than one Member State, 6) OJ L 81, 27.3.1982, p.29 7) OJ L 20, 26.1.1980, p.43 - requires the Member States to draw up programmes to avoid or eliminate pollution caused by discharges within the meaning of Article 4. - This Directive applies to the waters referred to in Article 1 of Directive 76/464/EEC, with the exception of groundwater. Article 2 For the purposes of this Directive: - 'mercury' means: - the chemical element mercury, - the mercury contained in any of its compounds; - 'limit values' means: the values specified in Annex I; - 'quality objectives' means: the requirements specified in Annex II; - 'handling of mercury' means: any industrial process involving the production or use of mercury, or any other industrial process in which the presence of mercury is inherent; - 'industrial plant' means: a plant at which mercury or any substance containing mercury is handled, with the exception of the industrial plant referred to in Article 2 d) of Directive 82/176/EEC; - 'existing plant' means: an industrial plant which is operational on the date of notification of this Directive; - 'new plant' means: - an industrial plant which has become operational after the date of notification of this Directive, - an existing industrial plant whose mercury-handling capacity has been substantially increased since the date of notification of this Directive. Article 3 - The limit values, the time limits by which they must be complied with and the monitoring procedure for discharges are laid down in Annex I. - The limit values shall normally apply at the point where waste waters containing mercury leave the industrial plant. - When waste waters containing mercury are treated outside the industrial plant at a treatment plant intended for the removal of mercury, the Member State may permit the limit values to be applied at the point where the waste waters leave the treatment plant. - The authorizations referred to in Article 3 of Directive 76/464/EEC must contain provisions at least as stringent as those in Annex I to this Directive, except where a Member State is complying with Article 6(3) of Directive 76/464/EEC on the basis of Annex II to this Directive and Annex IV to Directive 82/176/EEC. Authorizations shall be reviewed at least every four years. - Without prejudice to their obligations arising from paragraph 1, 2 and 3 and to the provisions of Directive 76/464/EEC, Member States may grant authorizations for new plants only if those plants apply the standards corresponding to the best technical means available when that is necessary for the elimination of pollution in accordance with Article 2 of the said Directive or for the prevention of distortion of competition. Whatever method it adopts, the Member State shall, where for technical reasons the intended measures do not correspond to the best technical means available, provide the Commission, before any authorization, with evidence in support of these reasons. The Commission shall forward this evidence to the other Member States immediately and shall send all Member States a report as soon as possible giving its opinion on the derogation referred to in the second subparagraph. If necessary, it shall at the same time submit appropriate proposals to the Council. - The reference method of analysis to be used in determining the presence of mercury is given in Annex III(1) to Directive 82/176/EEC. Other methods may be used provided that the limits of detection, precision and accuracy of such methods are at least as good as those laid down in Annex III(1) to Directive 82/176/EEC. The accuracy required in the measurement of effluent flow is given in Annex III(2) to that Directive. Article 4 - The Member States shall draw up specific programmes for mercury discharges by multiple sources which are not industrial plants and for which the emission standards laid down in Article 3 cannot be applied in practice 8). - The purpose of these programmes shall be to avoid or eliminate pollution. They shall include the most appropriate measures and techniques for the replacement, retention and recycling of mercury. The elimination of waste containing mercury shall be carried out in accordance with Council Directive 78/319/EEC of 20 March 1978 on toxic and dangerous waste 9), as amended by the 1979 Act of Accession. - The specific programmes shall apply as from 1 July 1989 and shall be communicated to the Commission. Article 5 The Member States concerned shall be responsible for monitoring the aquatic environment affected by industrial discharges. In the case of discharges affecting the waters of more than one Member State, the Member States concerned shall cooperate with a view to harmonizing monitoring procedures. Article 6 - At intervals of three years the Member States shall send information to the Commission on the implementation of this Directive, in the form of a sectoral report which shall also cover other pertinent Community Directives. This report shall be drawn up on the basis of a questionnaire or outline drafted by the Commission in accordance with the procedure laid down in Article 6 of Directive 91/692/EEC 10). The questionnaire or outline shall be sent to the Member States six months before the start of the period covered by the report. The report shall be sent to the Commission within nine months of the end of the three-year period covered by it. The first report shall cover the period from 1993 to 1995 inclusive. The Commission shall publish a Community report on the implementation of the Directive within nine months of receiving the reports from the Member States. 8) The special programmes for the territory of former German Democratic Republic must be drawn up and put into effect by 31 December 1992. 9) OJ L 84, 31.3.1978, s.43 10) OJ L 377, 31.12.1991 s.48 - In the event of a change in scientific knowledge relating principally to the toxicity, persistence and accumulation of mercury in living organisms and sediments, or in the event of an improvement in the best technical means available, the Commission shall submit appropriate proposals to the Council with the aim of reinforcing, if necessary, the limit values and the quality objectives or of establishing additional limit values and additional quality objectives. Article 7 - Member States shall bring into force the measures necessary to comply with this Directive within two years following its notification 11). They shall forthwith inform the Commission thereof. - Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of national law which they adopt in the field governed by this Directive. Article 8 This Directive shall not apply to Greenland. Article 9 This Directive is addressed to the Member States. Done at Brussels, 8 March 1984. For the Council The President C. Lalumiere 11) This Directive was notified to the Member States on 18 March 1984. ANNEX I Limit values, time limits by which they must be complied with, and the procedure for monitoring discharges - The limit values and the time limits for the industrial sectors concerned are set out together in the table below: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průmyslové odvětví 1 | Mezní hodnoty platné od 1. června |  | Jednotka |  | Industrial sector 1 | Limit value which must be complied with as from 1 July |  | Unit of measurement |
|  | 1986 | 1989 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Chemický průmysl použí-vající rtuťové katalyzátory |  |  |  |  | 1. Chemical industries using mercury catalysts: |  |  |  |
| a) při výrobě vinylchloridu | 0,1 | 0,05 | mg/l odpadní vody |  | a) in the production of vinyl chloride | 0.1 | 0.05 | mg/l effluent |
|  | 0,2 | 0,1 | g/t výrobní kapacity vinylchloridu |  |  | 0.2 | 0.1 | g/t vinyl chloride production capacity |
| b) v jiných procesech | 0,1 | 0,05 | mg/l odpadní vody |  | b) in other processes | 0.1 | 0.05 | mg/l effluent |
|  | 10 | 5 | g/kg zpracované rtuti |  |  | 10 | 5 | g/kg mercury processed |
| 2. Výroba rtuťových katalyzátorů pro výrobu vinylchloridu | 0,1 1,4 | 0,05 0,7 | mg/l odpadní vody g/kg zpracované rtuti |  | 2. Manufacture of mercury catalysts used in the production of vinyl chloride | 0.1 1.4 | 0.05 0.7 | mg/l effluent g/kg mercury processed |
| 3. Výroba organických a anorganických sloučenin rtuti (s výjimkou ad 2) | 0,1 0,1 | 0,05 0,05 | mg/l odpadní vody g/kg zpracované rtuti |  | 3. Manufacture of organic and non-organic mercury compounds (except for products refer-red to in point 2) | 0.1 0.1 | 0.05 0.05 | mg/l effluent g/kg mercury processed |
| 4. Výroba galvanických článků obsahujících rtuť | 0,1 0,05 | 0,05 0,05 | mg/l odpadní vody g/kg zpracované rtuti |  | 4. Manufacture of primary batteries containing mercury | 0.1 0.05 | 0.05 0.03 | mg/l effluent g/kg mercury processed |
| 5. Průmysl neželezných kovů2 |  |  |  |  | 5. Non-ferrous metal industry2 |  |  |  |
| 5.1 závody na regeneraci rtuti | 0,1 | 0,05 | mg/l odpadní vody |  | 5.1 Mercury recovery plants | 0.1 | 0.05 | mg/l effluent |
| 5.2 těžba a rafinace neželezných kovů | 0,1 | 0,05 | mg/l odpadní vody |  | 5.2 Extraction and refining of non-ferrous metals | 0.1 | 0.05 | mg/l effluent |
| 6. Úpravny toxických odpadů s obsahem rtuti | 0,1 | 0,05 | mg/l odpadní vody |  | 6. Plants for the treatment of toxic wastes containing mercury | 0.1 | 0.05 | mg/l effluent |
| 1 Mezní hodnoty pro průmyslová odvětví neuvedená v tabulce, jako papírenský, ocelářský průmysl nebo uhelné elektrárny, budou případně stanoveny Radou později. Do té doby stanoví Členské státy emisní normy u výpustí rtuti v souladu se Směrnicí 76/464/EHS. Takové normy musí vzít v úvahu nejlepší dostupné technické prostředky a nesmějí být méně přísné než nejbližší srovnatelné mezní hodnoty v této Příloze. 2 Na základě zkušeností se zaváděním této Směrnice, předloží Komise Radě na základě článku 6(3) návrhy na přísnější mezní hodnoty, které se uplatní za 10 let po vyhlášení této Směrnice. - Mezní hodnoty v tabulce odpovídají průměrné měsíční koncentraci nebo maximální měsíční zátěži. Množství vypouštěné rtuti je vyjádřeno jako funkce množství rtuti použité nebo zpracovávané v průmyslovém závodě v tomtéž období nebo jako funkce instalované výrobní kapacity vinylchloridu. - Mezní hodnoty vyjádřené jako koncentrace, které zásadně nesmějí být překročeny, jsou v tabulce pro průmyslová odvětví 1 - 4. V žádném případě nesmějí mezní hodnoty, vyjádřené jako maximální koncentrace být vyšší než ty, jež jsou vyjádřeny jako maximální množství dělená spotřebou vody na kg zpracované rtuti nebo na tunu instalované výrobní kapacity vinylchloridu. Protože koncentrace rtuti ve výpustích závisí na objemu obsažené vody, který je pro různé procesy a závody různý, mezní hodnoty vyjádřené jako množství vypouštěné rtuti vztažené k množství zpracované rtuti nebo instalované výrobní kapacitě vinylchloridu, musejí být dodrženy ve všech případech. - Denní průměrné mezní hodnoty jsou dvojnásobkem měsíčních průměrných hodnot udaných v tabulce. - Musí být zaveden monitorovací postup pro kontrolu, zda stanovené emisní normy u výpustí jsou v souladu s mezními hodnotami uvedenými v této Příloze. Tento postup musí zabezpečovat odběr a analýzu vzorků a měření průtoku výpustí, a kde je vhodné, množství zpracované rtuti. Není-li možno určit množství zpracované rtuti, musí být monitorovací postup založen na množství rtuti uvedeném v povolení k výrobě. - Reprezentativní vzorek výpusti se odebírá po dobu 24 hodin. Množství rtuti vypouštěné za měsíc se počítá na základě denních vypouštěných množství. Zjednodušený monitorovací postup může být zaveden u průmyslových závodů, které nevypouštějí více než 7,5 kg rtuti za rok. Příloha II Jakostní cíle U těch Členských států, které využívají výjimky dle čl. 6(3) Směrnice 76/464/EHS, budou emisní normy, jež Členské státy musejí stanovit a jejich používání zabezpečit dle čl. 5 uvedené Směrnice, stanoveny tak, aby v oblastech postižených výpusťmi rtuti byly dodrženy přiměřené jakostní cíle uvedené v částech 1, 2 a 3 Přílohy II Směrnice 82/176/EHS. Kompetentní úřad určí v každém z případů postiženou oblast, a vybere z části 1 Přílohy II Směrnice 82/176/EHS ty jakostní cíle, o nichž soudí, že jsou vhodné k aplikaci v postižené oblasti, a že přispějí k účelu této Směrnice, tj.k zabránění znečišťování. Číselné hodnoty jakostních cílů uvedené v odstavcích 1.2, 1.3 a 1.4 Přílohy II Směrnice 82/176/EHS mohou být výjimečně, z technických důvodů, do 1. července 1989 násobeny 1,5 přičemž o tom musí být Komise v předstihu informována. |  |  |  |  | 1 Limit values for industrial sectors other than the chlor-alkali electrolysis industry which are not mentioned in this table, such as the paper and steel industries or coal-fired power stations, will, if necessary, be fixed by the Council at a later stage. In the meantime, the Member States will fix emission standards for mercury discharges autonomously in accordance with Directive 76/464/EEC. Such standards must take into account the best technical means available and must not be less stringent than the most nearly comparable limit value in this Annex. 2 On the basis of experience gained in the implementation of this Directive the Commission will, pursuant to Article 6(3), submit to the Council proposals for more stringent limit values to be introduced 10 years after the notification of this Directive. - The limit values given in the table correspond to a monthly average concentration or to a maximum monthly load. The amounts of mercury discharged are expressed as a function of the amount of mercury used or handled by the industrial plant over the same period or as a function of the installed vinyl chloride production capacity. - Limit values expressed as concentrations which in principle must not be exceeded are given in the above table for the industrial sectors 1 to 4. In no instance may limit values expressed as maximum concentrations be greater than those expressed as maximum quantities divided by water requirements per kilogram of mercury handled or per tonne of installed vinyl chloride production capacity. However, because the concentration of mercury in effluents depends on the volume of water involved, which differs for different processes and plants, the limit values, expressed in terms of the quantity of mercury discharged in relation to the quantity of mercury handled or to the installed vinyl chloride production capacity, given in the above table, must be complied with in all cases. - The daily average limit values are twice the corresponding monthly average limit values given in the table. - A monitoring procedure must be instituted to check whether the discharges comply with the emission standards which have been fixed in accordance with the limit values laid down in this Annex. This procedure must provide for the taking and analysis of samples and for measurement of the flow of the discharge and, where appropriate, the quantity of mercury handled. Should the quantity of mercury handled be impossible to determine, the monitoring procedure may be based on the quantity of mercury that may be used in the light of the production capacity on which the authorization was based. - A sample representative of the discharge over a period of 24 hours will be taken. The quantity of mercury discharged over a month must be calculated on the basis of the daily quantities of mercury discharged. However, a simplified monitoring procedure may be instituted in the case of industrial plants which do not discharge more than 7,5 kilograms of mercury per annum. ANNEX II Quality objectives For those Member States which apply the exception referred to in Article 6(3) of Directive 76/464/EEC, the emission standards which Member States must establish and ensure are applied, pursuant to Article 5 of that Directive, will be fixed so that the appropriate quality objective or objectives from among those listed in sections 1, 2 and 3 of Annex II to Directive 82/176/EEC is or are complied with in the area affected by discharges of mercury. The competent authority shall determine the area affected in each case and shall select from among the quality objectives listed in section 1 of Annex II to Directive 82/176/EEC the objective or objectives that it deems appropriate having regard to the intended use of the area affected, while taking account of the fact that the purpose of this Directive is to avoid or eliminate all pollution. The numerical values of the quality objectives specified in 1.2, 1.3 and 1.4 of Annex II to Directive 82/176/EEC may, as an exception and where this is necessary for technical reasons, be multiplied by 1.5 until 1 July 1989, provided that the Commission has been notified beforehand. |  |  |  |