R A D A

Směrnice  Rady

z 16.června l988

ke změně Přílohy II Směrnice 86/280/EHS

o mezních hodnotách a jakostních cílech při vypouštění nebezpečných látek

uvedených v Seznamu I Přílohy Směrnice 76/464/EHS

88/347/EHS)

(OJ L 158, 25.6.1988, s.35)

# RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

na základě smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, zvláště článku 130 s,

na základě Směrnice Rady 76/464/EHS ze 4. května l976 o znečištění způsobeném vypouštěním nebezpečných látek do vod Společenství, zejména článků 6 a 12,

na základě Směrnice Rady 86/280/EHS z 12. června 1986 o limitních hodnotách a kvalitativních cílech při vypouštění nebezpečných látek obsažených v Seznamu I Přílohy Směrnice 76/464/EHS,

na návrh Komise,

ve smyslu stanoviska Evropského parlamentu,

podle stanoviska Hospodářského a sociálního výboru,

po zvážení následujících důvodů:

Na ochranu vod Společenství proti znečišťování nebezpečnými látkami byly článkem 3 Směrnice 76/464/EHS přijaty emisní normy pro vypouštění látek uvedených v Seznamu I Přílohy. Článek 6 téže Směrnice předpokládá stanovení limitních hodnot a kvalitativních cílů pro vody, do kterých jsou uvedené látky vypouštěny.

Členské státy se musí řídit limitními hodnotami, vyjma případů, v nichž mohou aplikovat kvalitativní cíle.

Směrnice 86/280/EHS se, podle vývoje vědeckých poznatků hlavně o toxicitě, resistentnosti a akumulaci uvedených látek v živých organismech a sedimentech nebo, jestliže se zlepší technické metody, musí na návrh Komise přizpůsobovat a doplňovat. Proto je nutné dbát na to, aby se Směrnice doplňovala předpisy o dalších nebezpečných látkách, a aby se měnila Příloha II.

Na základě ustanovení Směrnice 76/464/EHS se na aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, hexachlorbenzen, hexachlorbutadien a chloroform vztahují kritéria Směrnice 86/280/EHS

PŘIJALA NÁSLEDUJÍCÍ SMĚRNICI:

## Článek 1

Příloha II Směrnice 86/280/EHS se doplňuje takto:

1. Pod nadpisem se připojí následující body:

4. týkající se aldrinu, diledrinu, endrinu a isodrinu

5. týkající se hexachlorbenzenu

6. týkající se hexachlorbutadienu

7. týkající se chloroformu

- Doplní se následující body:

- Zvláštní ustanovení pro 	-  aldrin (č. 1), CAS č. 309-00-2

-  dieldrin (č. 71), CAS č. 60-57-1

-  endrin (č. 77), CAS č. 70-20-8

-  isodrin (č. 130), CAS č. 465-73-6

Část A (1, 71, 77, 130): Mezní hodnoty pro emisní normy 1  (závazné od 1.1.1989)

| Typ průmyslového závodu 2 |  | Průměrná | Mezní hodnoty pro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hodnota | hmotnost | koncentraci 3 |
| 1. | Výroba aldrinu, dieldrinu, endrinu, | měsíční | 3 g/t | 2 g/l |
|  | včetně jejich zpracování |  | celkové výrobní kapacity | vypoušť. vody |
|  | v místě výroby | denní | 15 g/t | 10 g/l 4 |

Část B (1,71, 77, 130): Jakostní cíle (závazné od 1.1.1994 *)

| Prostředí | Jakostní cíl | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Vnitrozemské povrchové vody | 10 |  |
| Vod v ústí řek | 10 | ng/l |
| Vnitřní pobřežní vody jiné než ústí řek | 5 |  |
| Teritoriální mořské vody | 5 |  |

*  Od 1.1.1989 do 31. 12. 1993 byly platné hodnoty 30 ng pro směs čtyř látek a 5 ng pro endrin

Stav: Koncentrace aldrinu, dieldrinu, endrinu a isodrinu v sedimentech, měkkýších, korýších nebo rybách se nesmí znatelně zvyšovat s časem.

Část C (1, 71, 77, 130): Referenční měřicí metody

- Referenční měřicí metoda pro stanovení aldrinu, dieldrinu, endrinu a isodrinu ve výpustích je plynová chromatografie s detekcí elektronovým záchytem po extrakci vhodným rozpouštědlem.

- Referenční měřicí metoda pro stanovení aldrinu, dieldrinu, endrinu a isodrinu v sedimentech a organismech je plynová chromatografie s detekcí elektronovým záchytem po vhodné úpravě vzorků. Mez stanovení je 1 g/kg.

- Správnost a přesnost metody musí být 50% při koncentraci představující dvojnásobek hodnoty meze stanovení.

1	Mezní hodnoty uvedené v této části platí pro celkové množství vypouštěných látek aldrin, dieldrin a endrin. Jestliže odpadní vody z výroby anebo zpracování těchto látek obsahují též isodrin, platí platí uvedené mezní hodnoty pro součet všech čtyř látek.

2	U průmyslových závodů uvedených v Části A bod 3 Přílohy I se jedná zejména o provozy zpracovávajících aldrin, dieldrin nebo endrin mimo místo jejich výroby.

3	U těchto hodnot se přihlíží k celkovému množství vod.

4	Denní hodnoty nemají pokud možno překračovat dvojnásobek měsíční hodnoty.

- Zvláštní ustanovení pro hexachlorbenzen (HCB) (č. 83), CAS č. 118-74-1

Část A (83): Mezní hodnoty pro emisní normy  (závazné od 1.1.1990)

Stav: Nesmí docházet k znatelnému přímému či nepřímému časovému zvyšování znečištění a vyvolaných koncentrací v sedimentech, měkkýších, korýších nebo rybách v souvislosti s vypouštěním hexachlorbenzenu.

| Typ průmyslového závodu 1, 2 ,3 |  | Průměrná | Mezní hodnoty pro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hodnota | hmotnost | koncentraci |
| 1. | Výroba a zpracování HCB | měsíční | 10g/t | 1 mg/l |
|  |  |  | výrobní kapacity HCB |  |
|  |  | denní | 20 g/t | 2 mg/l |
| 2. | Výroba perchloretylenu (PER) a | měsíční | 1,5 g/t | 1,5 mg/l |
|  | tetrachlormetanu chlorací |  | celkové výrobní kapacity PER a CCl4 |  |
|  |  | denní | 3 g/t | 3 mg/l |
| 3. | Výroba trichloretylenu a | měsíční | - | - |
|  | perchloretylenu jinými procesy 4 | denní | - | - |

Část B (83): Jakostní cíle 5 (závazné od 1.1.1990)

| Prostředí | Jakostní cíl | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Vnitrozemské povrchové vody |  |  |
| Vod v ústí řek | 0,03 | g/l |
| Vnitřní pobřežní vody jiné než ústí řek |  |  |
| Teritoriální mořské vody |  |  |

Část C (83): Referenční měřicí metody

- Referenční měřicí metoda pro stanovení HCB ve výpustích a vodním prostředí je plynová chromatografie s detekcí elektronovým záchytem po extrakci vhodným rozpouštědlem. Mez stanovení pro HCB musí být v rozmezí 1 až 10 ng/l pro vodní prostředí a 0,5 až 1 g/l pro odpadní vody v závislosti na počtu extrahovatelných látek přítomných ve vzorku.

- Referenční měřicí metoda pro stanovení HCB v sedimentech a organismech je plynová chromatografie s detekcí elektronovým záchytem po vhodné úpravě vzorků. Mez stanovení musí být v rozmezí 1. až 10 g/kg sušiny.

1	Může být užit zjednodušený monitorovací postup, jestliže výpusti HCB nepřekračují hodnotu 1 kg za rok.

2	U průmyslových závodů uvedených v Části A bod 3 Přílohy I se jedná zejména o provozy vyrábějící kvintocen a teknacen, závody vyrábějící chlor elektrolýzou alkalických chloridů na grafitových elektrodách, závody na zpracování technické pryže a závody na výrobu vinylchloridu.

3	Na základě zkušeností se zaváděním Směrnice s uvážením nejnovějších technických možností je možno v některých případech aplikovat daleko přísnější hodnoty než zde uvedené. Rada na základě doporučení Komise o zavedení přísnějších hodnot do 1. ledna 1995.

4	V současné době není možno přijmout mezní hodnoty pro toto odvětví. Rada stanoví tyto hodnoty později, na návrh Komise. Do té doby budou Členské státy používat národní emisní normy dle Části A bod 3 Přílohy I.

5	Komise bude dle možnosti sledovat možnost zavedení přísnějších jakostních parametrů, které vezmou v úvahu výsledky měření koncentrací HCB v sedimentech, měkkýších, korýších nebo rybách a dá do 1 ledna 1995 zprávu Radě, jako podklad pro rozhodnutí o případných změnách Směrnice.

- Zvláštní ustanovení pro hexachlorbutadien (HCBD) (č. 84), CAS č. 87-68-3

Část A (84): Mezní hodnoty pro emisní normy  (závazné od 1.1.1990)

Stav: Nesmí docházet k znatelnému přímému či nepřímému časovému zvyšování znečištění a vyvolaných koncentrací v sedimentech, měkkýších, korýších nebo rybách v souvislosti s vypouštěním hexachlorbutadienu.

| Typ průmyslového závodu 1, 2 ,3 |  | Průměrná | Mezní hodnoty 5 pro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hodnota | hmotnost | koncentraci |
| 1. | Výroba perchloretylenu (PER) a | měsíční | 1,5 g/t | 1 mg/l |
|  | tetrachlormetanu (CCl4) chlorací |  | celkové výrobní kapacity PER a CCl4 |  |
|  |  | denní | 3 g/t | 3 mg/l |
| 2. | Výroba trichloretylenu a | měsíční | - | - |
|  | perchloretylenu jinými procesy 4 | denní | - | - |

Část B (84): Jakostní cíle 5 (závazné od 1.1.1990)

Stav: Koncentrace HCBD v sedimentech, měkkýších, korýších nebo rybách se nesmí znatelně zvyšovat s časem.

| Prostředí | Jakostní cíl | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Vnitrozemské povrchové vody |  |  |
| Vod v ústí řek | 0,1 | g/l |
| Vnitřní pobřežní vody jiné než ústí řek |  |  |
| Teritoriální mořské vody |  |  |

Část C (84): Referenční měřicí metody

- Referenční měřicí metoda pro stanovení HCBD ve výpustích a vodním prostředí je plynová chromatografie s detekcí elektronovým záchytem po extrakci vhodným rozpouštědlem. Mez stanovení pro HCBD musí být v rozmezí 1 až 10 ng/l pro vodní prostředí a 0,5 až 1 g/l pro odpadní vody v závislosti na počtu extrahovatelných látek přítomných ve vzorku.

- Referenční měřicí metoda pro stanovení HCBD v sedimentech a organismech je plynová chromatografie s detekcí elektronovým záchytem po vhodné úpravě vzorků. Mez stanovení musí být v rozmezí 1. až 10 g/kg sušiny.

1	Může být užit zjednodušený monitorovací postup, jestliže výpusti HCBD nepřekračují hodnotu 1 kg za rok.

2	U průmyslových závodů uvedených v Části A bod 3 Přílohy I se jedná zejména o provozy používající HCBD pro technické účely.

3	Na základě zkušeností se zaváděním Směrnice s uvážením nejnovějších technických možností je možno v některých případech aplikovat daleko přísnější hodnoty než zde uvedené. Rada na základě doporučení Komise o zavedení přísnějších hodnot do 1. ledna 1995.

4	V současné době není možno přijmout mezní hodnoty pro toto odvětví. Rada stanoví tyto hodnoty později, na návrh Komise. Do té doby budou Čl. státy používat národní emisní normy dle Části A bod 3 Přílohy I.

5	Komise bude dle možnosti sledovat možnost zavedení přísnějších jakostních parametrů, které vezmou v úvahu výsledky měření koncentrací HCBD v sedimentech, měkkýších, korýších nebo rybách a dá do 1. ledna 1995 zprávu Radě, jako podklad pro rozhodnutí o případných změnách Směrnice.

- Zvláštní ustanovení pro chloroform (CHCl3) (č. 23), CAS č. 67-66-3 1

Část A (23): Mezní hodnoty pro emisní normy  (závazné od 1.1.1990)

| Typ průmyslového závodu 2 ,3 |  | Průměrná | Mezní hodnoty 4, 5 pro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hodnota | hmotnost | koncentraci |
| 1. | Výroba chlormetanů z metanolu a ze směsi metanolu s metanem 6 | měsíční | 10 g/t výrobní kapacity chlormetanů | 1 mg/l |
|  |  | denní | - | - |
| 2. | Výroba chlormetanů chlorací metanu | měsíční | 7,5 g/t | 1 mg/l- |
|  | chlorací metanu | denní | - | - |
| 3. | Výroba chlorofluorouhlovodíků 7 | měsíční | - | - |

Část B (23): Jakostní cíle 8 (závazné od 1.1.1990)

| Prostředí | Jakostní cíl | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Vnitrozemské povrchové vody |  |  |
| Vod v ústí řek | 12 | g/l |
| Vnitřní pobřežní vody jiné než ústí řek |  |  |
| Teritoriální mořské vody |  |  |

Část C (23): Referenční měřicí metody

- Referenční měřicí metoda pro stanovení chloroformu ve výpustích a vodním prostředí je plynová chromatografie. Pro koncentrace pod 0,5 mg/l musí být použito citlivého detektoru s mezí stanovení 0,1 g/l. Pro koncentrace nad 0,5 mg/l je přijatelná hodnota 0,1 mg/l.

- Správnost a přesnost metody musí být 50% při koncentraci představující dvojnásobek hodnoty meze stanovení

1	V případě chloroformu se čl.3 Směrnice 76/464/EHS aplikuje na výpusti z průmyslových provozů, které mohou sami o sobě významně přispívat k obsahu chloroformu v odpadních vodách; zvláště je to nutno vztáhnout na provozy uvedené v Části A této Přílohy. Čl. 5 této Směrnice se uplatňuje na zdroje, které nejsou uvedeny v této Příloze, jsou-li zjištěny.

2	U průmyslových závodů uvedených v Části A bod 3 Přílohy I se zvláštní pozornost věnuje závodům na výrobu vinylchlorid monomeru pyrolýzou dichloretanu, bělené celulózy, provozům používajícím chloroform jako rozpouštědlo a závodům, kde se chlorují chladicí nebo odpadní vody.Rada na návrh Komise stanoví mezní hodnoty pro tyto případy později.

3	Může být užit zjednodušený monitorovací postup, jestliže výpusti CHCl3 nepřekračují hodnotu 30 kg za rok.

4	Průměrné denní hodnoty jsou dvojnásobkem hodnot měsíčních.

5	Vzhledem k těkavosti chloroformu a k zabezpečení souladu s čl. 3(6) této Směrnice, se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami obsahujícími chloroform v kontaktu s ovzduším, Členské státy budou vyžadovat dodržení mezních hodnot i směrem proti proudu u daného závodu; je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné vody.

6	Tzn. hydrochlorace metanolu a pak chlorace metylchloridu.

7	V současné době není možno přijmout mezní hodnoty pro toto odvětví. Rada stanoví tyto hodnoty později, na návrh Komise. Do té doby budou Čl. státy používat národní emisní normy dle Části A bod 3 Přílohy I.

8	Bez újmy na čl. 6(3) Směrnice 76/464/EHS tam, kde zjevně není problém plnění a stálého dodržování uvedených jakostních cílů, může být zaveden zjednodušený monitorovací postup.

## Článek 2

Členské státy přijmou potřebná opatření, aby splnily tuto Směrnici pro aldrin, dieldrin, endrin a isodrin před 1.lednem 1989 a pro ostatní látky před 1.lednem 1990. Neprodleně o tom zpraví Komisi.

Členské státy sdělí Komisi vnitrostátní právní předpisy, které vydají pro oblast upravenou touto Směrnici.

## Článek 3

Tato Směrnice je určena Členským státům.

Lucemburk, l6. června l988

za Radu

- Töpfer

prezident

OJ L 129, 18.5.1976, s.23

Pokud se týká průmyslových závodů umístěných na území bývalé Německé demokratické republiky k 3.říjnu 1990 (datum sjednocení), existující závody jejichž kapacita zpracovávaných látek se významně zvětšuje se považují za nové závody ve smyslu článku 2(g) Směrnice Rady 86/280/EHS

OJ L 181, 4.7.1986, s.16

OJ C 146, 12.6.1979, s.5; OJ C 309, 3.12.1986, s.3; OJ C 314, 26.11.1987, s.5 a OJ C 70, 18.3.1985, s.15

OJ C 122, 9.5.1988, a OJ C 120, 20.5.1986, s.164

OJ C 232, 31.8.1987, s.2; OJ C 356, 31.12.1987, s.69; a OJ C 188, 29.7.1985, s.19