R a d a

Směrnice  Rady

z 27.července 1990

ke změně Přílohy II Směrnice 86/280/EHS

o mezních hodnotách a jakostních cílech při vypouštění nebezpečných látek

uvedených v Seznamu I Přílohy ke Směrnici 76/464/EHS

90/415/EHS

(OJ L 219, 14.8.1990, s.49)

Rada Evropských Společenství,

na základě smlouvy o založení Evropského hospodářského Společenství, zvláště článku 130s

na základě Směrnice 76/464/EHS Rady ze 4.května 1976 o znečištění způsobeném vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí Společenství, zvláště článků 6 a 12,

na návrh Komise,

ve smyslu stanoviska Evropského parlamentu,

ve smyslu stanoviska Hospodářského a sociálního výboru,

při uvážení následujících důvodů:

Na ochranu vod Společenství proti znečišťování nebezpečnými látkami byly článkem 3 směrnice 76/464/EHS stanoveny emisní normy pro vypouštění látek uvedených v Seznamu I Přílohy. Článek 6 téže Směrnice předpokládá stanovení limitních hodnot a kvalitativních cílů pro vody, do kterých jsou uvedené látky vypouštěny.

Členské státy jsou povinny řídit se limitními hodnotami, vyjma případů, kdy se dá použít kvalitativních cílů.

Směrnice 86/280/EHS, změněná Směrnicí 88/347/EHS se musí, na návrh Komise, doplnit podle stavu vědeckého poznání hlavně o toxicitě, resistenci a akumulaci uvedených látek v organismech a sedimentech. Proto je nutno Směrnici změnit a doplnit o další nebezpečné látky a změnit obsah Přílohy II.

Podle článku 5 Směrnice 86/280/EHS je nutno zpracovat zvláštní Programy na odstranění znečišťování vod ze zdrojů, které tyto látky ve významném rozsahu vypouštějí a které nepodléhají úpravě o limitních hodnotách Společenství nebo emisním normám jednotlivých států.

Vypouštění škodlivých látek z malých zdrojů, které podléhá ustanovení článku 5 Směrnice 86/280/EHS, je vhodné vyjmout z požadavků článku 8 Směrnice 76/464/EHS.

Na základě kritérií stanovených ve Směrnici 76/464/EHS mají podléhat ustanovením Směrnice 86/280/EHS rovněž 1,2-dichloretan, trichloretan, tetrachloretan a trichlorbenzen.

PŘIJala následující směrnici:

Článek l.

Příloha Směrnice 86/280/EHS se mění podle Přílohy této Směrnice.

## Článek 2

- Členské státy vydají potřebné právní a správní předpisy tak, aby bylo možno do 18 měsíců po jejich oznámení této Směrnici vyhovět. Bezodkladně o tom zpraví Komisi.

- Členské státy sdělí Komisi znění nejdůležitějších vnitrostátních právních předpisů, které vydají v oblasti upravené touto Směrnicí.

## Článek 3

Tato Směrnice je určena členským státům.

Brusel, 27.července 1990

za Radu

E. Rubbi

prezident

## Příloha

Změny Přílohy II Směrnice 86/280/EHS

- Pod nadpisem se připojí následující čísla:

8.	vztahující se k 1.2-dichloretanu (EDC)

9.	vztahující se k trichloretylenu (TRI)

10.	vztahující se k tetrachloretylenu (PER)

11.	vztahující se k trichlorbenzenu (TCB)

- Připojí se následující římské číslice:

VIII.  Zvláštní ustanovení pro 1,2-dichloretan (EDC) (č. 59), CAS č. 107-06-2 1

Část A (59): Mezní hodnoty pro emisní normy  2 (závazné od 1.1.1993 nebo od 1.1.1995)

| Typ průmyslového závodu 3, 4 |  | Průměrná | Mezní hodnoty pro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hodnota | hmotnost 5 | koncentraci 6 |
| 1. | Výroba pouze EDC bez dalšího | měsíční | 4 2,5 g/t | 2 1,25 mg/l |
|  | zpracovávání a používání v místě | denní | 8 5 g/t | 4 2,25 mg/l |
| 2 | Výroba EDC včetně zpracovávání | měsíční | 12 5 g/t | 6 2,5 mg/l |
|  | a používání v místě, mimo ad 5. 7, 8 | denní | 24 10 g/t | 12 5 mg/l |
| 3. | Přepracovávání EDC na látky | měsíční | 2,5 g/t | 1 mg/l |
|  | jiné než vinylchlorid 9 | denní | 5 g/t | 2 mg/l |
| 4. | Užití EDC k odmašťování kovů, | měsíční | - | 0,1 mg/l |
|  | mimo ad 2. | denní | - | 0,2 mg/l |
| 5. | Užití EDC při výrobě | měsíční | - | - |
|  | iontoměničů10 | denní | - | - |

Část B (59): Jakostní cíle (závazné od 1.1.1990)

| Prostředí | Jakostní cíl | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Vnitrozemské povrchové vody |  |  |
| Vod v ústí řek | 10 | g/l |
| Vnitřní pobřežní vody jiné než ústí řek |  |  |
| Teritoriální mořské vody |  |  |

Komise porovná výsledky monitorování prováděné dle třetí odrážky čl. 13 (1) Směrnice 76/464/EHS s indikativní koncentrací 2,5 g/l.

Komise do r. 1998 přezkoumá ukazatele jakosti na základě zkušeností se zaváděním současných opatření.

Část C (59): Referenční měřicí metody

- Referenční měřicí metoda pro stanovení EDC ve výpustích a vodním prostředí je plynová chromatografie s detekcí elektronovým záchytem po extrakci vhodným rozpouštědlem nebo plynová chromatografie po izolaci metodou „purge and trap“ a jímáním v hluboce chlazené kapilární jímce. Mez stanovení je 10 g/l u odpadních vod a 1 g/l pro vodní prostředí.

- Správnost a přesnost metody musí být 50% při koncentraci představující dvojnásobek hodnoty meze stanovení.

1	Článek 5 této Směrnice se uplatňuje zvláště pro EDC používaný jako rozpouštědlo mimo výrobní a zpracovatelské závody, jestliže roční výpusti nepřesahují 30 kg. Tak malé výpusti mohou být vyjmuty ustanovení čl.3 Směrnice 76/464/EHS. Bez ohledu na čl 5 (3) této Směrnice, Členské státy musí zavést zvláštní programy do 1. ledna 1993 a zpravit o tom k témuž datu Komisi.

2	Vzhledem k těkavosti EDC a k zabezpečení souladu s čl. 3(6) této Směrnice, se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami obsahujícími EDC v kontaktu s ovzduším, Členské státy budou vyžadovat dodržení mezních hodnot i směrem proti proudu u daného závodu; je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné vody.

3	Čistá výrobní kapacita EDC zahrnuje tu část EDC, která není zpracovávána (krakována) na vinylchlorid (VC) v příslušném provozu výrobního závodu, a která je recyklována do provozu čištění. Výrobní nebo zpracovatelská kapacita je úředně stanovená kapacita, nebo v to zahrnuté nejvyšší roční množství vyrobené nebo zpracované ve čtyřech letech předcházejících udělení oprávnění. Úředně stanovená výrobní kapacita by se neměla příliš lišit od běžné výroby.

4	Může být užit zjednodušený monitorovací postup, jestliže výpusti EDC nepřekračují hodnotu 30 kg za rok

5	Tyto mezní hodnoty jsou vztaženy k tunám čisté výrobní kapacity EDC (ad 1., 2.) a k tunám zpracovatelské kapacity EDC (ad 3.).

6	Bez újmy na Části A (4) Přílohy I se koncentrační limity vztahují objemům: 2 m3/t čisté výrobní kapacity EDC (ad 1.), 2,5 m3/t čisté výrobní kapacity EDC (ad 2.) a 2,5 m3/t zpracovatelské výrobní kapacity EDC (ad 3.).

7	Mezní hodnoty zahrnují veškeré vnitřní difúzní úniky i EDC používaný jako rozpouštědlo ve výrobních závodech, což zajistí snížení výpustí EDC o více než 99%. Nicméně, kombinace nejlepších dostupných technologií a zamezení jakýmkoliv vnitřním únikům umožní dosažení redukce větší než 99,9%. Na základě zkušeností získaných při zavádění současných opatření, přijme Rada na návrh Komise daleko přísnější mezní hodnoty s platností od r. 1998.

8	Kde Členské státy uvažují se o spojení výroby EDC s výrobou dalších chlorovaných uhlovodíků, musí uplatnit mezní hodnoty do 1. ledna 1993, ale oznámení o tom musí doručit Komisi do 1. ledna 1991. Programy snižování výpustí EDC, které mají podmínku dosažení mezních hodnot do 1. ledna 1997 musí být předloženy Komisy do 31. prosince 1993. Mezní hodnota, která musí být splněna do 1. ledna 1993 je 40 g EDC/t čisté výrobní produkce (měsíční a denní průměr).

9	Tyto mezní hodnoty se uplatňují pouze u závodů, jejichž roční výpusti EDC nepřesahují 30 kg.

10	V současné době není možno přijmout mezní hodnoty pro toto odvětví. Rada stanoví tyto hodnoty později, na návrh Komise. Do té doby budou Čl. státy používat národní emisní normy dle Části A bod 3 Přílohy I.

IX.  Zvláštní ustanovení pro trichloretylen (TRI) (č. 121), CAS č. 79-01-6 1

Část A (121): Mezní hodnoty pro emisní normy  2 (závazné od 1.1.1993 nebo 1.1.1995)

| Typ průmyslového závodu 3 |  | Průměrná | Mezní hodnoty pro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hodnota | hmotnost 4 | koncentraci 5 |
| 1. | Výroba trichloretylenu (TRI) a | měsíční | 10 2,5 g/t | 2 0,5 mg/l |
|  | perchloretylenu (PER) | denní | 20 5 g/t | 4 1 mg/l |
| 2. | Užití trichloretylenu | měsíční | - | 0,1 mg/l |
|  | k odmašťování kovů 6 | denní | - | 0,2 mg/l |

Část B (121): Jakostní cíle (závazné od 1.1.1993)

| Prostředí | Jakostní cíl | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Vnitrozemské povrchové vody |  |  |
| Vod v ústí řek | 10 | g/l |
| Vnitřní pobřežní vody jiné než ústí řek |  |  |
| Teritoriální mořské vody |  |  |

Komise porovná výsledky monitorování prováděné dle třetí odrážky čl. 13 (1) Směrnice 76/464/EHS s indikativní koncentrací 2,5 g/l.

Komise do r. 1998 přezkoumá ukazatele jakosti na základě zkušeností se zaváděním současných opatření.

Část C (121): Referenční měřicí metody

- Referenční měřicí metoda pro stanovení TRI ve výpustích a vodním prostředí je plynová chromatografie s detekcí elektronovým záchytem po extrakci vhodným rozpouštědlem. Mez stanovení je 10 g/l u odpadních vod a 0,1 g/l pro vodní prostředí.

- Správnost a přesnost metody musí být 50% při koncentraci představující dvojnásobek hodnoty meze stanovení.

- Členské státy mohu určovat koncentraci TRI odkazem na množství AOX, EOX, nebo VOX. Komise shledává, že tyto metody dávají srovnatelné výsledky a jako obecné ukazatele pro rozpouštědla jsou přijímány. Členské státy, jichž se to týká, zavedou korekční koeficient mezi koncentrací TRI a užívanými parametry.

1	Článek 5 této Směrnice se uplatňuje zvláště pro TRI používaný jako rozpouštědlo suché čištění, pro extrakci tuků 	nebo aromatických látek, k odmašťování kovů, kde roční výpusti nepřesahují 30 kg. Tak malé výpusti mohou být vyjmuty ustanovení čl.3 Směrnice 76/464/EHS. Bez ohledu na čl 5 (3) této Směrnice, Členské státy musí zavést zvláštní programy do 1. ledna 1993 a zpravit o tom k témuž datu Komisi.

2	Vzhledem k těkavosti TRI a k zabezpečení souladu s čl. 3(6) této Směrnice, se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami obsahujícími TRI v kontaktu s ovzduším, Členské státy budou vyžadovat dodržení mezních hodnot i směrem proti proudu u daného závodu; je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné vody.

3	Může být užit zjednodušený monitorovací postup, jestliže výpusti TRI nepřekračují hodnotu 30 kg za rok.

4	Ad 1., mezní hodnoty výpustí TRI jsou vztaženy na celkovou produkci TRI + PER.

5	Ad 1., mezní hodnoty výpustí TRI jsou vztaženy na celkovou produkci TRI + PER. Pro stávající závody užívající proces dehydrochlorace tetrachloretanu je výrobní kapacita rovna kapacitě TRI+PER a poměr TRI/PER se bere za 1/3. Výrobní nebo zpracovatelská kapacita je úředně stanovená kapacita, nebo v to zahrnuté nejvyšší roční množství vyrobené nebo zpracované ve čtyřech letech předcházejících udělení oprávnění. Úředně stanovená výrobní kapacita by se neměla příliš lišit od běžné výroby.

6	Tyto mezní hodnoty se uplatňují pouze u závodů, jejichž roční výpusti nepřesahují 30 kg.

X.  Zvláštní ustanovení pro perchloretylen (PER) (č. 111), CAS č. 127-18-4 1

Část A (111): Mezní hodnoty pro emisní normy  2 (závazné od 1.1.1993 nebo 1.1.1995)

| Typ průmyslového závodu 3 |  | Průměrná | Mezní hodnoty pro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hodnota | hmotnost 4 | koncentraci 5 |
| 1. | Výroba trichloretylenu (TRI) a | měsíční | 10 2,5 g/t | 2 0,5 mg/l |
|  | perchloretylenu (TRI-PER proces) | denní | 20 5 g/t | 4 1 mg/l |
| 2. | Výroba tetrachlormetanu a | měsíční | 10 2,5 g/t | 5 1,25 mg/l |
|  | perchloretylenu (TETRA-PER) | denní | 20 5 g/t | 10 2,5 mg/l |
| 3. | Užití PER k odmašťovaní kovů 6 | měsíční | - | 0,1 mg/l |
|  |  | denní | - | 0,2 mg/l |
| 4. | Výroba chloroflouorovodíků 7 | měsíční | - | - |
|  |  | denní | - | - |

Část B (111): Jakostní cíle (závazné od 1.1.1993)

| Prostředí | Jakostní cíl | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Vnitrozemské povrchové vody |  |  |
| Vod v ústí řek | 10 | g/l |
| Vnitřní pobřežní vody jiné než ústí řek |  |  |
| Teritoriální mořské vody |  |  |

Komise porovná výsledky monitorování prováděné dle třetí odrážky čl. 13 (1) Směrnice 76/464/EHS s indikativní koncentrací 2,5 g/l.

Komise do r. 1998 přezkoumá ukazatele jakosti na základě zkušeností se zaváděním současných opatření.

Část C (111): Referenční měřicí metody

- Referenční měřicí metoda pro stanovení PER ve výpustích a vodním prostředí je plynová chromatografie s detekcí elektronovým záchytem po extrakci vhodným rozpouštědlem. Mez stanovení je 10 g/l u odpadních vod a 0,1 g/l pro vodní prostředí.

- Správnost a přesnost metody musí být 50% při koncentraci představující dvojnásobek hodnoty meze stanovení.

- Členské státy mohu určovat koncentraci PER odkazem na množství AOX, EOX, nebo VOX. Komise shledává, že tyto metody dávají srovnatelné výsledky a jako obecné ukazatele pro rozpouštědla jsou přijímány. Členské státy, jichž se to týká, zavedou korekční koeficient mezi koncentrací PER a užívanými parametry.

1	Článek 5 této Směrnice se uplatňuje zvláště pro PER používaný jako rozpouštědlo suché čištění, pro extrakci tuků nebo aromatických látek, k odmašťování kovů, kde roční výpusti nepřesahují 30 kg. Tak malé výpusti mohou být vyjmuty ustanovení čl.3 Směrnice 76/464/EHS. Bez ohledu na čl 5 (3) této Směrnice, Členské státy musí zavést zvláštní programy do 1. ledna 1993 a zpravit o tom k témuž datu Komisi.

2	Vzhledem k těkavosti PER a k zabezpečení souladu s čl. 3(6) této Směrnice, se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami obsahujícími PER v kontaktu s ovzduším, Členské státy budou vyžadovat dodržení mezních hodnot i směrem proti proudu u daného závodu; je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné vody.

3	Může být užit zjednodušený monitorovací postup, jestliže výpusti PER nepřekračují hodnotu 30 kg za rok.

4	Ad 1.,2 - mezní hodnoty výpustí PER jsou vztaženy na celkovou produkci TRI + PER resp. TETRA + PER. Výrobní nebo zpracovatelská kapacita je úředně stanovená kapacita, nebo v to zahrnuté nejvyšší roční množství vyrobené nebo zpracované ve čtyřech letech předcházejících udělení oprávnění. Úředně stanovená výrobní kapacita by se neměla příliš lišit od běžné výroby.

5	Bez újmy na Části A (4) Přílohy I se koncentrační limity vztahují objemům: 5 m3/t výrobní kapacity

TRI + PER (ad 1.), resp. 2 m3/t výrobní kapacity TETRA + PER (ad 2.).

6	Tyto mezní hodnoty se uplatňují pouze u závodů, jejichž roční výpusti nepřesahují 30 kg.

7	V současné době není možno přijmout mezní hodnoty pro toto odvětví. Rada stanoví tyto hodnoty později, na návrh Komise. Do té doby budou Čl. státy používat národní emisní normy dle Části A bod 3 Přílohy I.

XI.  Zvláštní ustanovení pro trichlorbenzen 1 (TCB) (č. 117, 118) 2

Část A (111): Mezní hodnoty pro emisní normy  (závazné od 1.1.1993 nebo 1.1.1995)

Stav: Nesmí docházet k znatelnému přímému či nepřímému časovému zvyšování znečištění a vyvolaných koncentrací v sedimentech, měkkýších, korýších nebo rybách v souvislosti s vypouštěním trichlorbenzenu.

| Typ průmyslového závodu |  | Průměrná | Mezní hodnoty pro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hodnota | hmotnost 3 | koncentraci 4 |
| 1. | Výroba TCB dehydrochlorací | měsíční | 2,5 10 g/t | 2,5 1 mg/l |
|  | HCH a zpracování TCB | denní | 50 20 g/t | 5 2 mg/l |
| 2. | Výroba a zpracování | měsíční | 55 0,5 g/t | 0,5 0,05 mg/l |
|  | chlorbenzenu chlorací benzenu 5 | denní | 10 1 g/t | 1 0,1 mg/l |

Část B (117, 118): Jakostní cíle (závazné od 1.1.1993)

Stav: Koncentrace TCB v sedimentech, měkkýších, korýších nebo rybách se nesmí znatelně zvyšovat s časem.

| Prostředí | Jakostní cíl | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Vnitrozemské povrchové vody |  |  |
| Vod v ústí řek | 0,4 | g/l |
| Vnitřní pobřežní vody jiné než ústí řek |  |  |
| Teritoriální mořské vody |  |  |

Komise porovná výsledky monitorování prováděné dle třetí odrážky čl. 13 (1) Směrnice 76/464/EHS s indikativní koncentrací 0,1 mg/l.

Komise do r. 1998 přezkoumá ukazatele jakosti na základě zkušeností se zaváděním současných opatření.

Část C (117, 118): Referenční měřicí metody

- Referenční měřicí metoda pro stanovení TCB ve výpustích a vodním prostředí je plynová chromatografie s detekcí elektronovým záchytem po extrakci vhodným rozpouštědlem. Mez stanovení pro každý izomer samostatně je 1 g/l u odpadních vod a 10 ng/l pro vodní prostředí.

- Referenční měřicí metoda pro stanovení TCB v sedimentech a organismech je plynová chromatografie s detekcí elektronovým záchytem po vhodné úpravě vzorků. Mez stanovení pro každý izomer samostatně je 1 g/kg sušiny.

- Členské státy mohu určovat koncentraci TCB odkazem na množství AOX, EOX, nebo VOX. Komise shledává, že tyto metody dávají srovnatelné výsledky a jako obecné ukazatele pro rozpouštědla jsou přijímány. Členské státy, jichž se to týká, zavedou korekční koeficient mezi koncentrací TCB a užívanými parametry.

- Správnost a přesnost metody musí být 50% při koncentraci představující dvojnásobek hodnoty meze stanovení.

1	Článek 5 této Směrnice se uplatňuje zvláště pro PER používaný jako rozpouštědlo suché čištění, pro extrakci tuků nebo aromatických látek, k odmašťování kovů, kde roční výpusti nepřesahují 30 kg. Tak malé výpusti mohou být vyjmuty ustanovení čl.3 Směrnice 76/464/EHS. Bez ohledu na čl 5 (3) této Směrnice, Členské státy musí zavést zvláštní programy do 1. ledna 1993 a zpravit o tom k témuž datu Komisi.

2	TCB tvoří tři izomery: 1,2,3-TCB (CAS 87-61-6), 1,2,4-TCB (č. 118)(CAS 120-82-1) a 1,3,5 TCB (CAS 180-70-3). Technický TCB (č. 117) je směs těchto tří izomerů s převahou 1,2,4-TCB a může obsahovat i malá množství di- a tetrachlorbenzenu. Ustanovení se vztahují vždy na celkový TCB (suma tří izomerů)

3	Mezní hodnoty výpustí TCB jsou vztaženy na celkovou výrobu TCB (ad 1.) nebo na celkovou výrobní nebo zpracovatelskou kapacitu mono a dichlorbenzenů. Výrobní nebo zpracovatelská kapacita je úředně stanovená kapacita, nebo v to zahrnuté nejvyšší roční množství vyrobené nebo zpracované ve čtyřech letech předcházejících udělení oprávnění. Úředně stanovená výrobní kapacita by se neměla příliš lišit od běžné výroby.

4	Pro stávající závody, které do 1. ledna 1995 vypouštěly méně než 50 kg TCB ročně, platí hodnoty v závorkách.

OJ L 129, 18.5.1976, s.23

OJ C 253, 29.9.1988, s.4

OJ C 96, 17.4.1989, s.188

OJ C 23, 30.1.1989, s.4

OJ L 181, 4.1.1986, s.16

OJ L 158, 25.6.1988, s.35

Směrnice byla oznámena Členským státům 31.července 1990.