|  | RADA Směrnice Rady z 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (ve znění dodatků) 1) 91/271/EHS (OJ L 135, 30.5.1991, s.40) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, se zřetelem na ustavující smlouvu Evropského hospodářského společenství a obzvláště článek 130s této smlouvy, se zřetelem na návrh Komise 2) se zřetelem na stanovisko Evropského parlamentu 3) se zřetelem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru 3), vzhledem k tomu, že rezoluce Rady ze dne 28. června 1988 o ochraně Severního moře a dalších vod Společenství 4) pověřila Komisi předložením návrhů opatření potřebných na úrovni Společenství k čištění městských odpadních vod; vzhledem k tomu, že znečištění způsobené nedostatečným čištěním v jednom členském státě ovlivňuje často vody jiných členských států a vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 130s je nezbytná aktivita na úrovní Společenství; vzhledem k tomu, že pro ochranu životního prostředí před nepříznivými účinky způsobenými vypouštěním nedostatečně vyčištěných městských odpadních vod je všeobecně zapotřebí sekundárního čištění městských odpadních vod; vzhledem k tomu, že v citlivých oblastech je nutno vyžadovat důkladnější čistění, zatímco v méně citlivých oblastech lze za postačující považovat čištění primární; 1) Změny dle Směrnice Komise 98/15/ES z 27. února 1998 měnící Směrnici 91/271/EHS s ohledem na určité požadavky stanovené v její Příloze I (OJ L 67, 7.3.1998, s.29). 2) OJ C 1, 4.1.1990, s.20, OJ C 287, 15.11.1990, s 11 3) OJ C 260, 15.10.1990, s.185 4) OJ C 260, 15.10.1990, s.185 5) OJ C 209, 9.8.1988, s.3 vzhledem k tomu, že průmyslové odpadní vody vstupující do sběrných systémů, by mělo být vypouštění odpadních vod a ukládání kalů z čistíren městských odpadních vod podřízeny všeobecným pravidlům nebo předpisům a nebo zvláštním oprávněním vzhledem k tomu, že biologicky odbouratelné průmyslové odpadní vody vypouštěné z některých odvětví průmyslu, které před vypuštěním do recipientu neprocházejí městskými čistírnami odpadních vod, by měly být podřízeny příslušným požadavkům; vzhledem k tomu, že by měla být podporována recyklace kalů vznikajících při čištění odpadních vod; zatímco by mělo být postupně zamezováno ukládání kalů do povrchových vod; vzhledem k tomu, že je zapotřebí sledovat čistírny odpadních vod, recipienty a ukládání kalů, aby bylo zabezpečeno, že životní prostředí je chráněno před nepříznivými vlivy vypouštěných odpadních vod; vzhledem k tomu, že je důležité zajistit, aby informace o zneškodňování odpadních vod a kalů byly dostupné veřejnosti ve formě pravidelných zpráv; vzhledem k tomu, že členské státy by měly vytvořit a předložit Komisi své národní programy zavádění této Směrnice; vzhledem k tomu, že by měl být ustaven výbor napomáhající Komisi v záležitostech týkajících se zavádění této Směrnice a jejích úprav vzhledem k technickému rozvoji, PŘIJALA NÁSLEDUJÍCÍ SMĚRNICI: Článek 1 Tato Směrnice se týká sběru, čištění a vypouštění městských odpadních vod a čistění a vypouštění odpadních vod z určitých průmyslových odvětví. Cílem této Směrnice je ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky vypouštění výše uvedených odpadních vod. Článek 2 Pro účely této Směrnice: - "městskými odpadními vodami" se rozumí splašky nebo směs splašků a průmyslových odpadních vod a nebo dešťových vod; - "splašky" se rozumí odpadní vody z obytných částí a služeb, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech; - "průmyslovými odpadními vodami" se rozumí jakékoliv odpadní vody vypouštěné z objektů používaných pro provádění jakékoliv řemeslné nebo průmyslové činnosti kromě splašků a dešťových vod; - "aglomerací" se rozumí oblast, v níž jsou obyvatelé nebo hospodářská činnost koncentrovány natolik, že městské odpadní vody jsou shromažďovány a odváděny do městské čistírny odpadních vod nebo do společného místa vypouštění; - "sběrným systémem" se rozumí systém potrubí shromažďující a odvádějící městské odpadní vody; - "1 E.O. (populačním ekvivalentem)" se rozumí organické biologicky odbouratelné zatížení s pětidenní biochemickou spotřebou kyslíku (BSK5) 60 g kyslíku/den; - "primárním čištěním" se rozumí čištění městských odpadních vod fyzikálním nebo chemickým postupem zahrnujícím sedimentaci suspendovaných látek nebo další postupy, při kterých se BSK5 vstupující vody snižuje před vypouštěním nejméně o 20% a obsah suspendovaných látek vstupující vody se snižuje nejméně o 50%; - "sekundárním čištěním" se rozumí čištění městských odpadních vod postupy zahrnujícími obvykle biologické čištění s dosazováním nebo další postupy vyhovující požadavkům uvedeným v tabulce 1 Přílohy I, - "přiměřeným čištěním" se rozumí čištění městských odpadních vod jakýmkoliv postupem nebo systémem zneškodňování zajišťujícím, že recipient vyhovuje po vypouštění kvalitativním ukazatelům a příslušným ustanovením této nebo dalších Směrnic Evropského společenství; - "kalem" se rozumí zbytkový kal, a to jak zpracovaný tak i nezpracovaný, z čistíren městských odpadních vod; - "eutrofizací" se rozumí obohacování vody nutrienty, obzvláště sloučeninami dusíku nebo fosforu způsobující urychlený růst řas a vyšších rostlin, a tím nežádoucí porušení rovnováhy organismů přítomných ve vodě a kvality této vody; - "ústím" se rozumí přechodová oblast při vyústění řeky mezi sladkou a pobřežní vodou. Členské státy stanoví pro účely této Směrnice vnější (mořské) hranice ústí a to jako součást programů její realizace podle článku 17(1) a (2). - "pobřežními vodami" se rozumí vody vně čáry odlivu nebo vnější hranice ústí. Článek 3 - Členské státy zajistí, že veškeré aglomerace budou vybaveny sběrným systémem městských odpadních vod: - nejpozději do 31. prosince 2000 aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 15 000, a - nejpozději do 31. prosince 2005 aglomerace s populačním ekvivalentem v rozmezí 2 000 až 15 000. Pro městské odpadní vody vypouštěné do recipientů považovaných za "citlivé oblasti", stanovené podle článku 5, zajistí členské státy sběrné systémy nejpozději do 31. prosince 1998 a to pro aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 10 000. Tam, kde vybudování sběrného systému není vhodné buď proto, že by nepřineslo žádný ekologický užitek, nebo že by přineslo příliš velké finanční náklady, budou použity individuální nebo jiné vyhovující systémy dosahující téže úrovně ochrany životního prostředí. - Sběrné systémy podle odstavce 1 musí vyhovovat požadavkům Přílohy I(A). Tyto požadavky mohou být pozměněny v souladu s postupem uvedeným v článku 18. Článek 4 - Členské státy zajistí, že městské odpadní vody vstupující do sběrných systémů budou před vypouštěním podrobeny sekundárnímu nebo jemu ekvivalentnímu čištění, a to: - nejpozději do 31. prosince 2000 u všech aglomerací s populačním ekvivalentem větším než 15 000, - nejpozději do 31. prosince 2005 u všech aglomerací s populačním ekvivalentem v rozmezí 10 000 až 15 000, - nejpozději do 31. prosince 2005 pro veškeré vody vypouštěné aglomeracemi s populačním ekvivalentem v rozmezí 2 000 až 10 000 do sladkých vod a ústí řek. - Městské odpadní vody vypouštěné do vod ve vysokohorských oblastech (o nadmořské výšce větší než 1500 m), ve kterých je vzhledem k nízkým teplotám používání účinného biologického čištění obtížné, mohou být čištěny podle mírnějších požadavků, než jsou uvedeny v článku 1, a to za předpokladu že podrobné studie dokazují, že tyto vypouštěné odpadní vody neovlivní nepříznivě životní prostředí. - Vody vypouštěné z čistíren městských odpadních vod podle odstavců 1 a 2 musí vyhovovat požadavkům uvedeným v Příloze IB. Tyto požadavky mohou být změněny v souladu s postupem uvedeným v článku 18. - Zatížení vyjádřené populačním ekvivalentem bude vypočítáváno z maximálního průměrného týdenního zatížení vstupu do čistírny odpadních vod během roku s výjimkou neobvyklých situací, jako jsou například situace způsobené silnými dešti. Článek 5 - Pro účely článku 2 stanoví členské státy do 31. prosince 1993 citlivé oblasti a to podle kritérií uvedených v Příloze II. - Členské státy musí zajistit, že městské odpadní vody vstupující do sběrných systémů musí být před vypuštěním vyčištěny podle přísnějších požadavků, než které jsou popsány v článku 4, a to nejpozději do 31. prosince 1998 pro všechny vody vypouštěné z aglomerací s populačním ekvivalentem větším než 10 000. - Vody vypouštěné z čistíren městských odpadních vod popsaných v článku 2 musí vyhovovat příslušným požadavkům Přílohy IB. Tyto požadavky mohou být změněny v souladu s postupem uvedeným v článku 18. - Požadavky na jednotlivé čistírny uvedené v odstavcích 2 a 3 nemusí být případně uplatněny v těch citlivých oblastech, kde lze dokázat, že minimální snížení veškerého zatížení vstupujícího do všech čistíren městských odpadních vod v oblasti je nejméně 75% celkového fosforu a nejméně 75% celkového dusíku. - Vody vypouštěné z čistíren městských odpadních vod umístěných v povodích příslušejících citlivým oblastem a přispívajících k znečištění těchto oblastí musí podléhat ustanovením odstavců 2, 3 a 4. - V případech, kdy výše uvedená povodí jsou zcela nebo částečně na území jiného členského státu, platí článek 9. - Členské státy zajistí, že stanovení citlivých oblastí bude revidováno v intervalech ne delších než čtyři roky. - Členské státy zajistí, že oblasti označené po revizi podle odstavce 6 za citlivé oblasti, budou splňovat do sedmi let výše uvedené požadavky. - Členský stát nemusí označit citlivé oblasti pro účely této Směrnice, pokud aplikuje čištění odpovídající odstavcům 2, 3 a 4 na celém svém území. Článek 6 - Pro účely odstavce 2 mohou členské státy do 31. prosince 1993 označit méně citlivé oblasti podle kritérií uvedených v Příloze II. - Městské odpadní vody vypouštěné z aglomerací o populačním ekvivalentu v rozmezí 10 000 až 150 000 do pobřežních vod a městské odpadní vody vypouštěné z aglomerací o populačním ekvivalentu v rozmezí 2.000 až 10 000 do ústí řek v oblastech podle odstavce 1 mohou podléhat méně přísným požadavkům na čištění než těm, které jsou uvedeny v článku 4 za předpokladu, že: - tyto vypouštěné vody byly přinejmenším primárně čištěny podle článku 2(7) v souhlase s metodami kontroly popsanými v Příloze ID, - celkové studie dokazují že takto vypouštěné vody neovlivní nepříznivě životní prostředí. Členské státy dodají Komisi veškeré závažné informace týkající se výše uvedených studií. - Jestliže Komise usoudí, že podmínky stanovené v odstavci 2 nebyly splněny, navrhne Radě vhodné opatření. - Členské státy zajistí, že stanovení méně citlivých oblastí bude revidováno v intervalech ne delších než čtyři roky. - Členské státy zajistí, že oblasti které nebudou již po revizi označeny za méně citlivé oblasti budou splňovat do sedmi let ustanovení článků 4 a 5. Článek 7 Členské státy zajistí, že do 31. prosince 2005 budou městské odpadní vody vstupující do sběrných systémů čištěny způsobem definovaným v článku 2(9) a to v následujících případech: - při vypouštění do sladké vody a ústí řek z aglomerací o populačním ekvivalentu menším než 2 000, - při vypouštění do pobřežních vod z aglomerací o populačním ekvivalentu menším než 10 000. Článek 8 - Ve výjimečných případech způsobených technickými problémy a pro geograficky definovanou skupinu obyvatelstva mohou členské státy předložit Komisi zvláštní žádost o prodloužení období pro uvedení do souladu s článkem 4. - V této žádosti, jejíž podklady musí být náležitě zdůvodněny, musí být uvedeny zjištěné technické problémy a musí být navržen plán činností s přiměřeným harmonogramem pro zavádění podmínek této Směrnice. Tento harmonogram musí být zahrnut do programu realizace podle článku 17. - Přijaty mohou být pouze technické důvody a delší období uvedené v článku 1 nemůže přesáhnout 31. prosinec 2005. - Komise tuto žádost prozkoumá a přijme odpovídající opatření v souladu s postupem uvedeným v článku 18. - Ve výjimečných případech, ve kterých lze prokázat, že vyšší stupeň čištění nepřinese žádný ekologický užitek, mohou být vody vypouštěné z aglomerací o populačním ekvivalentu větším než 150 000 do méně citlivých oblastí podrobeny režimu čištění předepsanému v článku 6 pro odpadní vody z aglomerací o populačním ekvivalentu v rozmezí 10 000 až 150 000. V těchto případech předloží členské státy Komisi předem odpovídající dokumentaci. Komise případ prozkoumá a přijme odpovídající opatření v souladu s postupem dle článku 18. Článek 9 Pokud jsou vody, nalézající se v jurisdikci členského státu, nepříznivě ovlivňovány vypouštěnými městskými odpadními vodami jiného členského státu, může členský stát jehož vody jsou ovlivňovány uvědomit o příslušných faktech druhý členský stát a Komisi. Dotyčný členský stát, tam kde je to potřebné, musí zorganizovat spolu s Komisí,společný postup při opatřeních nezbytných k identifikaci zdroje znečištění a opatřeních která musí být učiněna u zdroje pro ochranu ovlivňovaných vod, aby byl zajištěn soulad s ustanovením této Směrnice. Článek 10 Členské státy musí zajistit, že čistírny městských odpadních vod vystavěné tak, aby odpovídaly požadavkům článků 4, 5, 6 a 7, budou projektovány, vystavěny, provozovány a udržovány způsobem zaručujícím dostatečný výkon za všech běžných místních klimatických podmínek. Při projektování čistíren musí být brány v úvahu sezónní rozdíly zatížení. Článek 11 - Členské státy zajistí, že do 31. prosince 1993 bude vypouštění průmyslových odpadních vod do sběrných systémů a čistíren městských odpadních vod podřízeno dříve vydanému předpisu nebo zvláštnímu povolení kompetentního úřadu nebo příslušného orgánu. - Předpisy nebo zvláštní povolení musí odpovídat požadavkům uvedeným v Příloze IC. Tyto požadavky mohou být změněny v souladu s postupem uvedeným v článku 18. - Předpisy a zvláštní povolení musí být v pravidelných intervalech revidovány a je-li to nutné upravovány. Článek 12 - Pokud je to vhodné, musí být vyčištěné odpadní vody znovu používány. - Kompetentní úřady nebo příslušné orgány musí zajistit, že vypouštění odpadních vod z čistíren městských odpadních vod bude podřízeno dříve vydanému předpisu nebo zvláštnímu povolení. - Dříve vydané předpisy nebo zvláštní povolení k vypouštění odpadů z čistíren městských odpadních vod vydané v souladu s článkem 2 pro aglomeraci s populačním ekvivalentem mezi 2 000 a 10 000 v případě vypouštění do sladkých vod a ústí řek a pro aglomeraci s populačním ekvivalentem mezi 10 000 nebo větším ve všech případech musí obsahovat podmínky nutné k souhlasu s požadavky uvedenými v Příloze IB. Tyto požadavky mohou být změněny v souladu s postupem uvedeným v článku 18. - Předpisy a povolení musí být v pravidelných intervalech revidovány a je-li to nutné upravovány. Článek 13 - Členské státy musí zajistit, že do 31. prosince 2000 budou biologicky odbouratelné průmyslové odpadní vody ze závodů patřících do oblastí průmyslu vyjmenovaných v Příloze III, které před vypouštěním do recipientu neprocházejí čistírnami městských odpadních vod, před vypouštěním vyhovovat podmínkám stanoveným dříve vydanými předpisy a zvláštním povolením kompetentního úřadu nebo příslušného orgánu a to u všech vypouštěných odpadů charakterizovaných populačním ekvivalentem 4 000 nebo vyšším. - Kompetentní úřady nebo příslušné orgány všech členských států musí do 31. prosince 1993 vydat požadavky na povahu průmyslové činnosti uvažované v souvislosti s vypouštěním takovýchto odpadních vod. - Komise vypracuje do 31. prosince 1994 srovnání požadavků jednotlivých členských států. Toto srovnání uveřejní ve zprávě a bude-li to nutné, předloží vhodný návrh. Článek 14 - Pokud je to vhodné, musí být kal pocházející z čištění odpadních vod znovu použit. Trasy při ukládání musí minimalizovat nepříznivé účinky na životní prostředí. - Kompetentní úřady nebo příslušné orgány musí zajistit, že do 31. prosince 1998 bude ukládání kalu z čistíren městských odpadních vod podřízeno všeobecným předpisům nebo registraci nebo povolení. - Členské státy musí zajistit, že do 31. prosince 1998 bude postupně zastaveno ukládání kalů do povrchových vod z lodí, vypouštěním potrubím nebo jinými způsoby. - do doby vyloučení způsobu ukládání uvedeného v článku 3 musí členské státy zajistit, že celkové množství toxických, stálých a biologicky akumulovatelných látek v kalech ukládaných do povrchových vod bude předmětem povolení a bude progresivně snižováno. Článek 15 - Kompetentní úřady nebo příslušné orgány musí sledovat: - vypouštěné odpady z čistíren městských odpadních vod a ověřovat soulad s požadavky Přílohy IB podle kontrolních postupů uvedených v Příloze ID, - množství a složení kalů ukládaných do povrchových vod. - Kompetentní úřady nebo příslušné orgány musí sledovat vody vypouštěné z čistíren městských odpadních vod a přímo vypouštěné vody podle článku 13 v případech, kdy lze očekávat výrazný vliv na životní prostředí recipientu. - Pokud jde o vypouštění odpadů podřízené opatřením článku 6 a o ukládání kalů do povrchových vod, musí je členské státy sledovat a zpracovávat další studie ověřující, že vypouštění nebo ukládání neovlivňuje nepříznivě životní prostředí. - Informace získané kompetentními úřady nebo příslušnými orgány v souladu s odstavci 1, 2 a 3 budou shromažďovány členskými státy a během šesti měsíců po obdržení žádosti poskytnuty Komisi. - Pokyny týkající se sledování podle článků 1, 2 a 3 mohou být formulovány v souladu s postupem uvedeným v článku 18. Článek 16 Bez prejudice zavádění ustanovení Směrnice rady 90/313/EHS 6) z 7. června 1990 o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí musí členské státy zajistit, že každé dva roky vydají příslušné úřady nebo orgány situační zprávu o zneškodňování městských odpadních vod a kalů ve svých oblastech. Tyto zprávy musí členské státy předložit Komisi okamžitě po zveřejnění. Článek 17 - Členské státy musí do 31. prosince 1993 vypracovat program zavádění této Směrnice. - Členské státy musí do 30. června 1994 poskytnout Komisi informace o tomto programu. - Členské státy musí, pokud to bude zapotřebí, do 30. června každého druhého roku poskytnout Komisi novelizaci informací uvedených v článku 2. 6) OJ L 158, 23.6.1990, s.56 - Metody a formality, které mají být pro informace o národních programech přijaty, budou stanoveny v souladu s postupem uvedeným v článku 18. Týmž postupem budou přijímány jakékoliv změny těchto metod. Jakékoliv změny těchto metod a formalit budou přijímány v souladu s tímtéž postupem. - Komise musí každé dva roky vypracovat přehled a vyhodnocení informací získaných podle výše uvedených článků 2 a 3, publikovat je a podat o nich zprávu. Článek 18 - Komisi bude napomáhat Výbor složený z representantů členských států v čele s representantem Komise. - Representant Komise musí výboru předkládat návrhy opatření, která mají být přijata. Výbor musí své stanovisko k návrhu vyjádřit v termínu který určí předseda podle naléhavosti záležitosti. V případech rozhodnutí, které má rada přijmout na návrh Komise, musí být stanovisko schváleno většinou stanovenou v článku 148(2) Smlouvy. Hlasy representantů členských států ve výboru budou váženy způsobem uvedeným v tomto článku. Předseda nehlasuje. - Komise musí přijmout navrhovaná opatření, pokud jsou v souladu se stanoviskem výboru. - Jestliže navrhovaná opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, nebo není-li žádné stanovisko vyjádřeno, musí Komise bezodkladně předložit Radě návrh opatření. Rada jej musí schválit kvalifikovanou většinou. Jestliže po vypršení tříměsíční lhůty od data postoupení záležitosti Radě ji Rada neschválí, budou navržená opatření přijata Komisí s výjimkou opatření proti kterým se Rada usnesla prostou většinou. Článek 19 - Členské státy uvedou nejpozději do 30. června 1993 v platnost zákony, vyhlášky a administrativní opatření potřebné k zajištění souladu s touto Směrnicí. O tom budou okamžitě informovat Komisi. - Opatření přijímaná členskými státy podle článku 1 musí obsahovat odkaz na tuto Směrnici nebo musí být takovýmto odkazem doprovázeny při příležitosti při svého oficiálního uveřejnění. Metody uvádění těchto odkazů stanoví členské státy. - Členské státy musí Komisi sdělit text hlavních opatření národních zákonů které přijímají v oblasti působnosti této Směrnice. Článek 20 Tato Směrnice je určena členským státům. Brusel, 21. května 1991. za Radu prezident R. Steichen PŘÍLOHA I Požadavky na městské odpadní vody - Sběrný systém 1 Sběrné systémy musí odpovídat požadavkům na čištění odpadních vod. Projekty, výstavba a údržba sběrných systémů musí být prováděny v souladu s nejvyššími technickými znalostmi pokud nepřinášejí nadměrné náklady, zejména pokud jde o: - objem a charakter městských odpadních vod, - prevenci úniků, - omezování znečištění recipientů způsobované dešťovými přívaly. - Vypouštění z čistíren městských odpadních vod do recipientů 1 - Čistírny odpadních vod musí být projektovány nebo upraveny tak, že před vypuštěním do recipientu bylo možno odebrat representativní vzorky vstupující a vypouštěné vyčištěné vody. 1 Vzhledem k tomu, že v praxi není možné vybudovat sběrný systém tak, aby bylo možno čistit všechny odpadní vody během takových situací, jako jsou neobvykle silné deště, rozhodnou členské státy o opatřeních omezujících znečištění z dešťových přívalů. Takovéto opatření může být založeno na poměrech zřeďování nebo kapacitách vzhledem k průtoku za suchého počasí, nebo může definovat určitý přijatelný počet přelití za rok. - Výtoky z čistíren městských odpadních vod podléhající ustanovení článků 4 a 5 musí vyhovovat požadavkům uvedeným v tabulce 1. - Výtoky z čistíren městských odpadních vod do citlivých oblastí podléhajících eutrofizaci podle definice v Příloze IIA a) musí navíc vyhovovat požadavkům uvedeným v tabulce 2 této Přílohy. - Požadavky přísnější než požadavky uvedené v tabulce 1 nebo 2 budou uplatněny tam, kde je požadováno, aby recipienty vyhovovaly dalším odpovídajícím Směrnicím. - Místo vypouštění městských odpadních vod musí být vybráno pokud možno tak, aby minimalizovalo ovlivňování recipientu. - Průmyslové odpadní vody Průmyslové odpadní vody vstupující do sběrných systémů a čistíren městských odpadních vod musí být podrobeny předčištění, které je vyžadováno za účelem: - ochrany zdraví obsluhy sběrných systémů a čistíren, - zajištění toho, že sběrné systémy, čistírny odpadních vod a související zařízení nebudou poškozeny, - zajištění toho, že nebudou kladeny překážky provozu čistíren odpadních vod a práci s kalem, - zajištění toho, že výtok z čistíren nebude nepříznivě ovlivňovat životní prostředí nebo předcházení tomu, aby recipienty nevyhovovaly jiným Směrnicím Společenství, - zajištění toho, že kaly lze ukládat bezpečně způsobem přijatelným pro životní prostředí. - Referenční metody sledování a vyhodnocování výsledků - Členské státy musí zajistit, že budou používány metody sledování odpovídající přinejmenším úrovni dále uvedených požadavků.Metody alternativní k metodám uvedeným v článcích 2, 3 a 4 mohou být použity za předpokladu, že lze dokázat, že poskytují ekvivalentní výsledky. Členské státy musí Komisi předat všechny podstatné informace týkající se použitých metod. Jestliže Komise usoudí, že nejsou splněny požadavky uvedené v odstavcích 2, 3 a 4, předloží Radě patřičný návrh. - Za účelem sledování souladu s požadavky na vypouštěnou odpadní vodu uvedenými v této Směrnici se na dobře definovaném místě na výtoku, a je-li to zapotřebí pak také na vtoku, shromažďují vzorky odpovídající průtoku nebo 24 hodinové vzorky.Musí být použity dobré mezinárodní laboratorní postupy minimalizující degradaci vzorků v době mezi jeho odebráním a analýzou. - Minimální roční počet vzorků musí být stanoven v závislosti na velikosti čistírny a musí být odebírány v pravidelných intervalech během celého roku: - 2 000 až 9 999 E.O.: 12 vzorků během prvého roku, čtyři vzorky během následujících let, pokud lze dokázat, že voda během prvého roku vyhověla požadavkům Směrnice; pokud jeden vzorek ze čtyř nevyhoví, musí být v následujícím roce odebráno 12 vzorků. - 10 000 až 49 999 E.O.: 12 vzorků. - 50 000 E.O. nebo více: 24 vzorků. - Vyčištěná odpadní voda bude považována za vyhovující příslušným parametrům, budou-li její vzorky vykazovat souhlas s dále uvedenými hodnotami, posuzováno pro každý parametr zvlášť: - pro parametry specifikované v tabulce 1 a článku 2(7) je maximální přípustný počet vzorků nevyhovujících parametrům vyjádřeným v tabulce 1 a článku 2(7) buď v jednotkách koncentrace nebo v percentuálním úbytku uveden v tabulce 3, - pro parametry tabulky 1 vyjádřené v koncentračních jednotkách se nevyhovující vzorky odebrané za normálních provozních podmínek nesmí odchylovat od hodnoty parametru o více než 100%. U hodnot vyjádřených v jednotkách koncentrace a vztahujících se k celkovým suspendovaným látkám je přípustná odchylka do 150%, - pro parametry uvedené v tabulce 2 musí celoroční průměr všech vzorků vyhovovat u každého parametru jeho odpovídající hodnotě. - V úvahu nebudou brány extrémní hodnoty kvality posuzované vody způsobené neobvyklou situací, jako například silnými dešti. Tabulka 1 Požadavky na výtoky z čistíren městských odpadních vod podřízených článkům 4 a 5 této Směrnice. Lze uplatnit hodnoty pro koncentrace nebo procenta úbytku. |  |  |  |  |  |  | COUNCIL COUNCIL DIRECTIVE of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment (consolidated version) 1) 91/271/EEC (OJ L 135, 30.5.1991, p.40) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular 130s thereof, Having regard to the proposal from the Commission 2), Having regard to the opinion of the European Parliament 3), Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee 4), Whereas the Council Resolution of 28 June 1988 on the protection of the North Sea and of other waters in the Community 5) invited the Commission to submit proposals for measures required at Community level for the treatment of urban waste water; Whereas pollution due to insufficient treatment of waste water in one Member State often influences other Member States waters; whereas in accordance with Article 130r, action at Community level is necessary; Whereas to prevent the environment from being adversely affected by the disposal of insufficiently-treated urban waste water, there is a general need for secondary treatment of urban waste water; Whereas it is necessary in sensitive areas to require more stringent treatment; whereas in some less sensitive areas a primary treatment could be considered appropriate; 1) Amendments according to the Commission Directive 98/15/EC of 27 February 1998 amending Council Directive 91/271/EEC with respect to certain requirements established in Annex I thereof (OJ L 67, 7.3.1998, p.29). 2) OJ C 1, 4.1.1990, p.20, OJ C 287, 15.11.1990, p.11 3) OJ C 260, 15.10.1990, p.185 4) OJ C 168, 10.7.1990, p.36 5) OJ C 209, 9.8.1988, p.3 Whereas industrial waste water entering collecting systems as well as the discharge of waste water and disposal of sludge from urban waste water treatment plants should be subject to general rules or regulations and/or specific authorizations; Whereas discharges from certain industrial sectors of biodegradable industrial waste water not entering urban waste water treatment plants before discharge to receiving waters should be subject to appropriate requirements; Whereas the recycling of sludge arising from waste water treatment should be encouraged; whereas the disposal of sludge to surface waters should be phased out; Whereas it is necessary to monitor treatment plants, receiving waters and the disposal of sludge to ensure that the environment is protected from the adverse effects of the discharge of waste waters; Whereas it is important to ensure that information on the disposal of waste water and sludge is made available to the public in the form of periodic reports; Whereas Member States should establish and present to the Commission national programmes for the implementation of this Directive; Whereas a Committee should be established to assist the Commission on matters relating to the implementation of this Directive and to its adaptation to technical progress, HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: Article 1 This Directive concerns the collection, treatment and discharge of urban waste water and the treatment and discharge of waste water from certain industrial sectors. The objective of the Directive is to protect the environment from the adverse effects of the above mentioned waste water discharges. Article 2 For the purpose of this Directive: - 'urban waste water' means domestic waste water or the mixture of domestic waste water with industrial waste water and/or run-off rain water; - 'domestic waste water' means waste water from residential settlements and services which originates predominantly from the human metabolism and from household activities; - 'industrial waste water' means any waste water which is discharged from premises used for carrying on any trade or industry, other than domestic waste water and run-off rain water; - 'agglomeration' means an area where the population and/or economic activities are sufficiently concentrated for urban waste water to be collected and conducted to an urban waste water treatment plant or to a final discharge point; - 'collecting system' means a system of conduits which collects and conducts urban waste water; - '1 p.e. (population equivalent)' means the organic biodegradable load having a five-day biochemical oxygen demand (BOD5) of 60 g of oxygen per day; - 'primary treatment' means treatment of urban waste water by a physical and/or chemical process involving settlement of suspended solids, or other processes in which the BOD5 of the incoming waste water is reduced by at least 20% before discharge and the total suspended solids of the incoming waste water are reduced by at least 50%; - 'secondary treatment' means treatment of urban waste water by a process generally involving biological treatment with a secondary settlement or other process in which the requirements established in Table 1 of Annex I are respected; - 'appropriate treatment' means treatment of urban waste water by any process and/or disposal system which after discharge allows the receiving waters to meet the relevant quality objectives and the relevant provisions of this and other Community Directives; - 'Sludge' means residual sludge, whether treated or untreated from urban waste water treatment plants; - 'eutrophication' means the enrichment of water by nutrients, especially compounds of nitrogen and/or phosphorus, causing an accelerated growth of algae and higher forms of plant life to produce an undesirable disturbance to the balance of organisms present in the water and to the quality of the water concerned; - 'estuary' means the transitional area at the mouth of a river between fresh-water and coastal waters. Member States shall establish the outer (seaward) limits of estuaries for the purposes of this Directive as part of the programme for implementation in accordance with the provisions of Article 17(1) and (2); - 'coastal waters' means the waters outside the low-water line or the outer limit of an estuary. - Article 3 - Member States shall ensure that all agglomerations are provided with collecting systems for urban waste water, - at the latest by 31 December 2000 for those with a population equivalent (p.e.) of more than 15 000, and - at the latest by 31 December 2005 for those with a p.e. of between 2 000 and 15 000. For urban waste water discharging into receiving waters which are considered 'sensitive areas' as defined under Article 5, Member States shall ensure that collection systems are provided at the latest by 31. December 1998 for agglomerations of more than 10 000 p.e. Where the establishment of a collecting system is not justified either because it would produce no environmental benefit or because it would involve excessive cost, individual systems or other appropriate systems which achieve the same level of environmental protection shall be used. - Collecting systems described in paragraph 1 shall satisfy the requirements of Annex I(A). These requirements may be amended in accordance with the procedure laid down in Article 18. Article 4 - Member States shall ensure that urban waste water entering collecting systems shall before discharge be subject to secondary treatment or an equivalent treatment as follows: - at the latest by 31 December 2000 for all discharges from agglomerations of more than 15 000 p.e., - at the latest by 31 December 2005 for all discharges from agglomerations of between 10 000 and 15 000 p.e., - at the latest by 31 December 2005 for discharges to fresh-water and estuaries from agglomerations of between 2 000 and 10 000 p.e. - Urban waste water discharges to waters situated in high mountain regions (over 1 500 m above sea level) where it is difficult to apply an effective biological treatment due to low temperatures may be subjected to treatment less stringent than that prescribed in paragraph 1, provided that detailed studies indicate that such discharges do not adversely affect the environment. - Discharges from urban waste water treatment plants described in paragraphs 1 and 2 shall satisfy the relevant requirements of Annex IB. These requirements may be amended in accordance with the procedure laid down in Article 18. - The load expressed in p.e. shall be calculated on the basis of the maximum average weekly load entering the treatment plant during the year, excluding unusual situations such as those due to heavy rain. Article 5 - For the purposes of paragraph 2, Member States shall by 31 December 1993 identify sensitive areas according to the criteria laid down in Annex II. - Member States shall ensure that urban waste water entering collecting systems shall before discharge into sensitive areas be subject to more stringent treatment than that described in Article 4, by 31 December 1998 at the latest for all discharges from agglomerations of more than 10 000 p.e. - Discharges from urban waste water treatment plants described in paragraph 2 shall satisfy the relevant requirements of Annex IB. These requirements may be amended in accordance with the procedure laid down in Article 18. - Alternatively, requirements for individual plants set out in paragraphs 2 and 3 above need not apply in sensitive areas where it can be shown that the minimum percentage of reduction of the overall load entering all urban waste water treatment plants in that area is at least 75% for total phosphorus and at least 75% for total nitrogen. - Discharges from urban waste water treatment plants which are situated in the relevant catchment areas of sensitive areas and which contribute to the pollution of these areas shall be subject to paragraphs 2, 3 and 4. - In cases where the above catchment areas are situated wholly or partly in another Member State Article 9 shall apply. - Member States shall ensure that the identification of sensitive areas is reviewed at intervals of no more than four years. - Member States shall ensure that areas identified as sensitive following review under paragraph 6 shall within seven years meet the above requirements. - A Member State does not have to identify sensitive areas for the purpose of this Directive if it implements the treatment established under paragraphs 2, 3 and 4 over all its territory. Article 6 - For the purposes of paragraph 2, Member States may by 31 December 1993 identify less sensitive areas according to the criteria laid down in Annex II. - Urban waste water discharges from agglomerations of between 10 000 and 150 000 p.e. to coastal waters and those from agglomerations of between 2 000 and 10 000 p.e. to estuaries situated in areas described in paragraph 1 may be subjected to treatment less stringent than that prescribed in Article 4 providing that: - such discharges receive at least primary treatment as defined in Article 2(7) in conformity with the control procedures laid down in Annex ID, - comprehensive studies indicate that such discharges will not adversely affect the environment. Member States shall provide the Commission with all relevant information concerning the abovementioned studies. - If the Commission considers that the conditions set out in paragraph 2 are not met, it shall submit to the Council an appropriate proposal. - Member States shall ensure that the identification of less sensitive areas is reviewed at intervals of not more than four years. - Member States shall ensure that areas no longer identified as less sensitive shall within seven years meet the requirements of Articles 4 and 5 as appropriate. Article 7 Member States shall ensure that, by 31 December 2005, urban waste water entering collecting systems shall before discharge be subject to appropriate treatment as defined in Article 2(9) in the following cases: - for discharges to fresh-water and estuaries from agglomerations of less than 2 000 p.e., - for discharges to coastal waters from agglomerations of less than 10 000 p.e. Article 8 - Member States may, in exceptional cases due to technical problems and for geographically defined population groups, submit a special request to the Commission for a longer period for complying with Article 4. - This request, for which grounds must be duly put forward, shall set out the technical difficulties experienced and must propose an action programme with an appropriate timetable to be undertaken to implement the objective of this Directive. This timetable shall be included in the programme for implementation referred to in Article 17. - Only technical reasons can be accepted and the longer period referred to in paragraph 1 may not extend beyond 31 December 2005. - The Commission shall examine this request and take appropriate measures in accordance with the procedure laid down in Article 18. - In exceptional circumstances, when it can be demonstrated that more advanced treatment will not produce any environmental benefits, discharges into less sensitive areas of waste waters from agglomerations of more than 150 000 p.e. may be subject to the treatment provided for in Article 6 for waste water from agglomerations of between 10 000 and 150 000 p.e. In such circumstances, Member States shall submit beforehand the relevant documentation to the Commission. The Commission will examine the case and take appropriate measures in accordance with the procedure laid down in Article 18. Article 9 Where waters within the area of jurisdiction of a Member State are adversely affected by discharges of urban waste water from another Member State, the Member State whose waters are affected may notify the other Member State and the Commission of the relevant facts. The Member States concerned shall organize, where appropriate with the Commission, the concertation necessary to identify the discharges in question and the measures to be taken at source to protect the waters that are affected in order to ensure conformity with the provisions of this Directive. Article 10 Member States shall ensure that the urban waste water treatment plants built to comply with the requirements of Articles 4, 5, 6 and 7 are designed, constructed, operated and maintained to ensure sufficient performance under all normal local climatic conditions. When designing the plants, seasonal variations of the load shall be taken into account. Article 11 - Member States shall ensure that, before 31 December 1993, the discharge of industrial waste water into collecting systems and urban waste water treatment plants is subject to prior regulations and/or specific authorizations by the competent authority or appropriate body. - Regulations and/or specific authorization shall satisfy the requirements of Annex IC. These requirements may be amended in accordance with the procedure laid down in Article 18. - Regulations and specific authorization shall be reviewed and if necessary adapted at regular intervals. Article 12 - Treated waste water shall be reused whenever appropriate. Disposal routes shall minimize the adverse effects on the environment. - Competent authorities or appropriate bodies shall ensure that the disposal of waste water from urban waste water treatment plants is subject to prior regulations and/or specific authorization. - Prior regulations and/or specific authorization of discharges from urban waste water treatment plants made pursuant to paragraph 2 within agglomerations of 2 000 to 10 000 p.e. in the case of discharges to fresh waters and estuaries, and of 10 000 p.e. or more in respect of all discharges, shall contain conditions to satisfy the relevant requirements of Annex IB. These requirements may be amended in accordance with the procedure laid down in Article 18. - Regulations and/or authorization shall be reviewed and if necessary adapted at regular intervals. Article 13 - Member States shall ensure that by 31 December 2000 biodegradable industrial waste water from plants belonging to the industrial sectors listed in Annex III which does not enter urban waste water treatment plants before discharge to receiving waters shall before discharge respect conditions established in prior regulations and/or specific authorization by the competent authority or appropriate body, in respect of all discharges from plants representing 4 000 p.e. or more. - By 31 December 1993 the competent authority or appropriate body in each Member State shall set requirements appropriate to the nature of the industry concerned for the discharge of such waste water. - The Commission shall carry out a comparison of the Member States' requirements by 31 December 1994. It shall publish the results in a report and if necessary make an appropriate proposal. Article 14 - Sludge arising from waste water treatment shall be re-used whenever appropriate. Disposal routes shall minimize the adverse effects on the environment. - Competent authorities or appropriate bodies shall ensure that before 31 December 1998 the disposal of sludge from urban waste water treatment plants is subject to general rules or registration or authorization. - Member States shall ensure that by 31 December 1998 the disposal of sludge to surface waters by dumping from ships, by discharge from pipelines or by other means is phased out. - Until the elimination of the forms of disposal mentioned in paragraph 3, Member States shall ensure that the total amount of toxic, persistent or bioacumulable materials in sludge disposed of to surface waters is licensed for disposal and progressively reduced. Article 15 - Competent authorities or appropriate bodies shall monitor: - discharges from urban waste water treatment plants to verify compliance with the requirements of Annex IB in accordance with the control procedures laid down in Annex ID - amounts and composition of sludges disposed of to surface waters. - Competent authorities or appropriate bodies shall monitor waters subject to discharges from urban waste water treatment plants and direct discharges as described in Article 13 in cases where it can be expected that the receiving environment will be significantly affected. - In the case of a discharge subject to the provisions of Article 6 and in the case of disposal of sludge to surface waters, Member States shall monitor and carry out any other relevant studies to verify that the discharge or disposal does not adversely affect the environment. - Information collected by competent authorities or appropriate bodies in complying with paragraphs 1, 2 and 3 shall be retained in the Member State and made available to the Commission within six months of receipt of a request. - Guidelines on the monitoring referred to in paragraphs 1, 2 and 3 may be formulated in accordance with the procedure laid down in Article 18. Article 16 Without prejudice to the implementation of the provisions of Council Directive 90/313/EEC 6) of 7 June 1990 on the freedom of access to information on the environment, Member States shall ensure that every two years the relevant authorities or bodies publish situation reports on the disposal of urban waste water and sludge in their areas. These reports shall be transmitted to the Commission by the Member States as soon as they are published. Article 17 - Member States shall by 31 December 1993 establish a programme for the implementation of this Directive. - Member States shall by 30 June 1994 provide the Commission with information on the programme. - Member States shall, if necessary, provide the Commission by 30 June every two years with an update of the information described in paragraph 2. 5) OJ L 158, 23.6.1990, p.56 - The methods and formats to be adopted for reporting on the national programmes shall be determined in accordance with the procedure laid down in Article 18. Any amendments to these methods and formats shall be adopted in accordance with the same procedure. - The Commission shall every two years review and assess the information received pursuant to paragraphs 2 and 3 above and publish a report thereon. Article 18 - The Commission shall be assisted by a Committee composed of the representatives of the Member States and chaired by the representative of the Commission. - The representative of the Commission shall submit to the committee a draft of the measures to be taken. The committee shall deliver its opinion on the draft within a time limit which the chairman may lay down according to the urgency of the matter. The opinion shall be delivered by the majority laid down in Article 148(2) of the Treaty in the case of decisions which the Council is required to adopt on a proposal from the Commission. The votes of the representatives of the Member States within the committee shall be weighted in the manner set out in that Article. The chairman shall not vote. - The Commission shall adopt the measures envisaged if they are in accordance with the opinion of the committee. - If the measures envisaged are not in accordance with the opinion of the committee, or if no opinion is delivered, the Commission shall, without delay, submit to the Council a proposal relating to the measures to be taken. The Council shall act by a qualified majority. If, on the expiry of a period of three months from the date of referral to the Council, the Council has not acted, the proposed measures shall be adopted by the Commission, save where the Council has decided against the said measures by a simple majority. Article 19 - Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive no later than 30 June 1993. They shall forthwith inform the Commission thereof. - When Member States adopt the measures referred to in paragraph 1, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making such a reference shall be laid down by the Member States. - Member States shall communicate to the Commission the texts of the main provisions of national law which they adopt in the field governed by this Directive. Article 20 This Directive is addressed to the Member States. Done at Brussels, 21 May 1991. For the Council The President - Steichen ANNEX I Requirements for urban waste water - Collecting systems 1 Collecting systems shall take into account waste water treatment requirements. The design, construction and maintenance of collecting systems shall be undertaken in accordance with the best technical knowledge not entailing excessive costs, notably regarding: - volume and characteristics of urban waste water, - prevention of leaks, - limitation of pollution of receiving waters due to storm water overflows. - Discharge from urban waste water treatment plants to receiving waters 1 - Waste water treatment plants shall be designed or modified so that representative samples of the incoming waste water and of treated effluent can be obtained before discharge to receiving waters. 1 Given that it is not possible in practice to construct collecting systems and treatment plants in a way such that all waste water can be treated during situations such as unusually heavy rainfall, Member States shall decide on measures to limit pollution from storm water overflows. Such measures could be based on dilution rates or capacity in relation to dry weather flow, or could specify a certain acceptable number of overflows per year. - Discharges from urban waste water treatment plants subject to treatment in accordance with Articles 4 and 5 shall meet the requirements shown in Table 1. - Discharges from urban waste water treatment plants to those sensitive areas which are subject to eutrophication as identified in Annex IIA a) shall in addition meet the requirements shown in Table 2 of this Annex. - More stringent requirements than those shown in Table 1 and/or Table 2 shall be applied where required to ensure that the receiving waters satisfy any other relevant Directives. - The points of discharge of urban waste water shall be chosen, as far as possible, so as to minimize the effects on receiving waters. - Industrial waste water Industrial waste water entering collecting systems and urban waste water treatment plants shall be subject to such pre-treatment as is required in order to: - protect the health of staff working in collecting systems and treatment plants, - ensure that collecting systems, waste water treatment plants and associated equipment are not damaged, - ensure that the operation of the waste water treatment plant and the treatment of sludge are not impeded, - ensure that discharges from the treatment plants do not adversely affect the environment, or prevent receiving water from complying with other Community Directives, - ensure that sludge can be disposed of safety in an environmentally acceptable manner. - Reference methods for monitoring and evaluation of results - Member States shall ensure that a monitoring method is applied which corresponds at least with the level of requirements described below. Alternative methods to those mentioned in paragraphs 2, 3 and 4 may be used provided that it can be demonstrated that equivalent results are obtained. Member States shall provide the Commission with all relevant information concerning the applied method. If the Commission considers that the conditions set out in paragraphs 2, 3 and 4 are not met, it will submit an appropriate proposal to the Council. - Flow-proportional or time-based 24-hour samples shall be collected at the same well-defined point in the outlet and if necessary in the inlet of the treatment plant in order to monitor compliance with the requirements for discharged waste water laid down in this Directive. Good international laboratory practices aiming at minimizing the degradation of samples between collection and analysis shall be applied. - The minimum annual number of samples shall be determined according to the size of the treatment plant and be collected at regular intervals during the year: - 2 000 to 9 999 p. e.: 12 samples during the first year, four samples in subsequent years, if it can be shown that the water during the first year complies with the provisions of the Directive; if one sample of the four fails, 12 samples must be taken in the year that follows. - 10 000 to 49 999 p. e.: 12 samples. - 50 000 p. e. or over: 24 samples. - The treated waste water shall be assumed to conform to the relevant parameters if, for each relevant parameter considered individually, samples of the water show that it complies with the relevant parametric value in the following way: - for the parameters specified in Table 1 and Article 2(7), a maximum number of samples which are allowed to fail the requirements, expressed in concentrations and/or percentage reductions in Table 1 and Article 2(7), is specified in Table 3; - for the parameters of Table 1 expressed in concentrations, the failing samples taken under normal operating conditions must not deviate from the parametric values by more than 100%. For the parametric values in concentration relating to total suspended solids deviations of up to 150% may be accepted; - for those parameters specified in Table 2 the annual mean of the samples for each parameter shall conform to the relevant parametric values. - Extreme values for the water quality in question shall not be taken into consideration when they are the result of unusual situations such as those due to heavy rain. Table 1 Requirements for discharges from urban waste water treatment plants subject to Articles 4 and 5 of the Directive. The values for concentration or for the percentage of reduction shall apply. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry Parameters |  | Koncentrace Concentration | Minimální procento úbytku 1 Minimum percentage of reduction 1 |  |  |  |  | Referenční metoda měření Reference method of measurement |  |  |  |  |
|  | Biologická spotřeba kyslíku Biochemical oxygen demand (BSK5 - BOD5 při - at 20°C) bez nitrifikace - without nitrification 2 |  | 25 mg O2/l | 70-90 40 dle článku 4(2) under Article 4(2) |  |  |  |  | Homogenizovaný, nefiltrovaný a neusazený vzorek. Homogenized, unfiltered, undecanted sample. Stanovení rozpuštěného kyslíku před a po pěti-denní inkubaci při 20°C v naprosté tmě. Determination of dissolved oxygen before and after five-day incubation at 20 +/- 1°C, in complete darkness. Přídavek inhibitoru nitrifikace. Addition of a nitrification inhibitor |  |  |  |  |
|  | Chemická spotřeba kyslíku Chemical oxygen demand (CHSK - COD) dichroman draselný potassium dichromat |  | 125 mg O2/l | 75 |  |  |  |  | Homogenizovaný, nefiltrovaný a neusazený vzorek. Homogenized, unfiltered, undecanted sample. |  |  |  |  |
|  | Nerozpuštěné látky Total suspended solids |  | 35 mg/l 3 35 mg/l dle článku 4(2) under Article 4(2) (nad -more than 10 000 EO - p.e.) 60mg/l dle článku 4(2) under Article 4(2) (2 000-10 000 EO - p.e.) | 90 3 90 dle článku 4(2) under Article 4(2) (nad - more than 10 000 EO - p.e.) 70 dle článku 4(2) under Article 4(2) (2 000-10 000 EO - p.e.) |  |  |  |  | Filtrace representativního vzorku membránovým filtrem 0,45 mm. Filtering of a representative sample through a 0,45 m filter membrane. Sušení při 105°C a zvážení. Drying at 105°C and weighing. Odstředění representativního vzorku (po dobu nejméně pěti minut při středním zrychlení 2 800 - 3 200 g), sušení při 105°C a zvážení. Centrifuging of a representative sample (for at least five mins with mean acceleration of 2 800 to 3 200 g), drying at 105°C and weighing. |  |  |  |  |
|  | 1 Úbytek vztažený k zatížení přítoku 2 Tento parametr lze nahradit jiným parametrem: celkovým obsahem organického uhlíku (TOC) nebo celkovou spotřebou kyslíku (TOD), pokud lze prokázat závislost mezi BSK5 a náhradními parametry 3 Tento požadavek je volitelný Analýzy týkající se výtoků z lagun se musí provádět na filtrovaných vzorcích; koncentrace celkových suspendovaných látek nesmí ale přesáhnout hodnotu 150 mg/l. Tabulka 2 Požadavky na výtoky z čistíren městských odpadních vod do citlivých oblastí podléhajících eutrofizaci, definovaných v Příloze IIAa). Podle místní situace může být použit jeden nebo oba parametry. Lze uplatnit hodnoty pro koncentrace nebo procenta úbytku. |  |  |  |  |  |  | 1 Reduction in relation to the load of the influent. 2 The parameter can be replaced by another parameter: total organic carbon (TOC) or total oxygen demand (TOD) if a relationship can be established between BOD5 and the substitute parameter. 3 This requirement is optional. Analyses concerning discharges from lagooning shall be carried out on filtered samples; however, the concentration of total suspended solids in unfiltered water samples shall not exceed 150 mg/l. Table 2 Requirements for discharges from urban waste water treatment plants to sensitive areas which are subject to eutrophication as identified in Annex IIAa). One or both parameters may be applied depending on the local situation. The values for concentration or for the percentage of reduction shall apply. |  |  |  |  |  |
|  | Parametry Parameters | Koncentrace Concentration |  |  |  | Minimální procento úbytku 1 Minimum percentage of reduction 1 |  |  |  | Referenční metoda měření Reference method of measurement |  |  |  |
|  | Celkový fosfor Total phosphorus | 2 mg/l (10 000-100 000 EO - p.e.) 1 mg/l (nad - more than 100 000 EO - p.e.) |  |  |  | 80 |  |  |  | Molekulová absorpční spektrofotometrie Molecular absorption spectrophotometry |  |  |  |
|  | Celkový dusík 2 Total nitrogen 2 | 15 mg/l (10 000-100 000 EO - p.e.) 3 10 mg/l (nad - more than 100 000 EO.- p.e.) 3 |  |  |  | 70-80 |  |  |  | Molekulová absorpční spektrofotometrie Molecular absorption spectrophotometry |  |  |  |
|  | 1 Redukce ve vztahu k zátěži na vtoku. 2 Celkový dusík znamená sumu dusíku stanoveného Kjeldahlovou metodou (organický a amoniakální dusík), dusičnanový dusík a dusitanový dusík. 3 Tyto hodnoty koncentrací jsou roční průměry, které uvádí Příloha I, odstavec D4c). Požadavky na dusík je však možno kontrolovat pomocí denních průměrů, jestliže se v souladu s ustanovením Přílohy I, odstavce D1 prokáže, že se takto zajistí stejná úroveň ochrany. V tomto případě denní průměr nesmí přesáhnout koncentraci celkového dusíku 20 mg/l pro všechny vzorky, jestliže teplota na výtoku biologického reaktoru je vyšší nebo rovná 12°C. Teplotní podmínky mohou být nahrazeny časovým omezením operace při zohlednění oblastních klimatických podmínek. Tabulka 3 |  |  |  |  |  |  | 1 Reduction in relation to the load of the influent. 2 Total nitrogen means: the sum of total Kjeldahl-nitrogen (organic and ammoniacal nitrogen), nitrate-nitrogen and nitrite-nitrogen. 3 These values for concentration are annual means as referred to in Annex I, paragraph D4c). However, the requirements for nitrogen may be checked using daily averages when it is proved, in accordance with Annex I, paragraph D1, that the same level of protection is obtained. In this case, the daily average must not exceed 20 mg/l of total nitrogen for all the samples when the temperature from the effluent in the biological reactor is superior or equal to 12°C. The conditions concerning temperature could be replaced by a limitation on the time of operation to take account of regional climatic conditions. Table 3 |  |  |  |  |  |
| Počet ročně odebíraných vzorků |  |  |  |  | Maximální přípustný počet nevyhovujících vzorků |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Series of samples taken in any year |  |  |  |  | Maximum permitted number of samples which fail to conform |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-16 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17-28 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-40 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41-53 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54-67 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68-81 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82-95 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96-110 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-125 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126-140 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141-155 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156-171 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172-187 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188-203 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-219 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220-235 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236-251 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252-268 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269-284 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285-300 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301-317 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318-334 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335-350 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351-365 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PŘÍLOHA II Kritéria pro označení citlivých a méně citlivých oblastí A. Citlivé oblasti Vodní útvar musí být označen jako citlivá oblast, pokud spadá do některé z následujících skupin: - přírodní sladkovodní jezera, ostatní sladkovodní útvary, ústí řek a pobřežní vody které byly shledány eutrofickými nebo které se mohou v blízké budoucnosti eutrofickými stát pokud nebudou přijata ochranná opatření. Při uvažování o nutrientu, který má být dalším čištěním omezen, lze uvažovat následující prvky: - jezera a toky vytékající do jezer, nádrží, uzavřených zálivů u kterých byla zjištěna malá výměna vody, čímž může docházet k akumulaci. V těchto oblastech by mělo být zahrnuto odstraňování fosforu, pokud nelze dokázat, že toto odstraňování nebude mít žádný účinek na stupeň eutrofizace. U vypouštění z velkých aglomerací lze uvažovat také o odstraňování dusíku; (ii) ústí řek, zálivy a další pobřežní vody u kterých byla zjištěna malá výměna vody, nebo do kterých je přiváděno velké množství nutrientů. Vypouštění z malých aglomerací mají v těchto oblastech obvykle menší důležitost, ale u vypouštění z velkých aglomerací je nutno zahrnout odstraňování fosforu nebo dusíku, pokud nelze dokázat, že toto odstraňování nebude mít žádný účinek na stupeň eutrofizace; - povrchové sladké vody s předpokládaným využitím jako pitné vody obsahující vyšší koncentrace dusičnanů než je koncentrace určená příslušným ustanovením Směrnice Rady 75/440/EHS 1 z 16. června 1975 o kvalitě povrchových vod určených k využití jako pitné vody v členských státech, pokud nebyla podniknuta opatření; - oblasti, kde je pro splnění Směrnic Rady nutný vyšší stupeň čištění než ten, který je předepsaný v článku 4. 1 OJ L 194, 25.7.1975, s.26, doplněno Směrnicí 79/869/EHS (OJ L 271, 29.10.1979, s.44) B. Méně citlivé oblasti Mořské vody nebo oblasti mohou být označeny za méně citlivé oblasti, jestliže v důsledku morfologických, hydrologických nebo zvláštních hydraulických podmínek existujících v dané oblasti neovlivňují vypouštěné odpadní vody nepříznivě životní prostředí. Při označování méně citlivých oblastí musí členské státy brát v potaz riziko, že vypouštěné zatížení může být přeneseno do přilehlých oblastí, kde může způsobovat škodlivé účinky na životní prostředí. Členské státy musí uznávat existenci méně citlivých oblastí mimo území jejich jurisdikce. Při označování méně citlivých oblastí musí být uvažovány následující okolnosti: otevřené zálivy, ústí nebo další pobřežní vody s dobrou výměnou vody a nepodléhající eutrofizaci nebo vyčerpávání kyslíku, nebo u kterých se nepředpokládá, že by v nich mohlo k eutrofizaci nebo vyčerpání kyslíku vlivem vypouštění městských odpadních vod docházet. PŘÍLOHA III Průmyslová odvětví - Zpracování mléka - Výroba ovocných a zeleninových výrobků. - Výroba a stáčení nealkoholických nápojů - Zpracování brambor - Masný průmysl - Pivovary - Výroba alkoholu a alkoholických nápojů - Výroba krmiv z rostlinných produktů - Výroba želatiny a klihu z vydělaných kůží, kůží a kostí - Sladovny - Průmysl zpracování ryb |  | ANNEX II CRITERIA FOR IDENTIFICATION OF SENSITIVE AND LESS SENSITIVE AREAS - Sensitive areas A water body must be identified as a sensitive area if it falls into one of the following groups: - natural freshwater lakes, other freshwater bodies, estuaries and coastal waters which are found to be eutrophic or which in the near future may become eutrophic if protective action is not taken. The following elements might be taken into account when considering which nutrient should be reduced by further treatment: (i) lakes and streams reaching lakes, reservoirs, closed bays which are found to have a poor water exchange, whereby accumulation may take place. In these areas, the removal of phosphorus should be included unless it can be demonstrated that the removal will have no effect on the level of eutrophication. Where discharges from large agglomerations are made, the removal of nitrogen may also be considered; (ii) estuaries, bays and other coastal waters which are found to have a poor water exchange, or which receive large quantities of nutrients. Discharges from small agglomerations are usually of minor importance in those areas, but for large agglomerations, the removal of phosphorus and/or nitrogen should be included unless it can be demonstrated that the removal will have no effect on the level of eutrophication; - surface freshwaters intended for the abstraction of drinking water which could contain more than the concentration of nitrate laid down under the relevant provisions of Council Directive 75/440/EEC 1 of 16 June 1975 concerning the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States if action is not taken; - areas where further treatment than that prescribed in Article 4 of this Directive is necessary to fulfil Council Directives. 1 OJ L 194, 25.7.1975, p.26 as amended by Directive 79/869/EEC (OJ L 271, 29.10.1979, p.44) - Less sensitive areas A marine water body or area can be identified as a less sensitive area if the discharge of waste water does not adversely affect the environment as a result of morphology, hydrology or specific hydraulic conditions which exist in that area. When identifying less sensitive areas, Member States shall take into account the risk that the discharged load may be transferred to adjacent areas where it can cause detrimental environmental effects. Member States shall recognize the presence of sensitive areas outside their national jurisdiction. The following elements shall be taken into consideration when identifying less sensitive areas: open bays, estuaries and other coastal waters with a good water exchange and not subject to eutrophication or oxygen depletion or which are considered unlikely to become eutrophic or to develop oxygen depletion due to the discharge of urban waste water. ANNEX III INDUSTRIAL SECTORS - Milk-processing - Manufacture of fruit and vegetable products - Manufacture and bottling of soft drinks - Potato-processing - Meat industry - Breweries - Production of alcohol and alcoholic beverages - Manufacture of animal feed from plant products - Manufacture of gelatine and of glue from hides, skin and bones - Malt-houses - Fish-processing industry |  |
| --- | --- | --- | --- |