Výzkumný ústav vodohospodářský

T. G. Masaryka

Implementace Rámcové směrnice pro vodní politiku ES

Úkol č. 1200

Maketa zprávY 2005

O CHARAKTERIZACI oblastí povodí ČR

Verze 1.1.4

Petr Vyskoč, Hana Prchalová, Václav Zeman

VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 62  Praha 6	Praha, ČERVENEC 2004

Název a sídlo organizace:

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka

Podbabská 30, 16062 Praha 6

Ředitel:

Ing Lubomír Petružela, CSc.

Zadavatel:

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65, 10010 Praha 10

Zástupce zadavatele:

Ing Oldřich Novický, Odbor ochrany vod MŽP

Náměstek ředitele:

Ing. Jan Bouček

Vedoucí sekce 230:

Ing. Václav Bečvář, CSc.

Vedoucí oddělení 234:

Ing. Petr Vyskoč

Hlavní řešitel:

Hlavní úkol 4200:

RNDr.Josef K. Fuksa, CSc

Dílčí úkol 04 – informatika:

Ing. Petr Vyskoč

Řešitelé:

RNDr. Hana Prchalová

Mgr. Pavel Rosendorf

Ing. Václav Zeman

Ing. Tomáš Mičanik

Ing. Václav Bečvář, CSc

RNDr. Josef K. Fuksa, CSc

Ing. Lenka Matoušová

Ing. Petr Vyskoč

Poděkování

Autoři děkují PhD. Petře Ronen z Twinning projektu pro implementaci rámcové směrnice, Ing. Liborovi Ansorgemu z Ministerstva zemědělství, Ing. Světlaně Svitákové, RNDr. Evě Sovjákové, Ing. Oldřichu Novickému z Ministerstva životního prostředí, Mgr. Marku Riedrovi, Ing. Jitce Vejvodové z Českého hydrometeorologického ústavu a Ing. Ladislavu Mertovi z Povodí Labe, s.p. za cenné připomínky a laskavé poskytnutí podkladů a informací.

Historie dokumentu

| verze | Datum | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 31.1.2004 | 1. verze předkládaná Návrhové skupině pro plánování v oblasti vod |
| 1.1 | 19.2.2004 | Verze po zapracování připomínek předložených na jednání Návrhové skupiny pro plánování v oblasti vod 14. února 2004 |
| 1.1.1 | 25.2.2004 | Redakční úpravy |
| 1.1.2 | 25.2.2004 | Po doplnění připomínek MŽP |
| 1.1.3 | 8.3.2004 | Po doplnění připomínek MZe, MZe a ČHMÚ |
| 1.1.4 | 2.7.2004 | Úprava kategorií hodnocení rizikovosti útvarů povrchových vod |

Verze 1.1

Ve verzi 1.1 jsou nově zapracovány připomínky MŽP, MZe, státních podniků Povodí a Twinning projektu pro implementaci rámcové směrnice přednesené a projednané na jednání Návrhové komise pro plánování v oblasti vod 14. února 2004.

Jako otevřená zůstává problematika:

- seznamu a kódování ukazatelů jakosti,

- použití formátu XML pro předávání dat.

Verze 1.1.1

Ve verzi 1.1.1 jsou pouze redakční úpravy

Verze 1.1.2

Ve verzi 1.1.2 doplněny připomínky MZe

Verze 1.1.3

Ve verzi 1.1.3 doplněny připomínky MŽP, MZe a ČHMÚ

Verze 1.1.4

Ve verzi 1.1.3 jsou zejména upraveny kategorie hodnocení rizikovosti útvarů povrchových vod a dále rovněž zohledněny některé dílčí připomínky vyplývající z praxe zpracovatelů charakteristik oblastí povodí:

- změněn byl číselník položek pro hodnocení rizikovosti útvarů povrchových vod (na kategorie „rizikový, nejistý, nerizikový“) v tabulce datového modelu UPV_RISK;

- doplněny byly údaje vztahující se k hodnocení plošných zdrojů znečištění (zpracovává VÚV T.G.M) v tabulkách datového modelu UPV_VLPLO a UPZ_VLPLO;

- doplněny byly 3 ukazatele (NL105, NL550, RAS) v seznam ukazatelů jakosti v tabulce UK_JAK.

# Obsah

I.	Úvod	5

II.	Podklady	7

III.	Struktura zprávy	9

IV.	Osnova zprávy	11

1.	Popis charakteru přírodních podmínek a využití území v oblasti povodí	12

1.1.	Vymezení oblasti povodí a jeho částí	12

1.2.	Geomorfologické poměry	12

1.3.	Geologické a hydrogeologické poměry	12

1.4.	Pedologické poměry	12

1.5.	Lesní poměry	12

1.6.	Klimatické poměry	12

1.7.	Sídelní struktura	12

1.8.	Hospodářské využití území	12

1.9.	Využití plochy povodí	12

1.10.	Kulturně historické a technické památky	13

1.11.	Chráněná území ochrany přírody	13

2.	Analýza charakteristik oblasti povodí	14

2.1.	Povrchové vody	14

2.1.1.	Charakterizace typů útvarů povrchových vod	14

2.1.2.	Typově specifické referenční podmínky a maximální ekologický potenciál	14

2.1.3.	Referenční síť pro typy vodních útvarů odpovídajících velmi dobrému ekologickému stavu		14

2.1.4.	Vymezení útvarů povrchových vod	14

2.1.5.	Určení umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod	15

2.2.	Podzemní vody	15

2.2.1.	Výchozí charakterizace	15

2.2.2.	Vymezení útvarů podzemních vod	15

2.2.3.	Popis útvarů podzemních vod	15

2.2.4.	Všeobecný charakter nadložních vrstev	16

2.2.5.	Útvary podzemních vod, na kterých jsou přímo závislé ekosystémy povrchových vod nebo suchozemské ekosystémy	16

3.	Posouzení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod	17

3.1.	Povrchové vody	17

3.1.1.	Vlivy na útvary povrchových vod	17

3.1.2.	Posouzení dopadů významných vlivů na útvary povrchových vod	20

3.1.3.	Určení rizikových útvarů povrchových vod	21

3.1.4.	Nejistoty a chybějící data	21

3.1.5.	Doporučení pro situační monitoring	21

3.2.	Podzemní vody	21

3.2.1.	Vlivy na útvary podzemních vod	21

3.2.2.	Posouzení dopadů lidské činnosti na podzemní vody	22

3.2.3.	Další charakterizace rizikových útvarů podzemních vod	23

3.2.4.	Určení rizikových útvarů podzemních vod	23

3.2.5.	Posouzení dopadů změn úrovně hladin podzemních vod	24

3.2.6.	Posouzení vlivů znečištění na jakost podzemních vod	24

3.2.7.	Nejistoty a chybějící data	24

3.2.8.	Doporučení pro monitoring	24

4.	Ekonomická analýza užívání vody	25

4.1.	Hospodářský význam užívání vody v oblasti povodí	25

4.1.1.	Přehled ukazatelů	25

4.1.2.	Zhodnocení významu hlavních druhů užívání vody v oblasti povodí	30

4.2.	Prognóza trendů do roku 2015, základní scénář	30

4.2.1.	Prognóza trendů vývoje klíčových hnacích sil na národní úrovni	30

4.2.2.	Průmět trendů do změn významných užívání vody (UZV) a vodohospodářských služeb (VHS) na národní úrovni	31

4.2.3.	Průmět trendů do změn významných užívání vody (UZV) a vodohospodářských služeb (VHS) na úrovni oblasti povodí	32

4.2.4.	Prognóza změn významných vlivů k roku 2015 na úrovni oblasti povodí	32

4.3.	Analýza návratnosti nákladů	32

4.3.1.	Finanční toky mezi poskytovateli a příjemci vodohospodářských služeb -  národní úroveň		32

4.3.2.	Analýza nákladů na vodohospodářské služby – úroveň oblasti povodí	33

4.3.3.	Analýza příjmů za vodohospodářské služby – úroveň oblasti povodí	33

4.3.4.	Posouzení návratnosti nákladů na VHS – úroveň oblasti povodí	34

4.3.5.	Příprava na analýzu efektivnosti nákladů – úroveň oblasti povodí/centrální úroveň	34

5.	Registr chráněných území	35

5.1.	Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu	35

5.2.	Území vyhrazená pro ochranu hospodářsky významných druhů vázaných na vodní prostředí	35

5.3.	Území vyhrazená jako rekreační vody a vody ke koupání	35

5.4.	Území citlivá na živiny	35

5.5.	Území vyhrazená pro ochranu stanovišť nebo druhů	36

V.	Datový model	37

1.	Struktura datové části	38

1.1.	Geografické vrstvy a tabulky	39

1.1.1.	Tabulky		39

1.1.2.	Geografické vrstvy	41

1.2.	Identifikátory	42

1.2.1.	Evropská úroveň	42

1.2.2.	Úroveň ČR		42

1.3.	Mapy		43

1.4.	Tabulky a jejich položky	45

1.5.	Číselníky a seznamy	68

1.6.	Lokalizace objektů a jevů	92

2.	Standard pro výměnu dat	93

2.1.	Formát		93

2.2.	Jména souborů	93

# Úvod

WFD, článek 5 odstavec 1

Každý členský stát zajistí, že pro každou oblast povodí a pro část mezinárodní oblasti povodí ležící na jeho území bude zpracována:

- analýza jejích charakteristik,

- zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových vod a podzemních vod; a

- ekonomická analýza užívání vody,

a to podle technických specifikací uvedených v přílohách II a III a v termínu nejpozději do čtyř let od data nabytí účinnosti této směrnice.

WFD, článek 15 odstavec 2

Členské státy předloží souhrnné zprávy o:

- analýzách, požadovaných podle článku 5, /.../

zpracované pro potřeby prvního plánu povodí do tří měsíců od jejich dokončení.

Zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů – především pak zákonem č. 20/2004 Sb., byl v rozhodující míře naplněn požadavek čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcové směrnice, popř. WFD), že členské státy uvedou do 22. prosince 2003 své platné zákony a prováděcí směrnice v soulad se zmíněnou směrnicí. Stalo se tak v kontextu předkládané Makety mj. novým zněním § 21 až § 26, zejména pak § 25. V návaznosti na tento paragraf a následně na vyhlášky, které ještě budou novelizovány, pak vydaly 18. prosince 2003 Odbor vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství a Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí společný Metodický návod o úpravě postupu při plánování v oblasti vod v roce 2004. Tímto návodem se ukládají obsahové a termínové povinnosti přímo řízeným subjektům (státní podniky Povodí, VÚV T.G.M. a AOPK) tak, aby byly splněny požadavky čl. 5 odst. 1 Rámcové směrnice – zpracovat analýzu charakteristik oblastí povodí, vyhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod a zpracovat ekonomickou analýzu užívání vody pro každou z národních částí mezinárodních oblastí povodí ležících na území ČR (souhrnně jako „charakterizace oblasti povodí“) a čl. 15 odst. 2 Rámcové směrnice  - podat souhrnné zprávy o těchto analýzách.

Zákon o vodách vymezuje na území ČR 8 oblastí povodí, ve kterých je odpovědnost za zpracování budoucích plánů i přípravných prací rozdělena mezi jednotlivé státní podniky Povodí, až na výjimky, v souladu s jejich územní působností. Metodický návod stanoví, že do 15. listopadu 2004 zabezpečí správci povodí zpracování úplných zpráv za každou jednotlivou oblast povodí a VÚV T.G.M. pak do 22. prosince 2004 sestaví 3 zprávy za zmíněné národní části mezinárodních oblastí povodí (jinak i jako Souhrnná zpráva za ČR). V čl. 1, odst. 3 je stanoveno, že VÚV T.G.M. zpracuje návrh makety zpráv za jednotlivé oblasti povodí a v čl. 12, odst. 2 je zopakována povinnost tuto maketu respektovat.  Podrobněji je způsob přípravy zpráv na základě čl. 5 Rámcové směrnice vysvětlen na dalších řádcích tohoto úvodního textu, resp. dále v celé této maketě.

Zpracování výše uvedených analýz oblastí povodí je přípravnou etapou k vytvoření plánů oblastí povodí podle Rámcové směrnice o vodní politice. Tato etapa je zaměřena na vymezení a inventarizaci vodních útvarů, vlivů, které na ně mohou působit, první fázi ekonomické analýzy a mezi nejvýznamnější výstupy této etapy patří identifikace tzv. rizikových vodních útvarů, tj. útvarů, které pravděpodobně nedosáhnou v roce 2015 (kdy končí první cyklus realizace plánů povodí) dobrého stavu, pokud nebudou přijata příslušná opatření. Výsledky této etapy budou sloužit jako významný podklad pro další práce při přípravě plánů oblastí povodí: pro monitoring a další hodnocení a většina z nich bude promítnuta i do plánů oblastí povodí. Tato etapa je ukončena podáním zpráv - a to jak nadřízeným orgánům v ČR, tak formalizovanou zprávou pro Evropskou komisi (EK). Kromě toho Česká republika spolupracuje s Mezinárodními komisemi pro ochranu Labe, Odry a Dunaje a tyto komise ve spolupráci s jednotlivými zeměmi připravují souhrnné zprávy za jednotlivé mezinárodní oblasti povodí. I proto, že požadavky EK na formální podobu zprávy v této době zahrnují pouze osnovu (která byla schválena na poradě vodních ředitelů v prosinci 2003 a k dispozici byla až začátkem ledna 2004), podoba jednotlivých zpráv připravovaných mezinárodními komisemi, se liší.

Většina oblastí povodí vymezených na základě zákona o vodách zahrnuje území, která patří do dvou mezinárodních oblastí povodí vymezených podle Rámcové směrnice. Podle Rámcové směrnice však národní zprávy (a tím spíše souhrnné zprávy za mezinárodní oblasti povodí) jsou vymezeny hydrologicky, a to podle příslušnosti k mezinárodní oblasti povodí. Z tohoto důvodu bylo při vydání metodického návodu rozhodnuto, že maketa zprávy v ČR bude jednotná a bude členěna podle požadavků EK. Všechny státní podniky Povodí  budou zprávy za jednotlivé oblasti povodí (ve smyslu zákona o vodách) zpracovávat jednotně a úkolem VÚV T.G.M. bude výsledky zpráv v krátkém termínu asi jednoho měsíce zpracovat do tří souhrnných zpráv za jednotlivé mezinárodní oblasti povodí podle požadavků EK, ale zároveň i se zohledněním požadavků mezinárodních komisí pro ochranu Labe, Dunaje a Odry.

Protože v současné době bylo v Evropě identifikováno 123 národních částí oblastí povodí a 34 mezinárodních oblastí povodí, bude těžiště zpráv pro EK i pro mezinárodní komise spočívat zejména v poskytnutí dat – geografických vrstev a atributních tabulek – v předepsané formě. Textové části zpráv budou omezeny na minimum a budou zejména popisovat postupy zpracování analýz. Členské státy jsou zároveň povinny uchovávat všechny základní informace a na vyžádání je poskytnout EK. Z tohoto důvodu (a také aby bylo možno sestavit reprezentativní zprávu na mezinárodní úrovni) budou muset být zprávy za oblasti povodí ČR, zpracovávané jednotlivými státními podniky Povodí poněkud širší než zprávy mezinárodní.

Cíle makety

- Určuje jednotnou podobu zpráv za jednotlivé oblasti povodí ČR a usnadňuje tím porovnatelnost výsledků provedených analýz.

- Umožňuje efektivní sestavení souhrnné zprávy za ČR a zpráv za národní části mezinárodních oblastí povodí Labe, Dunaje a Odry.

- Vytváří jednotné datové rozhraní pro výměnu dat mezi organizacemi

# Podklady

Zpracování makety zprávy vycházelo z následujících podkladů:

Směrnice a rozhodnutí EU:

[1]	Rámcová směrnice pro vodní politiku, 2000/60/ES

[2]	Směrnice rady 96/61/ES z 24. září 1996 o sdružené prevenci a řízení znečištění

[3]	Rozhodnutí komise ze dne 17. července 2000 o vytvoření Evropského registru znečišťujících emisí znečišťujících látek (EPER) podle článku 15 směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a kontrole znečišťování (IPPC)

[4]	Směrnice Rady 76/464/EHS z 4. května 1976 o znečištění způsobeném určitými látkami, vypouštěnými do vodního prostředí Společenství

[5]	Směrnice Rady 86/280/EHS z 12. června 1986 o mezních hodnotách a jakostních cílech při vypouštění určitých nebezpečných látek, obsažených v Seznamu I Přílohy směrnice 76/464/EHS

Legislativa ČR

[11]	Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

[12]	Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci

[13]	Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

[14]	Zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování (IPPC)

Dokumenty EU „Common Implementation Strategy (CIS)“ a to zejména :

[21]	Economics and the environment – The implementation challenge of the Water Framework Directive (ISBN 92-894-4144-5; ISSN 1725-1087).

[22]	Identification of Water Bodies (ISBN 92-894-5122-X; ISSN 1725-1087).

[23]	Analysis of Pressures and Impacts (ISBN 92-894-5123-8; ISSN 1725-1087).

[24]	Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies (ISBN 92-894-5124-6; ISSN 1725-1087).

[25]	Transitional and Coastal Waters - Typology, Reference Conditions and Classification Systems (ISBN 92-894-5125-4; ISSN 1725-1087).

[26]	Implementing the Geographical Information System Elements (GIS) of the Water Framework Directive (ISBN 92-894-5129-7; ISSN 1725-1087).

[27]	River and Lakes - Typology, Reference Conditions and Classification Systems (ISBN 92-894-5614-0; ISSN 1725-1087).

[28]	Towards a Guidance on Reporting under the Water Framework Directive

Materiály vztahující se k postupům implementace rámcové směrnice v ČR:

[31]	Manuál pro plánování v povodí České republiky – Praktická příručka implementace, v.1.02, MZe, MŽP, 14. listopadu 2003

[32]	Twinning projekt Implementace rámcové směrnice pro vodní politiku – Pilotní plán povodí Orlice, Sylvie Jego, Petra Ronen, Zita Dubová, Praha 2003

[33]	Šablona Plánu oblasti povodí, Twinning projekt Implementace rámcové směrnice, předloženo na školení 6.-7.10.2003 v Praze

[34]	Implementace rámcové směrnice pro vodní politiku EU – informatika, zpráva za rok 2003, Petr Vyskoč a kol., VÚV T.G.M., Praha prosinec 2003

[35]	Implementace rámcové směrnice pro vodní politiku EU – podzemní vody, etapová zpráva, Hana Prchalová a kol., VÚV T.G.M., Praha prosinec 2003

[36]	Implementace rámcové směrnice pro vodní politiku EU – chráněná území, zpráva za rok 2003, Pavel Rosendorf a kol., VÚV T.G.M., Praha prosinec 2003

[37]	Implementace rámcové směrnice pro vodní politiku EU – povrchové vody, souhrnná situační zpráva za rok 2003, Josef K. Fuksa, VÚV T.G.M., Praha prosinec 2003

[38]	CD Vodní útvary v ČR, VÚV T.G.M., červen 2003

Matriály mezinárodních komisí pro ochranu Labe, Dunaje a Odry a to zejména:

- MKOL

[41]	Osnova zprávy 2005 pro mezinárodní oblast povodí Labe (WFD 03/8/2 rev.3),  WFD MKOL

[42]	WFD Template Definition, Bundesanstalt fur Gewasserkunde, stav ke 29.9.2003 (Návrh datových šablon pro portál WasserBlick)

- MKOD

[43]	Outline of Part B – National report 2004 (IC/WD/158-b)

[44]	List of socio-economic indicators (IC/WD/137-a)

- MKOO

[45]	Structure for the Reports 2004 and 2005 – Annex II (struktura zprávy 2005 schválená na 6. plenárním zasedání MKOOpZ 4.-5. prosince ve Vratislavi)

Datové standardy ve vodním hospodářství ČR

[51]	Hydroekologický informační systém ČR - Datové struktury/logický datový model, VÚV T.G.M., Praha, prosinec 1999

[52]	Vodstvo ČR v GIS v.3.1T.G.M., Praha, květen 2001

Další materiály:

[91]	Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky 2002, MZe, MŽP

[92]	Statistická ročenka ČR 2003

[93]	Pilotní projekt VH plánu povodí Labe – Orlice, Hydroprojekt Praha, 1999

[94]	Hydrologické poměry ČSSR, Hydrometeorologický ústav, Praha 1965

# Struktura zprávy

Zprávu tvoří textová a datová část.

Textová část má „klasický charakter“. Obsahuje texty, tabulky, grafy, obrázky, mapy. Členění a obsah textové části je popsán v kapitole IV Osnova zprávy.

| Text | Texty obsahují popisy postupů. V závorce uveden orientační rozsah (počet stran). K textu mohou být přiloženy grafy, obrázky apod. |
| --- | --- |
| Tabulka | Obsah většiny tabulek v textové části koresponduje s tabulkami datového modelu (odkaz DM: tabulka). V osnově zprávy je uveden výčet položek z tabulek datového modelu, které by měly být uvedeny rovněž v textové části. |
| Mapa | Mapy v textové části jsou vytvářeny z geografických vrstev datového modelu. Minimálním požadavkem je tedy nemapový grafický produkt jako výstup z GIS. Doporučené měřítko zpracování je 1:500 000. |

Datová část je nezbytnou součástí Zprávy. Obsahuje data ve strukturované podobě umožňující jejich správu v prostředí GIS a relačních databází. Datová část je podrobně popsána v kapitole V. Datový model.

Popisy postupů řešení by měly obecně obsahovat:

- Popis národní metody (odkaz) a její aplikace na úrovni oblasti povodí (včetně uvedení odchylek)

- Použité národní zdroje dat (včetně údajů o jejich verifikaci, časové úrovni, způsobu zpracování ap.) a jejich doplnění na úrovni oblasti povodí.

- Souhrnné údaje a hodnocení

Začlenění dat (zejména údajů o významných vlivech) do zprávy se obecně řídí následujícími kritérii (splňuje alespoň jedno):

- definovaná v Manuálu [31]

- mezinárodní požadavky na podávání zpráv (např. EPER)

- vyplývající z legislativy EU

- vyplývající z legislativy ČR (např. NV 61/2003)

- mezinárodní význam (kritéria definovaná mezinárodními komisemi na ochranu Labe, Odra, Dunaje)

- vliv je příčinou rizikovosti vodního útvaru

Nezbytná  kritéria pro data o odběrech a vypouštění vod:

| Vypouštění do povrchových vod | Vypouštění odpadních vod z komunálních zdrojů znečištění: zdroj>2000 EO Vypouštění odpadních vod z průmyslových zdrojů znečištění potravinářského průmyslu: zdroj>4000 EO Vypouštění odpadních vod z průmyslových zdrojů znečištění nebo z komunálních zdrojů znečištění s výrazným podílem průmyslových odpadních vod: vypouštějící relevantní nebezpečné látky v množství přesahujícím limity EPER |
| --- | --- |
| Emisní ukazatele Vypouštění do povrchových vod | BSK5, CHSK-Cr, Ncelk, Nanorg, Namoniakální, Pcelk, RAS, nerozpuštěné látky, AOX pro všechna významná vypouštění; relevantní nebezpečné látky v množství přesahujícím limity EPER |
| Odběry povrchových vod | odběr>10 m3/den nebo zásobuje více než 50 osob |
| Odběry podzemních vod | odběr>10 m3/den nebo zásobuje více než 50 osob |

Stejná kritéria jsou uplatněna pro data v tabulkové i datové části.

Základními územními jednotkami, ke kterým jsou údaje vztahovány jsou:

- ČR

- Národní část mezinárodní oblasti povodí

- Oblast povodí ČR

- Vodní útvar povrchových vod

- Vodní útvar podzemních vod a jeho kolektory

- Chráněné území

- Individuální objekt (nádrž, hráz, místo odběru a vypouštění ap.)

Data by se měla vztahovat k časové úrovni:

  - při popisu současného stavu (např. vlivy) aktuální dostupná data – tj. data za rok 2002 případně 2003;

  - při hodnocení trendů dostupná data za posledních 6 let – tj. např. data za období 1997-2002 resp. 1998-2003;

  - při prognóze klíčových ukazatelů a hnacích sil k roku 2015, v odůvodněných případech až k roku 2027.

Případné použití starších dat by mělo být zdůvodněno v popisu postupu.

# Osnova zprávy

Osnova zprávy 2005 o charakterizací oblastí povodí ČR se skládá z následujících částí:

1. 	Popis charakteru přírodních podmínek a využití území v oblasti povodí

2. 	Analýza charakteristik oblasti povodí

- Posouzení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod

- Ekonomická analýza užívání vody

- Registr chráněných území

Část 1 představuje všeobecný a souhrnný popis charakteru oblasti povodí a představuje úvod ke zprávě a zejména potom úvod k plánování v oblasti povodí. Osnova této části byla převzata z [33] a [93], kde je popsána podrobněji.

Části 2, 3, 4 a 5 tvoří hlavní část zprávy 2005, tj. zprávu o analýzách požadovaných podle čl. 5 Rámcové směrnice a o zřízení registru chráněných území podle článku 6 Rámcové směrnice. Obsah těchto částí vychází z osnovy schválené na poradě vodních ředitelů v prosinci 2003 a popsané v [28].

### Popis charakteru přírodních podmínek a využití území v oblasti povodí

#### Vymezení oblasti povodí a jeho částí

Text:		Hranice povodí a výškové poměry v území

Tabulka:	Struktura oblasti povodí

- Dílčí povodí a jejich subpovodí (do úrovně povodí 3. řádu)

- Hydrologické pořadí

- Tok

- Plocha povodí, km2

#### Geomorfologické poměry

Text:		Popis geomorfologických poměrů

#### Geologické a hydrogeologické poměry

Text:		Popis geologických a hydrogeologických poměrů

#### Pedologické poměry

Text:		Popis pedologických poměrů, výskyt půdních typů

#### Lesní poměry

Text:		Popis lesních poměrů

- Skladba lesů

- Stav poškození lesních porostů

#### Klimatické poměry

Text:		Základní informace o klimatické situaci

- Srážky

- Teploty

#### Sídelní struktura

Text:		Základní informace o způsobu osídlení, obyvatelstvu a jeho migraci

Tabulka:	Přehled osídlení obcí

- Kategorie dle počtu obyvatel (< 500, 500-1000, 1000-2000, 2000-5000, 5000-10 000, > 10 000)

- Obce

- Celkový počet obyvatel (v kategorii)

#### Hospodářské využití území

Text:	Přehled významných podniků, dopravní infrastruktury, letišť, skladů ropných látek, apod.

#### Využití plochy povodí

Text:		Popis způsobu využití ploch v oblasti povodí

- K členění využít databázi Corine

#### Kulturně historické a technické památky

Text:	Úvod k seznamu památek (viz tab.) s přímou návazností na vodní toky a záplavová území v oblasti povodí

Tabulka:	Kulturně historické a technické památky

- Tok

- Číslo hydrologického pořadí

- Název památky

#### Chráněná území ochrany přírody

Text:	Souhrnné informace o místech vymezených v rámci Natura 2000 a o dalšími ustanoveními na ochranu přírody.

Poznámka: Doporučený obsah výše uvedených kapitol části 1 je podrobně uveden v [33] a částečně zpracován v [93]. Souhrnné údaje by měly být ve shodě s odpovídajícími podrobnými údaji v částech 2 až 5. Tato část zprávy není obsažena v osnově zprávy 2005 schválené vodními řediteli [28] , není zde proto uváděno číslování textu a tato část není předmětem datového modelu. Maximální rozsah každého textu je do 2 stran.

### Analýza charakteristik oblasti povodí

#### Povrchové vody

##### Charakterizace typů útvarů povrchových vod

Text N1 (2):	Popis postupu charakterizace typů útvarů na národní úrovni, použitá data, shrnutí výsledků

- Kategorizace vodních útvarů

- Stanovení typů pro jednotlivé kategorie - systém A/B (podrobnost systému B vzhledem k systému A), popisné charakteristiky

Mapa G3:	Vodní útvary povrchových vod – kategorie

##### Typově specifické referenční podmínky a maximální ekologický potenciál

Text N2 (3):	Popis postupu na národní úrovni a aktuální stav, metodika stanovení referenčních podmínek pro typy nebo skupiny typů vodních útvarů

##### Referenční síť pro typy vodních útvarů odpovídajících velmi dobrému ekologickému stavu

Text N3 (3):	Popis postupu na národní úrovni a aktuální stav referenční sítě, popis postupů při výběru referenčních lokalit a jejich vztahu k typům nebo skupinám typů vodních útvarů

##### Vymezení útvarů povrchových vod

Text N4 (2):	Popis postupu vymezení útvarů povrchových vod v členění podle kategorií, kritéria vymezení, shrnutí a komentář výsledků

v členění podle kategorií

- Tekoucí vody

- Stojaté vody

Tabulka N1:	Typy vodních útvarů povrchových vod v kategorii tekoucí vody

- Typ

- Hodnoty charakteristik typu

- Počet útvarů příslušného typu

DM: UPOV_R

Tabulka N2:	Vodní útvary povrchových vod v kategorii tekoucí vody

- Útvar (ID, název, vodní tok, ČHP)

- Typ

DM: UPOV_R

Tabulka N3:	Typy vodních útvarů povrchových vod v kategorii stojaté vody

- Typ

- Hodnoty charakteristik typu

- Počet útvarů příslušného typu

DM: UPOV_J

Tabulka N4:	Vodní útvary povrchových vod v kategorii stojaté vody

- Útvar (ID, název, vodní tok, ČHP)

- Typ

DM: UPOV_J

Mapa G4:	Vodní útvary povrchových vod – typy

##### Určení umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod

Text N5 (3):	Popis postupu určení umělých a silně modifikovaných útvarů, kritéria určování, použitá data, shrnutí a komentář výsledků

v členění na

- Umělé útvary

- Silně ovlivněné útvary

Tabulka N5:	Umělé útvary povrchových vod

  - Útvar (ID, název, vodní tok, ČHP)

  - Důvod určení jako umělý

DM: UPOV_R, UPOV_J

Tabulka N6:	Silně ovlivněné útvary povrchových vod (předběžné vymezení)

- Útvar (ID, název, vodní tok, ČHP)

- Nejbližší kategorie stojaté/tekoucí

- Druhy užívání způsobující určení útvaru jako silně modif.

- Hydromorf. vlivy způsobující určení útvaru jako silně modif.

- Dopady na hydromorfologické a biologické vlastnosti

- Důvod určení jako silně modifikovaný

DM: UPOV_R, UPOV_J, UPV_VLMORF

Mapa G3:	Vodní útvary povrchových vod – kategorie

#### Podzemní vody

##### Výchozí charakterizace

Text N6 (1):	Popis postupu výchozí charakterizace

##### Vymezení útvarů podzemních vod

Text N7 (1):	Popis postupu vymezení útvarů podzemních vod

- Vymezení útvarů z hlediska přírodních charakteristik

- Kritéria pro vymezení

Mapa G5:	Vodní útvary podzemních vod

##### Popis útvarů podzemních vod

Text N8 (1):	Popis postupu

- Výběr přírodních charakteristik

- Použitá data

- Způsob zpracování

- Komentář výsledků

Tabulka N7:	Vodní útvary podzemních vod a jejich přírodní charakteristiky

  - Útvar (ID, název)

  - Kolektor

  - Typ zvodnění

  - Geologický útvar

  - Litologie

  - Souvrství

  - Typ propustnosti

  - Transmisivita

DM: UPZ_KOL

Mapa N1:	Vodní útvary podzemních vod - přírodní charakteristiky

##### Všeobecný charakter nadložních vrstev

Text N9 (1):	Popis postupu zpracování charakteru nadložních vrstev, použitá data, komentář výsledků

Mapa N2:	Zranitelnost horninového prostředí – dusičnany (obecná zranitelnost)

Mapa N3:	Zranitelnost horninového prostředí - pesticidy

Mapa N4:	Zranitelnost horninového prostředí – acidifikace

##### Útvary podzemních vod, na kterých jsou přímo závislé ekosystémy povrchových vod nebo suchozemské ekosystémy

Text N10 (1):	Popis postupu výběru závislých ekosystému, použité údaje, komentář výsledků, shrnutí

### Posouzení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod

#### Povrchové vody

##### Vlivy na útvary povrchových vod

###### Významné bodové zdroje znečištění

Text A1 (2):	Popis postupu hodnocení významnosti bodových zdrojů znečištění

- Určení kritérií významnosti

- Určení relevantních látek

- Použitá data

- Shrnutí a komentář výsledků

Tabulka A1:	Vypouštění odpadních vod z komunálních zdrojů znečištění

- Místo vypouštění (ID, název, vodní tok, ČHP)

- Počet ekvivalentních obyvatel

- Způsob čištění odpadních vod

- Roční vypouštěné množství

- 355-denní voda v profilu místa vypouštění

- Pro jakostní ukazatele BSK5, CHSK-Cr, Ncelk, Nanorg, Namoniakální, Pcelk, RAS, nerozpuštěné látky, AOX

- Roční látkový odtok

- Roční průměrná koncentrace

Kritéria: zdroj>2000 EO, NV 61/2003

DM: VYP_POV, VYP_JAK

Tabulka A2:	Vypouštění odpadních vod z průmyslových zdrojů znečištění potravinářského průmyslu

- Místo vypouštění (ID, název, vodní tok, ČHP)

- Počet ekvivalentních obyvatel

- Způsob čištění odpadních vod

- Roční vypouštěné množství

- 355-denní voda v profilu místa vypouštění

- Pro jakostní ukazatele BSK5, CHSK-Cr, Ncelk, Nanorg, Namoniakální, Pcelk, RAS, nerozpuštěné látky, AOX

- Roční látkový odtok

- Roční průměrná koncentrace

Kritéria: zdroj>4000 EO, NV 61/2003

DM: VYP_POV, VYP_JAK

Tabulka A3:	Vypouštění odpadních vod z průmyslových zdrojů znečištění nebo z komunálních zdrojů znečištění s výrazným podílem průmyslových odpadních vod

- Místo vypouštění (ID, název, vodní tok, ČHP)

- Způsob čištění odpadních vod

- Roční vypouštěné množství

- 355-denní voda v profilu místa vypouštění

- Pro relevantní látky a CHSK-Cr

- Roční látkový odtok

- Roční průměrná koncentrace

Kritéria: EPER, NV 61/2003, 86/280/EHS

DM: VYP_POV, VYP_JAK

Tabulka A4:	Vypouštění odpadních vod s tepelnou zátěží

- Místo vypouštění (ID, název, vodní tok, ČHP)

- Roční vypouštěné množství

DM: VYP_POV, VYP_JAK

Tabulka A5:	Místa potenciálních havárií s vlivem na stav vod

- Lokalita (název, ČHP)

- Míra významnosti (látky a jejich množství)

DM: HAVAR_P

Mapa A1:	Bodové zdroje znečištění povrchových vod

###### Významné plošné zdroje znečištění

Text A2 (5):	Popis postupu hodnocení významnosti plošného znečištění

- Popis postupu a použitá data

- Komentář výsledků v členění pro

  - Dusík

  - Síru

  - Pesticidy

  - Fosfor

  - Erozi

Tabulka A6:	Vstupy plošného znečištění do půdy – povrchová voda

- Vodní útvar (ID, název)

- Vstupy plošného znečištění do půdy v dílčím povodí vodního útvaru pro jednotlivé látky:

- Dusík

- Síra

- Pesticidy

- Fosfor

  - Ztráta půdy erozí v dílčím povodí vodního útvaru

DM: UPV_VLPLO

Mapa A2:	Vstupy plošného znečištění dusíkem do půdy – povrchová voda

Mapa A3:	Vstupy plošného znečištění sírou do půdy – povrchová voda

Mapa A4:	Vstupy plošného znečištění fosforem do půdy – povrchová voda

Mapa A5:	Vstupy plošného znečištění pesticidy do půdy – povrchová voda

Mapa A6:	Ztráta půdy erozí

###### Významné odběry vody

Text A3 (2):	Popis postupu hodnocení významnosti, použitá data, shrnutí výsledků

Tabulka A7:	Významné odběry povrchové vody

- Místo odběru (ID, název, vodní tok, ČHP)

- Roční odebrané množství

- (měsíční odebraná množství)

- 355-denní voda v profilu místa odběru

DM: ODB_POV, OP_OBM

Mapa A20:	Významné odběry povrchové vody a regulace odtoku vody

###### Významné regulace odtoku vody

Text A4 (2):	Popis postupu hodnocení významnosti

- Použitá data

- Shrnutí výsledků

- Určení kritérií významnosti

Tabulka A8:	Významné akumulace vody

- Nádrž (ID, tok, ČHP)

- Objem (celkový, zásobní)

- Qa

- Poměrné nalepšení 

Kritéria: celk. objem >1000000m3

DM: NADRZ

Tabulka A9:	Významné převody vody

- Místo odběru a vypouštění (ID, tok, ČHP)

- Roční převáděné množství

- Kapacita

- Qa v profilu odběru a vypouštění

DM: PREVOD

Mapa A6:	Významné odběry vody a regulace odtoku vody

###### Významné morfologické úpravy

Text A5 (2):	Popis postupu

- Určení parametrů a kritérií významnosti vlivu

- Použitá data

- Shrnutí a komentář výsledků

Tabulka A10:	Významné morfologické vlivy

- Vodní útvar (ID, název)

- Druhy užívání

- Morfologické vlivy

DM: UPV_VLMORF

Tabulka A11:	Příčné překážky

- Hráz/jez (ID, název, tok, ČHP)

DM: HRAZ

Mapa A7:	Významné morfologické vlivy

###### Další významné vlivy

Text A6 (2):	Popis postupu, výběr a stanovení parametrů a kritérií významnosti vlivu, použitá data, shrnutí a komentář výsledků

Tabulka A12:	Přímé vlivy na stav povrchových vod

- Vodní útvar (ID, název)

- Druh vlivu

DM: UPV_VLPRIM

Tabulka A13:	Další významné vlivy na stav povrchových vod

- Vodní útvar (ID, název)

- Druh vlivu

DM: UPV_VLOST

###### Odhad způsobů užívání území

Text A7 (2):	Popis postupu hodnocení užívání území

- Popis postupu

- Určení relevantních typů užívání území

- Komentář výsledků

Tabulka A14:	Užívání území

- vodní útvar (ID, název)

  - Procentní zastoupení relevantních typů užívání v dílčím povodí útvaru v členění na:

  - uměle přetvořené povrchy

    - doly, skládky a staveniště

  - orná půda a trvalé plodiny

    - vinice

    - sady, chmelnice a zahradní plantáže

  - travní porosty a smíšené zemědělské oblasti

  - les a polopřírodní vegetace

  - mokřady

  - vodní plochy

DM: UZIV_UZEMI

Mapa A8:	Užívání území

##### Posouzení dopadů významných vlivů na útvary povrchových vod

Text A8 (10):	Popis postupu posouzení dopadů k roku 2003

- Způsob posouzení dopadů

- Způsob stanovení pracovních cílů

- Použitá data

- Hodnocení vlivů (nepřímé hodnocení)

- Hodnocení současného monitoringu (přímé hodnocení)

- Reprezentativnost současného monitoringu

- Shrnutí a komentář výsledků

v členění podle jednotlivých látek/typů vlivů

Text A9 (2):	Popis posouzení dopadů k roku 2015

- Způsob posouzení dopadů k roku 2015

- Zahrnutí výsledků ekonomické analýzy

- Shrnutí a komentář výsledků

Tabulka A15:	Pracovní cíle

  - Ukazatel

  - Limit

DM: UKJAK_CIL

Tabulka A16:	Monitoring jakosti povrchových vod – souhrn pro jednotlivé ukazatele

  - Ukazatel

  - Počet profilů, kde se ukazatel monitoruje

  - Počet měření

  - Období měření

DM: UKJAK_MPV

Mapa A9:	Monitoring jakosti povrchových vod

##### Určení rizikových útvarů povrchových vod

Text A10 (3):	Popis postupu určení rizikovosti, syntéza dílčích výsledků, shrnutí a komentář výsledků

Tabulka A17:	Rizikové útvary povrchových vod

- útvar (ID, název)

- rizikovost z hlediska ekologického stavu

- rizikovost z hlediska chemického stavu

- míra spolehlivosti vyhodnocení

DM: UPV_RISK

Mapa A10:	Rizikové útvary povrchových vod

##### Nejistoty a chybějící data

Text A11 (3):	Reprezentativnost a věrohodnost použitých dat, chybějící data

##### Doporučení pro situační monitoring

Text A12 (3):	Obecné zásady pro situační monitoring útvarů na základě výsledků analýzy vlivů a dopadů, konkrétní doporučení pro situační monitoring útvarů na základě výsledků analýzy vlivů a dopadů

#### Podzemní vody

##### Vlivy na útvary podzemních vod

###### Plošné zdroje znečištění

Text A13 (5):	Popis postupu hodnocení významnosti plošného znečištění

- Popis postupu a použitá data

- Shrnutí a komentář výsledků v členění pro

  - Dusík

  - Síru

  - Pesticidy

Tabulka A18:	Vstupy plošného znečištění do půdy – podzemní voda

- Vodní útvar (ID, název)

- Vstupy plošného znečištění do půdy na útvar podzemní vody  pro jednotlivé látky:

- Dusík

- Síra

- Pesticidy

DM: UPZ_VLPLO

Mapa A11:	Vstupy plošného znečištění dusíkem do půdy – podzemní voda

Mapa A12:	Vstupy plošného znečištění sírou do půdy – podzemní voda

Mapa A13:	Vstupy plošného znečištění pesticidy do půdy – podzemní voda

###### Bodové zdroje znečištění

Text A14 (4):	Popis postupu hodnocení významnosti bodových zdrojů znečištění, použitá data

- Určení relevantních látek

- Určení relevantních zdrojů znečištění

- Kritéria významnosti

- Souhrn a komentář výsledků

Tabulka A19 :	Významné bodové zdroje znečištění podzemní vody

- Lokalita

- Útvar (ID, název)

- Kategorie významnosti

DM: UPZ_VLBOD

Mapa A14:	Významné bodové zdroje znečištění podzemní vody

###### Odběry vody

Text A15 (1):	Popis postupu hodnocení odběrů, použitá data, komentář výsledků

Tabulka A20:	Odběry podzemní vody

- Útvar (ID, název)

- Roční odebírané množství na útvar

DM: UPZ_ODB

Mapa A15:	Odběry podzemní vody

###### Umělé doplňování

Text A16(0,5): Popis postupu hodnocení umělého doplňování, použitá data, shrnutí výsledků

###### Další významné vlivy

Text A17(2):	Popis postupu, výběr a stanovení parametrů a kritérií významnosti vlivu, použitá data, shrnutí a komentář výsledků

Tabulka A21:	Další významné vlivy na stav podzemních vod

- Vodní útvar (ID, název)

- Druh vlivu

DM: UPZ_VLOST

##### Posouzení dopadů lidské činnosti na podzemní vody

###### Hodnocení rizikovosti z hlediska kvantitativního stavu

Text A18 (3):	Popis postupu hodnocení rizikovosti, použitá data, pracovní cíle, zahrnutí výsledků ekonomické analýzy, shrnutí a komentář výsledků

Tabulka A22:	Hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu

- Útvar (ID, název)

- Dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů (kvant. 50, 80, 95%)

- Krátkodobé roční hodnoty přírodních zdrojů - minimum

- Maximální roční odběr

- Trend odběru

- Poměr max. odběr/ 95 % dlouhodob. hodnot přír. zdrojů

- Poměr max. odběr/min. roční přírodní zdroje

- Rizikovost

DM: UPZ_RISKQ

Mapa A16:	Hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu

###### Hodnocení rizikovosti z hlediska chemického stavu

Text A19 (10):	Popis postupu posouzení dopadů k roku 2003

- Způsob posouzení dopadů

- Způsob stanovení pracovních cílů

- Použitá data

- Hodnocení vlivů (nepřímé hodnocení)

- Hodnocení současného monitoringu (přímé hodnocení)

- Reprezentativnost současného monitoringu

- Shrnutí a komentář výsledků

v členění podle jednotlivých látek/typů vlivů

Text A20 (2):	Popis posouzení dopadů k roku 2015

- Způsob posouzení dopadů k roku 2015

- Zahrnutí výsledků ekonomické analýzy

- Shrnutí a komentář výsledků

Tabulka A23:	Pracovní cíle

  - Ukazatel

  - Limit

DM: UKJAK_CIL

Tabulka A24:	Monitoring jakosti podzemních vod – souhrn pro jednotlivé ukazatele

  - Ukazatel

  - Počet profilů, kde se ukazatel monitoruje

  - Počet měření

  - Období měření

DM: UKJAK_MPZ

Mapa A17:	Monitoring jakosti podzemních vod

Mapa A18:	Rizikové útvary podzemních vod z hlediska chemického stavu

##### Další charakterizace rizikových útvarů podzemních vod

Text A21 (3):		Popis postupu další charakterizace, specifikace doplněných dat, způsob vyhodnocení doplněných dat, shrnutí a komentář výsledků

##### Určení rizikových útvarů podzemních vod

Text A22 (2):	Popis postupu

- Způsob výsledného vyhodnocení rizikovosti

- Shrnutí a komentář výsledků

Tabulka A25:	Rizikové útvary podzemních vod

  - útvar (ID, název)

  - rizikovost z hlediska kvantitativního stavu

  - rizikovost z hlediska chemického stavu

  - nižší cíle z hlediska kvantitativního stavu

  - nižší cíle z hlediska chemického stavu

DM: UPZ_RISK

Mapa A19:	Rizikové útvary podzemních vod

##### Posouzení dopadů změn úrovně hladin podzemních vod

Text A23 (1):	Způsob zpracování odhadů útvarů s nižšími cíli, shrnutí a zdůvodnění výsledků

Tabulka A26:	Útvary podzemních vod s nižšími cíli pro kvantitativní stav

  - útvar (ID, název)

  - důvod stanovení nižších cílů z hlediska kvantitativního stavu

DM: UPZ_RISK

Mapa A19:	Rizikové útvary podzemních vod

##### Posouzení vlivů znečištění na jakost podzemních vod

Text A24 (1):	Způsob zpracování odhadů útvarů s nižšími cíli, shrnutí a zdůvodnění výsledků

Tabulka A27:	Útvary podzemních vod s nižšími cíli pro chemický stav

  - útvar (ID, název)

  - důvod stanovení nižších cílů z hlediska chemického stavu

DM: UPZ_RISK

Mapa A19:	Rizikové útvary podzemních vod

##### Nejistoty a chybějící data

Text A25 (1):	Reprezentativnost a věrohodnost použitých dat, chybějící data

##### Doporučení pro monitoring

Text A26 (2):	Obecné zásady pro monitoring útvarů na základě výsledků analýzy vlivů a dopadů, konkrétní doporučení pro monitoring útvarů na základě výsledků analýzy vlivů a dopadů

### Ekonomická analýza užívání vody

Text E1 (0,5):	Role ekonomické analýzy užívání vody při implementaci směrnice 2000/60/ES, požadavky plynoucí z článku 5. Souvislost s analýzou vlivů a dopadů lidské činnosti na stav vodních útvarů. Struktura této části zprávy.

#### Hospodářský význam užívání vody v oblasti povodí

##### Přehled ukazatelů

DM: EKNUK_DAT

Tabulka E1:	Obecné socioekonomické ukazatele

| ukazatel | hodnota |
| --- | --- |
| Populace celkový počet obyvatel počet obyvatel v městské a venkovské oblasti počet obyvatel v produktivním věku (15-64 let) počet domácností hustota obyvatelstva hustota obyvatelstva ve venkovských a městských oblastech | tis. tis. tis. tis. obyvatel/km2 obyvatel/km2 |
| Hrubý domácí produkt (ČR) celkový HDP (běžné ceny) HDP na obyvatele | mil. Kč/rok Kč/obyv. |
| Míra ekonomického růstu (ČR) celková podle hlavních sektorů NH: zemědělství průmysl dle OKEČ služby a ostatní sektory NH | % |
| Měsíční čistý průměrný příjem na obyvatele na domácnost | Kč |
| Zaměstnanost a nezaměstnanost celková zaměstnanost zaměstnanost v hlavních ekonomických sektorech míra nezaměstnanosti | tis. obyv. tis.obyvatel % |

Tabulka E2:	Charakteristiky vodohospodářských služeb

| charakteristika | hodnota |
| --- | --- |
| Zásobení vodou Celkové odběry vody (množství/počet uživatelů) z povrchových zdrojů z toho: energetika průmysl vodovody zemědělství ostatní z podzemních zdrojů z toho: energetika průmysl vodovody zemědělství ostatní Zásobení z vodovodů pro veřejnou potřebu obyvatelstvo připojené na vodovody celkové zásobení z vodovodů (voda fakturovaná) z povrchových zdrojů z podzemních zdrojů sektor domácností (voda fakturovaná) sektor průmyslu (voda fakturovaná) sektor zemědělství (voda fakturovaná) ztráty vody (poměr mezi vodou vyrobenou a fakturovanou) počet subjektů vlastnících infrastrukturu hrubá produkce (OKEČ 41) Zásobení z vlastních zdrojů (nad 500 m3/měsíc, 6000 m3/rok) obyvatelstvo průmysl zemědělství celkem z povrchových zdrojů z podzemních zdrojů Požadavky na veřejné zásobení počet osob počet domácností podíl zásobení v městské a venkovské oblasti | mil. m3/rok, počet % mil. m3/rok % mil.Kč/rok % mil. m3/rok tis. tis. % |
| Vypouštění a čištění odpadních vod, kanalizace pro veřejnou potřebu Vypouštění odpadních a důlních vod do povrchových vod (množství/počet uživatelů) celkem z toho: energetika průmysl kanalizace zemědělství ostatní Kanalizace pro veřejnou potřebu obyvatelstvo připojené na veřejnou kanalizaci množství odváděných odpadních vod celkem z toho: domácnosti celkem na osobu na domácnost průmysl zemědělství počet subjektů vlastnících infrastrukturu hrubá produkce (OKEČ 90) Čistírny odpadních vod (ČOV) celkový počet a kapacita počet a kapacita mechanických ČOV počet a kapacita biologických ČOV přírůstek kapacity intenzifikovaných ČOV obyvatelstvo připojené na ČOV | mil. m3/rok, počet % mil. m3/rok mil. m3/rok m3/rok m3/rok mil. m3/rok mil. m3/rok mil.Kč/rok počet, tis. EO tis. EO % |
| Závlahy počet vlastníků infrastruktury celková plocha závlah hrubá produkce (OKEČ 01.41) farmy/zemědělci připojení na veřejné zásobování celkové množství vody z povrchových zdrojů z podzemních zdrojů farmy/zemědělci zásobovaní z vlastních zdrojů celkové množství vody z povrchových zdrojů z podzemních zdrojů hlavní plodiny na zavlažovaném území | tis. ha mil.Kč/rok mil. m3/rok mil. m3/rok tis.ha |
| Služby správců povodí, správců vodních toků a jiných subjektů Vodní toky (délka) celkem z toho ve správě: Povodí, s.p. Lesů ČR ZVHS jiných subjektů upravené vodní toky celkem Plavební kanály (délka celkem) Plavební komory (počet) Zásobní kapacity počet vodních nádrží (VN) celkový prostor VN celkový zásobní prostor VN převládající účely zásobení Ochranné kapacity počet VN celkový ovladatelný ochranný prostor VN počet polderů celkový ochranný prostor polderů Kapacity pro vytvoření spádu počet přehrad počet jezů hydroenergetický potenciál teoretický hydroenergetický potenciál využitelný | km km mil. m3 mil. m3 slovní popis mil. m3 mil. m3 GWh/rok GWh/rok |

Tabulka E3:	Charakteristiky vlastního užívání vody

| charakteristika | hodnota |
| --- | --- |
| Zemědělství orná půda celkem hospodářská zvířata (počty dle hlavních druhů) hektarové výnosy v členění dle hlavních skupin zemědělských plodin hrubá zemědělská produkce celková průměrná na hektar zemědělské půdy počet zaměstnanců Celkové užití hlavních vstupů (prům. hnojiv a látek na ochranu rostlin) nitráty fosfor pesticidy | tis. ha tis. t/ha/rok tis. Kč/rok tis. t/ha čistých živin |
| Průmysl dle OKEČ a celkem hrubá produkce počet zaměstnanců | mil. Kč/rok tis. |
| Služby a ostatní sektory NH hrubá produkce | mil.Kč/rok |
| Využití vodní energie instalovaný výkon VE výroba elektřiny celkem % z celkové státní výroby počet zaměstnanců | MW GWh/rok tis. |
| Tepelná a jaderná energetika instalovaný výkon tepelné elektrárny jaderné elektrárny výroba elektřiny tepelné elektrárny jaderné elektrárny celkem % z celkové státní výroby počet zaměstnanců | MW GWh/rok tis. |
| Plavba a vodní doprava přeprava zboží množství hodnota přístavy počet přístavů množství přepraveného zboží hodnota přepraveného zboží počet zaměstnanců počet proplavených lodí ujetá vzdálenost lodí celkem | mil. tkm/rok mil. Kč/rok tis. t/rok mil. Kč/rok tis. počet/rok km/rok |
| Těžba štěrku (z tekoucích a stojatých vod) počet těžebních společností počet těžebních míst hrubá produkce počet zaměstnanců celkový objem těžby štěrku | mil. Kč/rok tis. tis.t/rok |
| Rybí hospodářství počet rybích farem hrubá produkce počet zaměstnanců množství prodaných ryb za rok | mil. Kč/rok tis. tis.t/rok |
| Rekreační rybolov počet revírů počet vydaných povolení |  |
| Jízda na člunech a windsurfing počet osob na den |  |
| Cestovní ruch počet turistů na den průměrné výdaje na turistu a den celková hrubá produkce počet zaměstnanců | Kč mil. Kč/rok tis. |
| Ochrana před povodněmi chráněné obyvatelstvo hrubá produkce chráněných ekonomických aktivit potenciální ztráty na majetku, ekonomických aktivitách | tis. mil. Kč/rok mil. Kč |
| Odvodnění délka městského a zemědělského odvodnění | km |
| Plošné znečištění dusík fosfor pesticidy síra ztráta půdy erozí | kg/ha/rok t/ha/rok |

Text E2 (1):	Stručný komentář k obsahu tabulek E.1 až E.3 s upozorněním na specifické charakteristiky povodí. Zdroje a způsoby zpracování dat.

##### Zhodnocení významu hlavních druhů užívání vody v oblasti povodí

Tabulka E4:	Souhrnné údaje o užívání vody v oblasti povodí

|  | TECHNICKÁ DATA |  |  | SOCIO-EKONOMICKÁ DATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLAST UŽÍVÁNÍ VODY | Odběry vody | Vypouštění vody | Délka, plocha, objem/počet užívání | Hrubá produkce | Podíl na tvorbě HDP | Zisk | Počet zaměstnanců | Podíl na zaměstnanosti v oblasti povodí | Počet příjemců produktu |
| Domácnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zemědělství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| průmysl – dle OKEČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energetika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plavba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ev. jiné oblasti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Text E3 (0,5):	Popis sociálně ekonomického významu užívání vody pro rozvoj oblasti povodí; vyjádření/zhodnocení hospodářských a sociálních preferencí jednotlivých druhů užívání vod. Zdůraznění specifik oblasti povodí.

#### Prognóza trendů do roku 2015, základní scénář

Text E4 (0,25):Úvod k základnímu scénáři

##### Prognóza trendů vývoje klíčových hnacích sil na národní úrovni

Text E5:	Popis/kvantifikace předpokládaného vývoje v dále uvedených složkách klíčových hnacích sil. Kde je možné, provede se vyjádření trendu mírou růstu v % (index 2015/2003).

(pojednat všechny složky v rozsahu dle potřeby)

Seznam klíčových hnacích sil a jejich složek:

Exogenní proměnné

Vývoj populace

Obecně ekonomický vývoj

Technologické změny

domácnosti

průmysl

zemědělství/závlahy

Změny v daňové/fiskální oblasti

Klimatické změny

Makroekonomická politika v sektoru

zemědělství

průmyslu

energetiky

dopravy a vodní dopravy

turistického ruchu a rekreace u vody

Vodní politika a investice

Odhady investic v okruhu

zásobování vodou – zdokonalení stávajícího, nová zásobení, nové technologie

čištění odpadních vod - kanalizační systémy, ČOV

programy redukce znečištění

ze zemědělství

z průmyslu

ochrana před povodněmi

ochrana přírody - obnova mokřin

revitalizace toků

Změny v cenové politice ve vodním hospodářství

Přístup k EU

Dopad na klíčové hospodářské sektory

Společná zemědělská politika

Zaměstnanost/nezaměstnanost

Regionální rozvoj

Důsledky privatizace vodohospodářských služeb

##### Průmět trendů do změn významných užívání vody (UZV) a vodohospodářských služeb (VHS) na národní úrovni

Tabulka E5:	Prognóza vývoje významných UZV a VHS k roku 2015 – národní úroveň

| Významné UZV a VHS | Pravděpodobná varianta [kvantifikace/slovní popis] | Minimální varianta [kvantifikace/slovní popis] | Maximální varianta [kvantifikace/slovní popis] |
| --- | --- | --- | --- |
| Domácnosti zemědělství průmysl využití vodní energie energetika (TE, JE) plavba a vodní doprava rekreace u vody rybí hospodářství povodňová ochrana plošné znečištění správa povodí a vodních toků |  |  |  |

Text E6 (0,5):	Popis způsobu stanovení změn uvedených v tabulce.

##### Průmět trendů do změn významných užívání vody (UZV) a vodohospodářských služeb (VHS) na úrovni oblasti povodí

Tabulka E6: Prognóza vývoje významných UZV a VHS k roku 2015 v oblasti povodí

| Významné UZV a VHS | Pravděpodobná varianta [kvantifikace/slovní popis] | Minimální varianta [kvantifikace/slovní popis] | Maximální varianta [kvantifikace/slovní popis] |
| --- | --- | --- | --- |
| seznam dle tab. E.5. |  |  |  |

Text E7 (0,5):	Důvody stanovení změn uvedených v tabulce (odlišnosti prognóz v oblasti povodí od prognóz na národní úrovni).

##### Prognóza změn významných vlivů k roku 2015 na úrovni oblasti povodí

Tabulka E7:	Prognóza změn významných vlivů k roku 2015 na úrovni oblasti povodí

| Významné vlivy | Pravděpodobná varianta [příslušná jednotka] | Minimální varianta [příslušná jednotka] | Maximální varianta [příslušná jednotka] |
| --- | --- | --- | --- |
| … … … |  |  |  |

Text E8: 	Popis způsobu stanovení hodnot změn uvedených v tabulce.

(dle potřeby)

#### Analýza míry návratnosti nákladů

Text E9 (0,25): Úvod k analýze míry návratnosti nákladů

##### Finanční toky mezi poskytovateli a příjemci vodohospodářských služeb -  národní úroveň

Text E10 (1):	Popis národního rámce pro financování vodohospodářských služeb a cenové politiky

Schéma Ei:	Finanční toky mezi poskytovateli a příjemci vodohospodářských služeb

Schémata budou zahrnovat finanční toky

mezi vodohospodářskými službami

správa vodních toků, útvarů podzemních vod a povodí

zásobení vodou (vodovody pro veřejnou potřebu)

odvedení odpadních vod (kanalizace pro veřejnou potřebu)

čištění odpadních vod

zemědělské závlahy

tvorba podmínek k využití energetického potenciálu

odvodnění (zemědělství, zpevněné plochy),

a příjemci služeb

domácnosti

průmysl

zemědělství

sektory těžící z dobrého stavu vodních útvarů

se zahrnutím

složek ročních ekonomických nákladů

finančních (investiční, provozní z toho na údržbu)

na využívání zdrojů

environmentálních

mechanizmů úhrady nákladů

poplatky

struktura cen

daně

a veřejných podpor a jejich poskytovatelů.

Text E11:	Popis schémat, včetně provedení odhadu objemu svépomocně poskytovaných služeb (odběry podzemních vod, průmyslové  ČOV, jímky domácností).

(dle potřeby)

##### Analýza nákladů na vodohospodářské služby – úroveň oblasti povodí

Tabulka E8: Struktura ročních nákladů na vodohospodářské služby (VHS)

| Sektor VHS | investiční náklady | provozní náklady | z toho náklady na údržbu | náklady na využívání zdrojů a environmentální náklady | náklady celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … … … |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |

Text E12 (0,5): Popis způsobu stanovení nákladů.

##### Analýza příjmů za vodohospodářské služby – úroveň oblasti povodí

Tabulka E9.. Struktura ročních příjmů za  vodohospodářské služby (VHS)

| sektor VHS | poplatky/platby | ceny | daně | dotace poskytovatelům VHS | dotace příjemcům VHS | příjmy celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … … … |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |

Text E13 (0,5): Popis způsobu stanovení příjmů.

##### Posouzení návratnosti nákladů na VHS – úroveň oblasti povodí

Tabulka E10: Výpočet míry návratnosti nákladů VHS

| sektor VHS | celkové tržby (CT) | ekonomické náklady (EN) | celkový objem dotací VHS (COD) | míra návratnosti nákladů % (CT-COD)*100/EN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … … … |  |  |  |  |
| celkem |  |  |  |  |

Text E14 (0,5): Zhodnocení současné úrovně návratnosti nákladů na vodohospodářské služby (včetně zahrnutí podílu klíčových uživatelů).

##### Příprava na analýzu efektivnosti nákladů – úroveň oblasti povodí/centrální úroveň

Text E15 (2):	Soustředění poznatků z ekonomické analýzy s cílem přípravy na budoucí posuzování efektivity nákladů při návrhu optimální kombinace opatření k dosažení dobrého stavu vodních útvarů. Popis činností navrhovaných pro zlepšení informační a znalostní základny se zaměřením na chybějící data a metody jejich získávání, na způsoby zpracování dat, případně formulace požadavků na výzkum v této oblasti. Formulace problémů vyžadujících řešení na centrální úrovni.

### Registr chráněných území

Text P1 (2):	Popis postupu

- Popis pojetí Registru v podmínkách ČR, popis vztahu chráněných území k vodním útvarům.

- Určení odpovídajících typů na národní úrovni, vysvětlení důvodů pro zařazení nebo nezařazení určitého typu podle Rámcové směrnice.

- Rozdělení typů na území požadovaná Rámcovou směrnicí a území přidaná do registru podle národní legislativy.

- Zdroje dat pro jednotlivé typy území

#### Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu

Text P2 (3):	Popis postupu

- Popis pojetí typu chráněného území a způsobu jeho vymezení včetně použitých kritérií, rozdělení na odběry vody v současné době provozované a v budoucnu uvažované.

- Popis metodiky výběru území zvlášť pro povrchové a podzemní vody, případné odchylky od standardního postupu s odůvodněním.

- Vztah území k současným ochranným pásmům vodních zdrojů a vodním útvarům.

- Zdroje dat, jejich správce a způsob jejich získávání a zpracování

- Legislativní podklad/y na základě něhož/nichž jsou území vymezena

Mapa G11a:	Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu

rozdělená na území v současnosti provozovaná a uvažovaná k využití

#### Území vyhrazená pro ochranu hospodářsky významných druhů vázaných na vodní prostředí

Text P3 (1):	Popis postupu

- Zdůvodnění, proč nebude tento typ území zařazen do registru

#### Území vyhrazená jako rekreační vody a vody ke koupání

Text P4 (1):	Popis postupu

- Popis pojetí typu chráněného území a způsobu jeho vymezení včetně použitých kritérií; odkaz na způsob vymezení koupacích vod podle legislativy EU a ČR

- Zdroje dat, jejich správce a způsob jejich získávání a zpracování

- Vztah území k útvarům povrchových vod

Mapa G11b:	Území vyhrazená jako rekreační vody a vody ke koupání

#### Území citlivá na živiny

Text P5 (2):	Popis postupu

- Rozdělení typu území na zranitelné oblasti, vymezené podle nitrátové směrnice (SR 91/676/EHS) a citlivé oblasti, vymezené podle směrnice o  čištění komunálních odpadních vod (SR 91/271/EHS); postup vymezení/implementace obou podtypů v podmínkách ČR (vymezení zranitelných oblastí a nevymezení citlivých oblastí).

- Zdroje dat, jejich správce a způsob jejich získávání a zpracování

- Legislativní podklady na základě nichž byla území vymezena

Mapa G11c:	Území citlivá na živiny – zranitelné oblasti

#### Území vyhrazená pro ochranu stanovišť nebo druhů

Text P6 (3):	Popis postupu

- Způsob vymezení a výběru lokalit soustavy NATURA 2000 v podmínkách ČR a popis metodiky výběru území s vazbou na vody, která budou zařazena do registru; rozdělení na ptačí oblasti a území pro ochranu stanovišť a druhů.

- Charakteristika zvláště chráněných území podle zákona č. 114/1992 Sb. a způsob výběru území vázaných na vody

- Zdroje dat, jejich správce a způsob jejich získávání a zpracování

- Legislativní podklady na základě nichž byla/budou území vymezena

Mapa G11d:	Území vyhrazená pro ochranu stanovišť nebo druhů

rozdělená na ptačí oblasti, území pro ochranu stanovišť a druhů a zvláště chráněná území

# Datový model

### Struktura datové části

Datová část zprávy je organizována do databáze, která integruje  geografická i alfanumerická data (GIS). Alfanumerická data jsou ukládána do tabulek, vztah mezi nimi je určen podle principů tvorby relačních databází. Geografická data jsou připojena prostřednictvím jednoznačných identifikátorů příslušných objektů. Tématické vrstvy geografických dat vytvářejí mapy.

Obrázek převzat [26].

Logický datový model povodí, oblastí povodí, vodních útvarů a chráněných území specifikuje strukturu příslušných dat: datové entity (tabulky) a vztahy mezi nimi, atributy (položky) včetně datových typů a předdefinovaných hodnot (číselníky a seznamy).

Datový model obsahuje data tématických oblastí:

- (útvarů) povrchových a podzemních vod a jejich přírodních charakteristik (typologie)

- chráněných území,

- antropogenních vlivů a jejich dopadů

- monitoringu

- hodnocení rizika nesplnění cílů

- ekonomické analýzy

#### Geografické vrstvy a tabulky

##### Tabulky

Přehled tabulek datového modelu:

| Akronym | Název (popis) |
| --- | --- |
|  | Vodní toky, vodní plochy, povodí |
| U_TOKH | Úsek toku hydrologický – hrubé dělení |
| U_TOKJ | Úsek toku hydrologický – jemné dělení |
| TOK | Vodní tok |
| HLGP | Hydrologické povodí |
|  | Vodní útvary a jejich charakteristiky |
| EKO_REG | Ekoregion |
| UPOV_R | Vodní útvar povrchových vod tekoucích |
| UPOVR_SEG | Segment vodního útvaru povrchových vod tekoucích |
| UPV_HLGP | Dílčí povodí útvaru povrchových vod |
| UPOV_J | Vodní útvar povrchových vod stojatých |
| UPOVJ_SEG | Segment vodního útvaru povrchových vod stojatých |
| UTV_PZV | Vodní útvar podzemních vod |
| UPZ_KOL | Kolektor vodního útvaru podzemních vod |
| KOL_DREN | Přírodní drenáž kolektoru vodního útvaru podzemních vod |
| UPZ_ZDROJ | Přírodní zdroje útvarů podzemních vod |
|  | Vlivy na povrchové a podzemní vody |
| VYP_POV | Vypouštění do povrchových vod |
| VYP_JAK | Skutečná jakost vypouštění do povrchových vod |
| HAVAR_P | Lokalita potenciální havárie s vlivem na stav vod |
| ODB_POV | Odběr povrchových vod |
| OP_OBM | Skutečné hodnoty množství odběru povrchových vod |
| NADRZ | Nádrž (akumulace vod) |
| PREVOD | Převod vody |
| HRAZ | Hráz/jez (příčná překážka) |
| UZIV_UZEMI | Užívání území |
| UPV_VLPLO | Plošné zdroje znečištění povrchových vod |
| UPV_VLPRIM | Přímé vlivy na útvary povrchových vod |
| UPV_VLMORF | Morfologické vlivy na útvary povrchových vod |
| UPV_VLOST | Vlivy na útvary povrchových vod - ostatní |
| UPZ_ODB | Odběry z útvarů podzemních vod |
| ODB_PZV | Odběr podzemních vod |
| OZ_OBM | Skutečné hodnoty množství odběru podzemních vod |
| UPZ_VLBOD | Bodový zdroj znečištění podzemních vod |
| UPZ_VLPLO | Plošný zdroj znečištění podzemních vod |
| UPZ_VLOST | Vlivy na podzemní vody – ostatní |
|  | Monitoring povrchových a podzemních vod |
| PRF_JAK | Profil měření jakosti povrchových vod |
| PZV_JAK | Objekt měření jakosti podzemních vod |
| UKJAK_MPV | Monitoring povrchových vod - profily a ukazatele |
| UKJAK_MPZ | Monitoring podzemních vod – profily a ukazatele |
|  | Posouzení dopadů na povrchové a podzemní vody |
| UKJAK_CIL | Pracovní cíle pro hodnocení rizikovosti z hlediska ekologického a chemického stavu |
| UPV_RISKSL | Rizikovost útvarů povrchových vod pro jednotlivé složky kvality |
| UPV_RISK | Rizikovost útvaru povrchových vod |
| UPZ_RISKQ | Rizikovost útvaru podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu |
| UPZ_RISKCH | Rizikovost útvaru podzemních vod z hlediska chemického stavu |
| UPZ_RISK | Rizikovost útvaru podzemních vod |
|  | Chráněná území |
| CHR_UZ | Chráněné území |
|  | Ekonomická analýza |
| EKNUK_DAT | Hodnota ekonomického ukazatele |

Struktura a obsah tabulek je popsán v kapitole Tabulky a jejich položky (viz dále).

Poznámka: Tabulky TOK, U_TOKH, U_TOKJ, HGR, HLGP je definovany v HEIS ČR [51] (materiál dostupný na http://heis.vuv.cz).

##### Geografické vrstvy

Přehled geografických vrstev datového modelu:

| Akronym | Typ | Geografická vrstva | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vodní toky, vodní plochy, povodí |  |
| LCRV | L | Úsek toku hydrologický – hrubé dělení | Tabulka U_TOKH |
| LCRT | L | Úsek toku hydrologický – jemné dělení | Tabulka U_TOKJ |
| PCRR | P | Základní hydrologická povodí (povodí 4.řádu) | Tabulka HLGP |
| PCRN | P | Nádrž (vodní plocha) | Vodní plochy |
|  |  | Vodní útvary |  |
| POVODI | P | Povodí (resp. národní část mezinárodní oblasti povodí) |  |
| EKO_REG | P | Ekoregion |  |
| UPOVR_SEG | L | Segment útvaru povrchových vod tekoucích | odvozeno z LCRV |
| UPOVJ_SEG | P | Segment úvaru povrchových vod stojatých | odvozeno z PCRN |
| UPV_HLGP | P | Dílčí povodí útvaru povrchových vod | odvozeno z PCRR |
| UTV_PZV | P | Útvar podzemních vod |  |
| UPZ_KOL | P | Kolektor útvaru podzemních vod |  |
|  |  | Vlivy na povrchové a podzemní vody |  |
| VYP_POV | B | Vypouštění do povrchových vod |  |
| HAVAR_P | B | Lokalita potenciální havárie s vlivem na stav vod |  |
| ODB_POV | B | Odběr povrchových vod |  |
| NADRZ | P | Nádrž (akumulace vod) | odvozeno z PCRN |
| PREVOD | B,B | Převody vody |  |
| HRAZ | B | Hráz/jez (příčná překážka) |  |
| UZIV_UZEMI | P | CORINE |  |
| UPZ_VLBOD | B | Bodový zdroj znečištění podzemní vody |  |
|  |  | Monitoring povrchových a podzemních vod |  |
| PRF_JAK | B | Profil měření jakosti povrchové vody |  |
| PZV_JAK | B | Objekt měření jakosti podzemní vody |  |
|  |  | Chráněná území |  |
| CHRUZ_R | B | Území vyhrazené jako rekreační vody a vody ke koupání |  |
| CHRUZ_Z | P | Území citlivé na živiny |  |
| CHRUZ_D | P | Území vyhrazené pro ochranu stanovišť nebo druhů |  |

Poznámka: Geografické vrstvy LCRV, LCRT, PCRN, PCRR jsou definovány v [52] a jsou součástí Základní vodohospodářské mapy 1:50 000 (další informace na http://heis.vuv.cz).

#### Identifikátory

Jednoznačné identifikátory (geografických) objektů a jevů představují nedílnou součást datového modelu. Datový model obsahuje identifikátory platné na mezinárodní (EU) úrovni a identifikátory platné v rámci ČR.

##### Evropská úroveň

[26] uvádí minimální požadavek na jedinečnou identifikaci geografických objektů:

Formát:	MS#1#2…#22

kde   MS = dva znaky identifikující členský stát

#1#2…#22 = maximálně 22 znakový jedinečný identifikátor v rámci členského státu (jeho přesná struktura je věcí členského státu)

Evropské identifikátory jsou v datovém modelu označovány příznakem _IDE

##### Úroveň ČR

Na úrovni ČR lze rozlišovat:

- Identifikátory tvořené centrálně pro celou ČR:

HLGP_ID, UTOKH_ID (UTOKHP_ID, UTOKHK_ID), UTOKJ_ID, TOK_ID (TOKP_ID, TOKK_ID), NADR_GID definované v [51]

POVODI_ID, OBLAST_ID, EKOREG_IDE, UPZV_ID, UPOV_ID (realizován jako UPOVR_ID a UPOVJ_ID), UPOVRSG_ID, UPOVJSG_ID, UPVHLGP_ID, NADR_GID,  KOL_ID, CHRUZ_ID definované a vytvářené v rámci řešení projektu VÚV T.G.M. Implementace rámcové směrnice pro vodní politiku EU [34], [35], [36] a [38].

- Identifikátory plněné na úrovni oblasti povodí (pokud není tvorba identifikátoru celostátně koordinována):

Pro tyto platí minimální požadavek:

Formát:	OP#1#2…#14

kde   OP = dva znaky identifikující oblast povodí ČR (viz kapitola Číselníky a seznamy)

#1#2…#14 = maximálně 14 znakový jedinečný identifikátor v rámci oblasti povodí

Poznámka: K identifikaci míst odběrů a vypouštění (položky MODBP_ID, MODBZ_ID, MVYP_ID) je účelné používat stejných identifikátorů jako v evidenci odběrů a vypouštění pro vodní bilanci [12].

Identifikátory jsou v datovém modelu označovány příznakem _ID, resp. _GID

#### Mapy

Přehled map a geografických vrstev, které je vytvářejí:

|  | Geografické vrstvy | segment útvaru povrchových vod tekoucích | segment úvaru povrchových vod stojatých | dílčí povodí útvaru povrchových vod | útvar podzemních vod | kolektor útvaru podzemních vod | vypouštění do povrchových vod | lokalita potenciální havárie s vlivem na stav vod | CORINE | odběr povrchových vod | odběr podzemních vod | nádrž | převody vody | hráz | profil měření jakosti povrchové vody | bodový zdroj znečištění podzemní vody | objekt měření jakosti podzemní vody | území vyhrazené jako rekreační vody a vody ke koupání | území citlivé na živiny | území vyhrazené pro ochranu stanovišť nebo druhů | Ekoregion | Povodí (národní část mezinárodní oblasti povodí) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mapy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 | Vodní útvary povrchových vod - kategorie | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| G4 | Vodní útvary povrchových vod – typy | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| G5 | Vodní útvary podzemních vod |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| G11a | Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| G11b | Území vyhrazená jako rekreační vody a vody ke koupání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |
| G11c | Území citlivá na živiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |
| G11d | Území vyhrazená pro ochranu stanovišť nebo druhů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |
| N1 | Vodní útvary podzemních vod - přírodní charakteristiky |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| N2 | Zranitelnost horninového prostředí – dusičnany (obecná zranitelnost) |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| N3 | Zranitelnost horninového prostředí – pesticidy |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| N4 | Zranitelnost horninového prostředí – acidifikace |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| A1 | Bodové zdroje znečištění povrchových vod | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| A2 | Vstupy plošného znečištění dusíkem do půdy – povrchová voda | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| A3 | Vstupy plošného znečištění sírou do půdy – povrchová voda | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| A4 | Vstupy plošného znečištění fosforem do půdy – povrchová voda | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| A5 | Vstupy plošného znečištění pesticidy do půdy – povrchová voda | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| A6 | Ztráta půdy erozí | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| A8 | Užívání území | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| A20 | Významné odběry vody a regulace odtoku vody | x | x | x |  |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| A7 | Významné morfologické vlivy | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |
| A9 | Monitoring jakosti povrchových vod | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |
| A10 | Rizikové útvary povrchových vod | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| A11 | Vstupy plošného znečištění dusíkem do půdy – podzemní voda |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| A12 | Vstupy plošného znečištění sírou do půdy – podzemní voda |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| A13 | Vstupy plošného znečištění pesticidy do půdy – podzemní voda |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| A14 | Významné bodové zdroje znečištění podzemní vody |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |
| A15 | Odběry podzemní vody |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| A16 | Hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| A17 | Monitoring jakosti podzemních vod |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |
| A18 | Hodnocení rizikovosti útvarů podzemních vod z hlediska chemického stavu |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| A19 | Rizikové útvary podzemních vod |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Mapy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geografické vrstvy | segment útvaru povrchových vod tekoucích | segment úvaru povrchových vod stojatých | dílčí povodí útvaru povrchových vod | útvar podzemních vod | kolektor útvaru podzemních vod | vypouštění do povrchových vod | lokalita potenciální havárie s vlivem na stav vod | CORINE | odběr povrchových vod | odběr podzemních vod | nádrž | převody vody | hráz | profil měření jakosti povrchové vody | bodový zdroj znečištění podzemní vody | objekt měření jakosti podzemní vody | území vyhrazené jako rekreační vody a vody ke koupání | území citlivé na živiny | území vyhrazené pro ochranu stanovišť nebo druhů | Ekoregion | Povodí (národní část mezinárodní oblasti povodí) |

Poznámka: písmenem G jsou označeny mapy definované v [26]

#### Tabulky a jejich položky

Tabulky jsou v datovém modelu popsány položkami:

    - Akronym

    - Názve (definice obsahu)

Položky jednotlivých datových tabulek  jsou popsány následujícími položkami:

- Atribut	- akronym položky

- Popis atributu	- popis a definice položky, včetně jednotek

- Datový typ	- datový typ položek tabulky

| Data | Datový typ | Označení |
| --- | --- | --- |
| Geografická data | Bod | BOD, B |
|  | Linie | LINIE, L |
|  | Polygon | POLYGON, P |
| Alfanumerická data | Charakter | CHAR(maximální počet znaků) |
|  | Číslo | REAL(počet desetinných míst) |
|  | Celé číslo | INT(max. počet číslic) |

- Omezení	-  hodnoty, které může položka nabývat:

| Typ omezení |  | Označení |
| --- | --- | --- |
| Klíče, určující vztahy mezi tabulkami | Primární klíč (pokud uveden u více položek, jedná se o složený primární klíč) | PK |
|  | Cizí klíč | FK(na_tabulku(na_položku)) |
| Číselníky, seznamy | Položka může nabývat pouze kód hodnoty příslušného číselníku nebo seznamu a to: - {} Pouze jednu hodnotu číselníku nebo seznamu - [] Více hodnot číselníku nebo seznamu oddělených čárkou | {výčet povolených hodnot resp. odkaz na číselník nebo seznam} resp. [výčet povolených hodnot resp. odkaz na číselník nebo seznam] |

Poznámka: tabulky UTV_POV a OBJ_POV datového modelu jsou abstraktní: jejich položky se realizují v podřízených tabulkách.

| UPOV_R | Vodní útvar povrchových vod tekoucích |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPVHLGP_ID | ID dílčího povodí útvaru | INT(9) | FK(UPV_HLGP(UPVHLGP_ID)) |
| UPOV_IDE | Mezinárodní ID útvaru | CHAR(24) |  |
| NAZ_UTVAR | Název útvaru | CHAR(100) |  |
| UPOVR_ID | ID útvaru povrchových vod tekoucích | CHAR(16) | PK |
| EKOREG_IDE | ID ekoregionu, ve kterém se útvar nachází | CHAR(2) | FK(EKO_REG(EKOREG_IDE)) |
| POVODI_ID | ID povodí, do kterého útvar patří | CHAR(1) | FK(POVODI(POVODI_ID)) |
| MODIF | Útvar určen jako silně ovlivněný | CHAR(1) | {Y,N} |
| MODIF_P | Důvod, proč je útvar určen jako silně ovlivněný | CHAR(255) | Podmíněně pro MODIF=Y |
| EX_ZMKTG | Změna kategorie útvaru z tekoucích na stojaté vody (v důsledku hydromorfologických vlivů) | CHAR(1) | {Y,N}, Podmíněně pro MODIF=Y |
| UPOVJ_ID | ID příslušného útvaru povrchových vod stojatých při změně kategorie útvaru | CHAR(16) | FK(UPOV_J(UPOVJ_ID), Podmíněně pro EX_ZMKTG=Y |
| UMELY | Útvar určen jako umělý | CHAR(1) | {Y,N} |
| UMELY_P | Důvod, proč je útvar určen jako umělý | CHAR(255) | Podmíněně pro UMELY=Y |
| KTG_GEOL | Kategorie podle geologie | CHAR(1) | {C,S,O} |
| KTG_HLGPX | Kategorie podle velikosti plochy povodí útvaru | CHAR(2) | {S,M,L,XL} |
| KTG_KOTA | Kategorie podle nadmořské výšky | CHAR(2) | {H,MH,ML,L} |
| STRAHLER | Řád toku podle Strahlera v uzávěrovém profilu útvaru | INT(1) |  |
| TYP_UPOVR | Kód typu útvaru povrchových vod tekoucích | CHAR(5) |  |
| UPOVRN_ID | ID útvaru následujícího ve směru toku | CHAR(16) |  |
| UPOVRG_ID | ID skupiny útvarů, do které útvar přísluší | CHAR(16) |  |
| OBLAST_ID | ID oblasti povodí ČR, do které útvar patří | CHAR(2) | FK(OBLAST(OBLAST_ID)) |

| UPOVR_SEG | Segment vodního útvaru povrchových vod tekoucích |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPOVR_SEG | Geometrie | LINIE |  |
| UPOVR_ID | ID vodního útvaru tekoucích vod do kterého segment patří | CHAR(16) | FK(UPOV_R(UPOVR_ID)) |
| UPOVRSG_ID | ID segmentu vodního útvaru povrchových vod tekoucích | CHAR(16) | PK |
| FIKT | Příznak, zda je segment pouze pomyslnou linií podporující topologickou spojitost říční sítě | CHAR(1) | {Y,N} |
| SMĚR | Příznak, zda směr digitalizace odpovídá směru toku | CHAR(1) | {Y,N} |
| UTOKH_ID | Úsek toku hydrologický - hrubé dělení | INT(7) | FK(U_TOKH(UTOKH_ID)) |

| UPV_HLGP | Dílčí povodí útvaru povrchových vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPV_HLGP | Geometrie | POLYGON |  |
| UPVHLGP_ID | ID dílčího povodí (mezipovodí) útvaru | INT(9) | PK |
| PLO_UPHLGP | Plocha dílčího povodí útvaru, km2 | REAL(2) |  |

| UPOV_J | Vodní útvar povrchových vod stojatých |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPOV_J | Geometrie útvaru | POLYGON |  |
| UPOV_IDE | Mezinárodní ID útvaru | CHAR(24) |  |
| NAZ_UTVAR | Název útvaru | CHAR(100) |  |
| UPOVJ_ID | ID útvaru povrchových vod stojatých | CHAR(16) | PK |
| EKOREG_IDE | Ekoregion, do kterého vodní útvar patří | CHAR(2) | FK(EKO_REG(EKOREG_IDE)) |
| POVODI_ID | ID povodí, do kterého útvar patří | CHAR(1) | FK(POVODI(POVODI_ID)) |
| MODIF | Příznak, zda je útvar identifikován jako silně ovlivněný | CHAR(1) | {Y,N} |
| MODIF_P | Důvod, proč je útvar určen jako silně ovlivněný | CHAR(255) | Podmíněně pro MODIF=Y |
| UMELY | Příznak, zda je útvar identifikován jako umělý | CHAR(1) | {Y,N} |
| UMELY_P | Důvod, proč je útvar určen jako umělý | CHAR(255) | Podmíněně pro UMELY=Y |
| KTG_GEOL | Kategorie podle geologie podle systému A | CHAR(1) | {C,S,O} |
| KTG_PLONA | Kategorie podle velikosti plochy útvaru podle systému A | CHAR(2) | {S,M,L,XL} |
| KTG_HLBP | Kategorie podle průměrné hloubky | CHAR(1) | {V,S,D} |
| KTG_KOTA | Kategorie podle nadmořské výšky | CHAR(2) | {H,MH,ML,L} |
| KTG_DBZDRZ | Kategorie podle doby zdržení | CHAR(1) | {S,M,L} |
| TYP_UPOVJ | Kód typu útvaru | CHAR(6) |  |
| OBLAST_ID | ID oblasti povodí ČR, do které útvar patří | CHAR(2) | FK(OBLAST(OBLAST_ID)) |

| UPOVJ_SEG | Segment vodního útvaru povrchových vod stojatých |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPOVJ_SEG | Geometrie | POLYGON |  |
| UPOVJ_ID | ID vodního útvaru stojatých vod do kterého segment patří | CHAR(16) | FK(UPOV_J(UPOVJ_ID)) |
| UPOVJSG_ID | ID segmentu vodního útvaru povrchových vod stojatých | CHAR(16) | PK |
| NAZ_SEG | Název segmentu | CHAR(100) |  |

| VYP_POV | Vypouštění do povrchových vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPOV_ID | Identifikátor vodního útvaru povrchových vod | CHAR(16) | FK(UTV_POV(UPOV_ID)) |
| MVYP_ID | Identifikátor místa vypouštění do povrchových vod | CHAR(16) | PK |
| NAZ_MVYP | Název místa vypouštění (název provozovatele a upřesnění místa) | CHAR(100) |  |
| TOK_ID | ID vodního toku | INT(12) | FK(TOK(TOK_ID)) |
| HLGP_ID | Identifikátor hydrologického povodí (číslo hydrologického pořadí) | INT(9) | FK(HLGP(HLGP_ID)) |
| UTOKH_ID | Identifikátor úseku toku - hrubé dělení | INT(7) | FK(U_TOKH(UTOKH_ID)) |
| CISPOLH | Číslo polohy v úseku toku, kde se jev vyskytuje - hrubé dělení | INT(3) |  |
| SOUR_X | X-souřadnice (v JTSK - Křovák) | REAL(0) |  |
| SOUR_Y | Y-souřadnice (v JTSK - Křovák) | REAL(0) |  |
| POC_EO | Počet ekvivalentních obyvatel | INT(7) |  |
| OKEC | Kód podle Odvětvové klasifikace ekonomických činnost ČSÚ vztahující se k vypouštění | INT(6) |  |
| EX_IPPC | Podléhá procesu IPPC | CHAR(1) | {Y,N} |
| EX_COV | Odpadní vody čištěny na ČOV | CHAR(1) | {Y,N} |
| DR_ODV | Druh odvětví vztahující se k účelu vypouštění | CHAR(2) | {K,PT,PR,E,Z,J} |
| ZP_CIST | způsob čištění odpadních vod | CHAR(2) | {číselník} |
| OBM_VYP | Skutečné vypouštěné množství, tis.m3/rok | REAL(1) |  |
| Q355 | 355-denní voda v profilu místa vypouštění, m3/s | REAL(3) |  |
| TEPLO | Vypouštění s tepelnou zátěží | CHAR(1) | {Y,N} |
| ROK | referenční rok údajů | INT(4) |  |

| VYP_JAK | Skutečná jakost vypouštění do povrchových vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| MVYP_ID | Identifikátor místa vypouštění do povrchových vod | CHAR(16) | PK, FK(VYP_POV(MVYP_ID)) |
| UK_JAK | ukazatel jakosti (látka) | CHAR(6) | PK, {seznam} |
| UKJAK_KONC | průměrná roční koncentrace ve vypouštěných odpadních vodách | REAL(5) |  |
| UKJAK_ODT | Roční látkový odtok | REAL(3) |  |
| ZPST_JVV | Způsob stanovení hodnot ukazatelů jakosti vypouštěných odpadních vod | CHAR(1) | {číselník} |

| UZIV_UZEMI | Užívání území |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPVHLGP_ID | Identifikátor dílčího povodí útvaru povrchových vod | CHAR(16) | PK, FK(UPV_HLGP(UPVHLGP_ID)) |
| DR_UZUZ | Druh užívání území | INT(3) | PK, {číselník} |
| PLO_UZIV | Procento plochy dílčího povodí vodního útvaru | INT(3) |  |

| UPV_VLPLO | Plošné zdroje znečištění povrchových vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPVHLGP_ID | Identifikátor dílčího povodí útvaru povrchových vod | CHAR(16) | PK, FK(UPV_HLGP(UPVHLGP_ID)) |
| UK_JAK | Ukazatel jakosti – látka způsobující plošné znečištění | CHAR(6) | PK, {seznam} |
| ZAT_CELK | Celková zátěž látkou na dílčí povodí útvaru | REAL(2) |  |
| PLO_UZIV | Procento plochy dílčího povodí útvaru, na které je látka aplikována | REAL(1) |  |
| ZAT_PLUZIV | Průměrná plošná zátěž látkou/erozí na části plochy dílčího povodí útvaru, na které je látka aplikována | REAL(4) |  |
| ZAT_PLO | Průměrná plošná zátěž (vstup látky do půdy/ztráta půdy erozí) na dílčí povodí útvaru | REAL(0) |  |
| DR_VLPLO | Druh vlivu způsobujícího plošné znečištění | CHAR(2) | {číselník} |

| UPV_VLPRIM | Přímé vlivy na útvary povrchových vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPOV_ID | Identifikátor vodního útvaru povrchových vod | CHAR(16) | FK(UTV_POV(UPOV_ID)) |
| TYP_VLPRIM | Typ vlivu | CHAR(2) | {číselník} |
| POZN | Bližší specifikace, míra významnosti vlivu (např. parametr a jeho hodnota) | CHAR(100) |  |

| ODB_POV | Odběr povrchových vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPOV_ID | Identifikátor vodního útvaru povrchových vod | CHAR(16) | FK(UTV_POV(UPOV_ID)) |
| MODBP_ID | Identifikátor místa odběru | CHAR(16) | PK |
| NAZ_ODB | Název místa odběru (název provozovatele a upřesnění místa odběru) | CHAR(100) |  |
| TOK_ID | ID vodního toku | INT(12) | FK(TOK(TOK_ID)) |
| HLGP_ID | Identifikátor hydrologického povodí (číslo hydrologického pořadí) | INT(9) | FK(HLGP(HLGP_ID)) |
| UTOKH_ID | Identifikátor úseku toku - hrubé dělení | INT(7) | FK(U_TOKH(UTOKH_ID)) |
| CISPOLH | Číslo polohy v úseku toku, kde se jev vyskytuje - hrubé dělení | INT(3) |  |
| SOUR_X | X-souřadnice (v JTSK - Křovák) | REAL(0) |  |
| SOUR_Y | Y-souřadnice (v JTSK - Křovák) | REAL(0) |  |
| OKEC | Kód podle Odvětvové klasifikace ekonomických činnosti ČSÚ vztahující se k účelu odběru | INT(6) |  |
| DR_ODV | Druh odvětví vztahující se k účelu odběru | CHAR(2) | {K,P,Z,J} |
| OBM_ODB | Skutečné odebrané množství, tis.m3/rok | REAL(1) |  |
| EX_VLIV | Odběr identifikován jako významný vliv | CHAR(1) | {Y,N} |
| EX_CHRUZ | Odběr identifikován jako chráněné území – odběr vody pro lidskou potřebu | CHAR(1) | {Y,N} |
| Q355 | 355-denní voda v profilu odběru, m3/s | REAL(3) |  |
| ROK | referenční rok údajů | INT(4) |  |

| OP_OBM | Skutečné hodnoty množství odběru povrchových vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| MODBP_ID | Identifikátor místa odběru povrchových vod | CHAR(16) | PK, FK(ODB_POV(MODBP_ID)) |
| ROK | Referenční rok | INT(4) | PK |
| CIS_MES | Pořadové číslo měsíce (kalendářní) | INT(2) | PK |
| OBM_ODB | Skutečné měsíční odebrané množství, tis.m3/měsíc | REAL(1) |  |

| ODB_PZV | Odběr podzemních vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPZV_ID | Identifikátor vodního útvaru podzemních vod | CHAR(16) | FK(UTV_PZV(UPZV_ID)) |
| MODBZ_ID | Identifikátor místa odběru podzemních vod | CHAR(16) | PK |
| NAZ_ODB | Název odběru | CHAR(100) |  |
| HGR_ID | ID hydrogeologického rajónu | INT(3) | FK(HGR(HGR_ID) |
| SOUR_X | X-souřadnice (v JTSK - Křovák) | REAL(0) |  |
| SOUR_Y | Y-souřadnice (v JTSK - Křovák) | REAL(0) |  |
| OKEC | Kód podle Odvětvové klasifikace ekonomických činnosti ČSÚ vztahující se k účelu odběru | INT(6) |  |
| DR_ODV | Druh odvětví vztahující se k účelu odběru | CHAR(2) | {K,P,Z,J} |
| OBM_ODB | Skutečné odebrané množství, tis.m3/rok | REAL(1) |  |
| ROK | referenční rok | INT(4) |  |

| OZ_OBM | Skutečné hodnoty množství odběru podzemních vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| MODBZ_ID | Identifikátor místa odběru podzemních vod | CHAR(16) | PK, FK(ODB_PZV(MODBZ_ID)) |
| ROK | Referenční rok | INT(4) | PK |
| CIS_MES | Pořadové číslo měsíce (kalendářní) | INT(2) | PK |
| OBM_ODB | Skutečné měsíční odebrané množství, tis.m3/měsíc | REAL(1) |  |

| NADRZ | Nádrž (akumulace povrchových vod) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPOV_ID | Identifikátor vodního útvaru povrchových vod | CHAR(16) | FK(UTV_POV(UPOV_ID)) |
| NADR_GID | Identifikátor nádrže | INT(15) | PK |
| NAZ_NADR | Název nádrže | CHAR(100) |  |
| TOK_ID | ID vodního toku | CHAR(12) | FK(TOK(TOK_ID)) |
| HLGP_ID | Identifikátor hydrologického povodí (číslo hydrologického pořadí) | INT(9) | FK(HLGP(HLGP_ID)) |
| UTOKH_ID | Identifikátor úseku toku - hrubé dělení (horní maticové číslo) | INT(7) | FK(U_TOKH(UTOKH_ID)) |
| CISPOLH | Číslo polohy v úseku toku, kde se jev vyskytuje - hrubé dělení | INT(3) |  |
| SOUR_X | X-souřadnice (v JTSK - Křovák) hráze | INT(0) |  |
| SOUR_Y | Y-souřadnice (v JTSK - Křovák) hráze | INT(0) |  |
| OBM_CELK | Celkový ovladatelný objem nádrže, mil.m3 | REAL(3) |  |
| OBM_ZANA | Objem zásobního prostoru nádrže, mil.m3 | REAL(3) |  |
| QA | Dlouhodobý průměrný roční průtok v profilu hráze, m3/s | REAL(3) |  |
| NA_ALFA | Poměrné nalepšení ALFA | REAL(2) |  |

Poznámka: hodnoty položek určujících lokalizaci objektu se vztahují k průsečíku hráze nádrže s osou vodního toku.

| HRAZ | Hráz/jez (příčná překážka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPOV_ID | Identifikátor vodního útvaru povrchových vod | CHAR(16) | FK(UTV_POV(UPOV_ID)) |
| HRAZ_ID | Identifikátor hráze/jezu | CHAR(16) | PK |
| NAZ_HRAZ | Název hráze/jezu | CHAR(100) |  |
| TOK_ID | ID vodního toku | CHAR(12) | FK(TOK(TOK_ID)) |
| HLGP_ID | Identifikátor hydrologického povodí (číslo hydrologického pořadí) | INT(9) | FK(HLGP(HLGP_ID)) |
| UTOKH_ID | Identifikátor úseku toku - hrubé dělení | INT(7) | FK(U_TOKH(UTOKH_ID)) |
| CISPOLH | Číslo polohy v úseku toku, kde se jev vyskytuje - hrubé dělení | INT(3) |  |
| SOUR_X | X-souřadnice (v JTSK - Křovák) | REAL(0) |  |
| SOUR_Y | Y-souřadnice (v JTSK - Křovák) | REAL(0) |  |
| PRUCHOD | Průchodnost překážky | CHAR(1) | {Y,N} |
| TYP_PRIC | Typ příčné stavby | CHAR(2) | {HP,HR,JS,JP,JK} |

| UPV_VLOST | Vlivy na útvary povrchových vod - ostatní |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPOV_ID | Identifikátor vodního útvaru povrchových vod | CHAR(16) | FK(UTV_POV(UPOV_ID)) |
| DR_VLIV | Druh vlivu | CHAR(50) |  |
| POZN | Poznámka - popis vlivu, míra významnosti ap. | CHAR(255) |  |

| HAVAR_P | Lokality potenciálních havárií s vlivem na stav vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPOV_ID | ID útvaru povrchových vod | CHAR(16) | FK(UTV_POV(UPOV_ID)) |
| LOKAL_ID | ID lokality | CHAR(16) | PK |
| SOUR_X | X-souřadnice (v JTSK - Křovák) | REAL(0) |  |
| SOUR_Y | Y-souřadnice (v JTSK - Křovák) | REAL(0) |  |
| POZN | Poznámka - látky a jejich množství, míra významnosti | CHAR(255) |  |

| PREVOD | Převod vody |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPOVP_ID | Identifikátor vodního útvaru povrchových vod s odběrem do převodu | CHAR(16) | FK(UTV_POV(UPOV_ID)) |
| UPOVK_ID | Identifikátor vodního útvaru povrchových vod s vypouštěním z převodu | CHAR(16) | FK(UTV_POV(UPOV_ID)) |
| PRE_ID | Identifikátor převodu | CHAR(16) | PK |
| NAZ_PRE | Název převodu | CHAR(100) |  |
| TOKP_ID | ID vodního toku s odběrem do převodu | INT(12) | FK(TOK(TOK_ID)) |
| UTOKHP_ID | Identifikátor úseku toku - hrubé dělení s odběrem do převodu | INT(7) | FK(U_TOKH(UTOKH_ID)) |
| CISPOLH_P | Číslo polohy v úseku toku odběru do převodu | INT(3) |  |
| SOURP_X | X-souřadnice (v JTSK - Křovák) místa odběru | REAL(0) |  |
| SOURP_Y | Y-souřadnice (v JTSK - Křovák) místa odběru | REAL(0) |  |
| TOKK_ID | ID vodního toku vypouštění z převodu | INT(12) | FK(TOK(TOK_ID)) |
| UTOKHK_ID | Identifikátor úseku toku - hrubé dělení vypouštění z převodu | INT(7) | FK(U_TOKH(UTOKH_ID)) |
| CISPOLH_K | Číslo polohy v úseku toku vypouštění z převodu | INT(3) |  |
| SOURK_X | X-souřadnice (v JTSK - Křovák) vypouštění | INT(0) |  |
| SOURK_Y | Y-souřadnice (v JTSK - Křovák) vypouštění | INT(0) |  |
| KAPA_PRE | Kapacita převodu, m3/s | REAL(3) |  |
| OBM_PRE | Roční objem převáděné vody, mil.m3/rok | REAL(3) |  |
| QA_P | Dlouhodobý průměrný roční průtok v profilu odběru do převodu, m3/s | REAL(3) |  |
| QA_K | Dlouhodobý průměrný roční průtok v profilu vypouštění z převodu, m3/s | REAL(3) |  |
| TYP_PRE | Typ převodu | CHAR(1) | {K,G,P} |

| UPV_VLMORF | Morfologické vlivy na útvary povrchových vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPOV_ID | Identifikátor vodního útvaru povrchových vod | CHAR(16) | FK(UTV_POV(UPOV_ID)) |
| DR_UZIVMF | Druh užívání způsobující morfologický vliv | CHAR(20) | [číselník] |
| TYP_VLMORF | Typ vlivu | CHAR(2) | {číselník} |
| VYZN_VL | míra významnosti vlivu | CHAR(1) | {H=vysoká,M=střední} |
| MODIF_VL | Vliv způsobuje určení útvaru jako silně ovlivněný | CHAR(1) | {Y,N} |
| POZN | Poznámka | CHAR(255) |  |

| UPV_RISKSL | Rizikovost útvarů povrchových vod pro jednotlivé složky kvality |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPOV_ID | Identifikátor vodního útvaru povrchových vod | CHAR(16) | PK, FK(UPOV_RISK(UPOV_ID)) |
| SLOZKA_JAK | Složka kvality | CHAR(20) | PK, {číselník} |
| RISK_VL | Vyhodnocení rizikovosti útvaru z hlediska vlivů | CHAR(1) | {P=rizikový,M=nejistý,G=nerizikový} |
| RISK_ST | Vyhodnocení rizikovosti útvaru z hlediska monitoringu | CHAR(1) | {P=rizikový,M=nejistý,G=nerizikový} |
| TREND | Trend hnacích sil | CHAR(1) | {U=stoupající,S=stabilní,D=klesající} |
| RISK_SL | Celkové vyhodnocení rizikovosti útvaru pro složku | CHAR(1) | {P=rizikový,M=nejistý,G=nerizikový} |
| SPOLEH | Míra spolehlivosti vyhodnocení | CHAR(1) | {L=nízká,M=střední,H=vysoká} |
| POZN | Poznámka | CHAR(255) |  |

| UPV_RISK | Rizikovost útvaru povrchové vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |  |
| UPOV_ID | Identifikátor vodního útvaru povrchových vod | CHAR(16) | PK, FK(UTV_POV(UPOV_ID)) |  |
| RISK_EKO | Vyhodnocení rizikovosti útvaru z hlediska splnění cílů environmentální kvality - ekologického stavu | CHAR(1) | {P=rizikový,M=nejistý,G=nerizikový} |  |
| RISK_CHEM | Vyhodnocení rizikovosti útvaru z hlediska splnění cílů environmentální kvality - chemického stavu | CHAR(1) | {P=rizikový,M=nejistý,G=nerizikový} |  |
| SPOLEH | Míra spolehlivosti vyhodnocení | CHAR(1) |  | {L=nízká,M=střední,H=vysoká} |

| UTV_PZV | Vodní útvar podzemních vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UTV_PZV | Geometrie útvaru/skupiny útvarů | POLYGON |  |
| UPZV_IDE | Mezinárodní ID útvaru/skupiny útvarů | CHAR(24) |  |
| NAZ_UPZV | Název útvaru/skupiny útvarů | CHAR(100) |  |
| UPZV_ID | ID útvaru/skupiny útvarů | CHAR(16) | PK |
| POVODI_ID | ID (národní části) povodí, do kterého útvar/skupina útvarů patří | CHAR(1) | FK(POVODI(POVODI_ID)) |
| OBLAST_ID | ID oblasti povodí ČR, do které útvar patří | CHAR(2) | FK(OBLAST(OBLAST_ID)) |
| UPZV_SKUP | Příznak, zda se jedná o útvar nebo skupinu útvarů | CHAR(1) | {I=útvar,G=skupina útvarů} |
| PLO_UPZV | Plocha útvaru/skupiny útvarů, km2 | REAL(2) |  |

| UPZV_KOL | Kolektor vodního útvaru podzemních vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| KOL_ID | Identufikátor kolektoru | CHAR(16) | PK |
| UPZV_ID | ID útvaru/skupiny útvarů podzemních vod, do kterého kolektor patří | CHAR(16) | FK(UTV_PZV(UPZV_ID)) |
| NAZ_UKOL | Název kolektoru | CHAR(100) |  |
| TYP_ZVOD | Typ zvodnění | CHAR(1) | {C=souvislé,L=lokální} |
| GEO_UTVAR | Geologický útvar | CHAR(2) | {číselník} |
| LITOLOG | Litologie | CHAR(2) | {číselník} |
| SOUVRSTVI | Souvrství | CHAR(3) | {seznam}, Podmíněně: pro GEO_UTVAR=4 |
| HLADINA | Hladina | CHAR(1) | {číselník} |
| TYP_PROPST | Typ propustnosti | CHAR(4) | {číselník} |
| TRANS | Transmisivita | CHAR(2) | {číselník} |
| DREN_LOK | Přírodní drenáž lokální | CHAR(2) | {Y,N} |
| MINERAL | Celková mineralizace | CHAR(2) | {číselník} |
| TYP_CHEM | Chemický typ | CHAR(2) | {číselník} |

| KOL_DREN | Přírodní drenáž kolektoru vodního útvaru podzemních vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| KOL_ID | ID kolektoru | CHAR(16) | FK(UPZV_KOL(KOL_ID)) |
| UTOKH_ID | ID hydrologického úseku toku - hrubé členění, kde se kolektor odvodňuje | INT(7) | FK(U_TOKH(UTOKH_ID)) |

| UPZ_ZDROJ | Přírodní zdroje útvarů podzemních vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPZV_ID | ID útvaru/skupiny útvarů | CHAR(16) | PK, FK(UTV_PZV(UPZV_ID)) |
| QZD_50 | Dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů - 50 % kvantil, l/s | REAL(0) |  |
| QZD_80 | Dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů - 80 % kvantil, l/s | REAL(0) |  |
| QZD_95 | Dlouhodobé hodnoty přírodních zdrojů - 95 % kvantil, l/s | REAL(0) |  |
| QZK_MN | Aktuální (krátkodobé) roční hodnoty přírodních zdrojů - minimální hodnota, l/s | REAL(0) |  |

| UPZ_ODB | Odběry z útvarů podzemních vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPZV_ID | ID útvaru/skupiny útvarů | CHAR(16) | PK, FK(UTV_PZV(UPZV_ID)) |
| ODBZ_P | Průměrný roční odběr na útvar ve sledovaném období, l/s | REAL(0) |  |
| ODBZ_MN | Minimální roční odběr na útvar ve sledovaném období, l/s | REAL(0) |  |
| ODBZ_MX | Maximální roční odběr na útvar ve sledovaném období, l/s | REAL(0) |  |
| TREND | Trend ročních odběrů z útvaru | CHAR(1) | {U=stoupající,S=stabilní,D=klesající} |
| ROK_OD | Začátek období - rok | INT(4) |  |
| ROK_DO | Konec období - rok | INT(4) |  |

| UPZ_RISKQ | Rizikovost útvaru podzemní vody z hlediska kvantitativního stavu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPZV_ID | ID útvaru | CHAR(16) | PK, FK(UTV_PZV(UPZV_ID)) |
| ODMX_QZD95 | Poměr celk.maximálního odběru a 95 % kvantilu hodnoty dlouhodobých přírodních zdrojů útvaru | REAL(2) | výpočet: ODBZ_MX / QZD_95 |
| ODMX_QZKMN | Poměr celk.maximálního odběru a minimální hodnoty krátkodobých přírodních zdrojů útvaru | REAL(2) | výpočet: ODBZ_MX / QZK_MN |

| UPZ_VLBOD | Bodový zdroj znečištění podzemních vod (nebezpečnými látkami) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPZV_ID | ID útvaru/skupiny útvarů ve které se bodový zdroj nachází | CHAR(16) | FK(UTV_PZV(UPZV_ID)) |
| LOKAL_ID | ID lokality - zdroje | CHAR(16) | PK |
| NAZ_LOKAL | Název lokality - zdroje znečištění | CHAR(100) |  |
| SOUR_X | X-souřadnice (v JTSK - Křovák) | REAL(0) |  |
| SOUR_Y | Y-souřadnice (v JTSK - Křovák) | REAL(0) |  |
| VYZN_VL | Míra významnosti vlivu | CHAR(1) | {H-vysoká,M=střední,L=nízká} |
| SPOLEH | Míra spolehlivosti vyhodnocení | CHAR(1) | {L=nízká,M=střední,H=vysoká} |
| POZN | Poznámka | CHAR(255) |  |

| UPZ_VLPLO | Plošný zdroj znečištění podzemních vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPZV_ID | Identifikátor útvaru podzemních vod | CHAR(16) | PK, FK(UTV_POV(UPZV_ID)) |
| UK_JAK | Ukazatel jakosti – látka způsobující plošné znečištění | CHAR(6) | PK, {seznam} |
| ZAT_CELK | Celková zátěž látkou na útvar | REAL(2) |  |
| PLO_UZIV | Procento plochy útvaru, na které je látka aplikována | REAL(1) |  |
| ZAT_PLUZIV | Prům. plošná zátěž látkou/erozí na části plochy útvaru, na které je látka aplikována | REAL(4) |  |
| ZAT_PLO | Průměrná plošná zátěž (vstup látky do půdy) na útvar | REAL(0) |  |
| DR_VLPLO | Druh vlivu způsobujícího plošné znečištění | CHAR(2) | {číselník} |

| UPZ_RISKCH | Rizikovost útvaru podzemních vod z hlediska chemického stavu podle druhu znečištění |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPZV_ID | Identifikátor vodního útvaru podzemních vod útvaru | CHAR(16) | PK, FK(UPZV_RISK(UPZV_ID)) |
| DR_VLCHZ | Druh znečištění podzemních vod | CHAR(20) | PK, {číselník} |
| RISK_VL | Vyhodnocení rizikovosti útvaru z hlediska vlivů | CHAR(1) | {Y,N} |
| RISK_ST | Vyhodnocení rizikovosti útvaru z hlediska monitoringu | CHAR(1) | {Y,N} |
| RISK_DRZN | Celkové vyhodnocení rizikovosti útvaru pro druh znečištění | CHAR(1) | {P=rizikový,M=nejistý,G=nerizikový} |
| SPOLEH | Míra spolehlivosti vyhodnocení | CHAR(1) | {L=nízká,M=střední,H=vysoká} |

| UPZ_RISK | Rizikovost útvaru podzemních vod |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UPZV_ID | ID útvaru podzemních vod | CHAR(16) | PK, FK(UTV_PZV(UPZV_ID)) |
| RISK_Q | Útvar rizikový z hlediska kvantitativního stavu | CHAR(1) | {Y=rizikový,N=nerizikový} |
| RISK_CH | Útvar rizikový z hlediska chemického stavu | CHAR(1) | {Y=rizikový,N=nerizikový} |
| SPOLEH_Q | Míra spolehlivosti vyhodnocení z hlediska kvantitativního stavu | CHAR(1) | {L=nízká,M=střední,H=vysoká} |
| SPOLEH_CH | Míra spolehlivosti vyhodnocení z hlediska chemického stavu | CHAR(1) | {L=nízká,M=střední,H=vysoká} |
| NCIL_Q | Stanoveny nižší cíle z hlediska kvantitativního stavu | CHAR(1) | {Y,N} |
| NCILQ_P | Důvod stanovení nižších cílů z hlediska kvantitativního stavu | CHAR(255) | Podmíněně pro NCIL_Q=Y |
| NCIL_CH | Stanoveny nižší cíle z hlediska chemického stavu | CHAR(1) | {Y,N} |
| NCILCH_P | Důvod stanovení nižších cílů z hlediska chemického stavu | CHAR(255) | Podmíněně pro NCIL_CH=Y |

| PRF_JAK | Profil měření jakosti povrchové vody |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| PRFJAK_ID | Identifikátor profilu | CHAR(16) | PK |
| NAZ_OBJ | Název profilu | CHAR(100) |  |
| TOK_ID | ID vodního toku | INT(12) | FK(TOK(TOK_ID)) |
| HLGP_ID | Identifikátor hydrologického povodí (číslo hydrologického pořadí) | INT(9) | FK(HLGP(HLGP_ID)) |
| UTOKH_ID | Identifikátor úseku toku - hrubé dělení (horní maticové číslo) | INT(7) | FK(U_TOKH(UTOKH_ID)) |
| CISPOLH | Číslo polohy v úseku toku, kde se profil nachází - hrubé dělení | INT(3) |  |
| SOUR_X | X-souřadnice (v JTSK - Křovák) | REAL(0) |  |
| SOUR_Y | Y-souřadnice (v JTSK - Křovák) | REAL(0) |  |
| TYP_MSJAK | Monitorovací síť | CHAR(1) | {číselník} |

| PZV_JAK | Objekt měření jakosti podzemní vody |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| PZVJAK_ID | Identifikátor objektu | CHAR(16) | PK |
| NAZ_OBJ | Název objektu | CHAR(100) |  |
| SOUR_X | X-souřadnice (v JTSK - Křovák) | REAL(0) |  |
| SOUR_Y | Y-souřadnice (v JTSK - Křovák) | REAL(0) |  |
| TYP_MSJAK | Monitorovací síť | CHAR(1) | {číselník} |

| UKJAK_MPV | Monitoring povrchových vod – profily a ukazetele |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| PRFJAK_ID | Identifikátor profilu | CHAR(16) | PK, FK(PRF_JAK(PRFJAK_ID)) |
| UK_JAK | Ukazatel jakosti | CHAR(6) | PK, {seznam} |
| POC_MER | Počet měření | INT(5) |  |
| ROK_OD | Měření za období - od roku | INT(4) |  |
| ROK_DO | Měření za období - do roku | INT(4) |  |
| UKJAK_MPZ | Monitoring podzemních vod – profily a ukazatele |  |  |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| PZVJAK_ID | Identifikátor objektu | CHAR(16) | PK, FK(PZV_JAK(PZVJAK_ID)) |
| UK_JAK | Ukazatel jakosti | CHAR(6) | PK, {seznam} |
| POC_MER | Počet měření | INT(5) |  |
| ROK_OD | Měření za období - od roku | INT(4) |  |
| ROK_DO | Měření za období - do roku | INT(4) |  |

| UKJAK_CIL | Pracovní cíle pro hodnocení rizikovosti z hlediska ekologického a chemického stavu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| UK_JAK | Ukazatel jakosti | CHAR(6) | PK, {seznam} |
| UKJAK_J | Jednotka ukazatele jakosti | CHAR(20) |  |
| LIM_CILPV | Pracovní cíl pro povrchové vody – imisní limitní hodnota ukazatele | REAL(5) |  |
| LIM_CILPZ | Pracovní cíl pro podzemní vody – imisní limitní hodnota ukazatele | REAL(5) |  |

| CHR_UZ | Chráněné území |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení |
| CHR_UZ | Geometrie chráněného území | POLYGON/BOD |  |
| CHRUZ_ID | ID chráněného území | CHAR(16) |  |
| NAZ_CHRUZ | Název chráněného území | CHAR(100) |  |
| TYP_CHRUZ | Typ chráněného území | CHAR(1) | {D,R,E,N,H,B} |
| POVODI_ID | ID povodí, do kterého chráněné území patří | CHAR(1) | FK(POVODI(POVODI_ID)) |

| EKNUK_DAT | Hodnota ekonomického ukazatele |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atribut | Popis atributu | Datový typ | Omezení/podmíněnost |
| OBLAST_ID | ID oblasti povodí ČR | CHAR(2) | PK, FK(OBLAST(OBLAST_ID)) |
| POVODI_ID | ID povodí (národní část mezinár. oblasti) | CHAR(1) | PK, Pokud se hodnota vztahuje na celou oblast povodí ČR: POVODI_ID=0 (nula) |
| EKN_UK | Ekonomický ukazatel | CHAR(20) | PK, {seznam} |
| ODV_PRUM | Průmyslové odvětví (podle OKEČ) | CHAR(2) | Podmíněně tam, kde je hodnota ukazatele vztahována k určitému průmyslovému odvětví (viz číselník EKN_UK) |
| EKNUK_DAT | Hodnota ekonomického ukazatele – číselný ukazatel | REAL(0/2) | Poznámka: počet desetinných míst 0 nebo 2 podle typu ukazatele |
| EKNUK_TXT | Hodnota ekonomického ukazatele - textový ukazatel | CHAR(255) |  |

#### Číselníky a seznamy

| OBLAST_ID | ID oblasti povodí ČR |
| --- | --- |
| Kód | Popis |
| LA | Horní a střední Labe |
| OH | Ohře a Dolní Labe |
| VH | Horní Vltava |
| BE | Berounka |
| VD | Dolní Vltava |
| OD | Odra |
| MO | Morava |
| DY | Dyje |

| POVODI_ID | ID národní části mezinárodní oblasti povodí |
| --- | --- |
| kód | popis |
| 1 | Labe |
| 2 | Odra |
| 4 | Dunaj |

| EKOREG_IDE | Mezinárodní ID ekoregionu |
| --- | --- |
| Kód | Popis |
| 09 | Centrální vysočina |
| 10 | Karpaty |
| 11 | Maďarská nížina |
| 16 | Východní plošiny |

| KTG_GEOL | Kategorie podle geologie podle systému A |
| --- | --- |
| Kód | Popis |
| C | Vápenitý |
| S | Křemitý |
| KTG_HLGPX | Kategorie podle velikosti plochy povodí podle systému A |
| Kód | Popis |
| S | <100 km2 |
| M | 100-1000 km2 |
| L | 1000-10000 km2 |
| XL | >10000 km2 |
| KTG_KOTA | Kategorie podle nadmořské výšky |
| Kód | Popis |
| L | <200 m |
| ML | 200-500 m |
| MH | 500-800 m |
| H | >800 m |

| KTG_PLONA | Kategorie podle velikosti plochy povodí podle systému A |
| --- | --- |
| kód | popis |
| S | 0,5-1 km2 |
| M | 1-10 km2 |
| L | 10-100 km2 |
| KTG_DBZDRZ | Kategorie podle doby zdržení |
| kód | popis |
| S | 5-10 dnů |
| M | 10-365 dnů |
| L | >365 dnů |
| KTG_HLBP | Kategorie podle průměrné hloubky |
| kód | popis |
| V | <3 m |
| S | 3-15 m |
| D | >15 m |

| GEO_UTVAR | geologický útvar |
| --- | --- |
| kód | popis |
| 01 | Kvartér |
| 02 | Neogén |
| 03 | Paleogén |
| 04 | Křída |
| 05 | Permokarbon |
| 06 | Proterozoikum, paleozoikum a krystalinikum |

| LITOLOG | Litologie |
| --- | --- |
| kód | popis |
| 01 | štěrkopísek |
| 02 | písek |
| 03 | písek a hlína |
| 04 | písek, hlína a štěrkopísek |
| 05 | slepence |
| 06 | pískovce |
| 07 | prachovce |
| 08 | jílovce |
| 09 | slínovce |
| 10 | břidlice a droby |
| 11 | vápence |
| 12 | vulkanity |
| 13 | metamorfity |
| 14 | granitoidy |
| 15 | krystalinikum vcelku |

| SOUVRSTVI | souvrství |  |
| --- | --- | --- |
| kód | popis | strat. jednotka |
| Kkv | klikovské | senon |
| Km | merboltické | spodní santon |
| Kbz | březenské | coniak |
| Kt | teplické | svrchní turon, coniak |
| Kj | jizerské | střední turon |
| Kb | bělohorské | spodní turon |
| Kk | korycanské | cenoman |
| Kp | perucké | cenoman |
| Kpk | perucko-korycanské | cenoman |

| HLADINA | hladina |
| --- | --- |
| kód | popis |
| V | volná |
| N | napjatá (negativní) |
| A | artéská (napjatá pozitivní) |
| TYP_PROPST | typ propustnosti |
| kód | popis |
| Pr | průlinová |
| Pu | puklinová |
| K | krasová |
| PrPu | průlinová, puklinová, převažuje puklinová |
| PuPr | puklinová, průlinová, převažuje průlinová |
| TRANS | transmisivita m2/s |
| kod | popis |
| 1 | >6.10-3 |
| 2 | 1.10-3-6.10-3 |
| 3 | 1.10-4-1.10-3 |
| 4 | 1.10-5-1.10-4 |
| 5 | 1.10-6 –1.10-5 |
| 6 | <1.10-6 |
| MINERAL | mineralizace (g/l) |
| kód | popis |
| 1 | <0,3 |
| 2 | 0,3-1 |
| 3 | >1 |
| TYP_CHEM | chemický typ |
| kód | popis |
| 01 | Ca-HCO3 |
| 02 | Na-HCO3 |
| 03 | Ca-SO4 |
| 04 | Na-SO4 |
| 05 | Mg-SO4 |
| 06 | Ca-Na-HCO3 |
| 07 | Ca-Mg-HCO3 |
| 08 | Ca-Mg-SO4 |
| 09 | Ca-HCO3-SO4 |
| 10 | Ca-Na-HCO3-SO4 |
| 11 | Na-HCO3-SO4 |

| ZP_CIST | způsob čištění odpadních vod |
| --- | --- |
| kód | popis |
| N | bez čištění |
| M | mechanický |
| B | mechanický-biologický |
| C | mechanický-biologický-chemický |
| J | jiný |

| DR_ODV | druh odvětví |  |
| --- | --- | --- |
| kód | popis | rozsah podle OKEČ |
| K | komunální | 41 bez 410010, 90 |
| P | průmysl | 10-39 |
| PT | potravinářský průmysl | 15 |
| PR | ostatní průmysl | 10-14, 16-39 |
| E | energetika | 401, 403 |
| Z | zemědělství | 01-05 |
| J | jiné | 410010, 45, 50-93 |

| ZPST_JVV | Způsob stanovení hodnot ukazatelů jakosti vypouštěných odpadních vod |
| --- | --- |
| kód | Popis |
| M | měření |
| V | výpočet |
| O | odhad |

| DR_UZUZ | Druh užívání území |
| --- | --- |
| kód | popis |
| 100 | Uměle přetvořené povrchy (městská zástavba, průmysl, doprava) |
| 130 | Doly, skládky a staveniště |
| 210 | Orná půda |
| 220 | Trvalé plodiny |
| 221 | Vinice |
| 222 | Sady, chmelnice a zahradní plantáže |
| 230 | Travní porosty |
| 240 | Smíšené zemědělské oblasti |
| 300 | Lesy a polopříodní vegetace |
| 400 | Mokřady |

| TYP_PRIC | Typ příčné stavby |
| --- | --- |
| kód | popis |
| HP | přehradní hráz |
| HR | hráz malé vodní nádrže či rybníka |
| JS | jez, pevný stupeň |
| JP | jez pohyblivý |
| JK | jez kombinovaný |

| TYP_VLPRIM | Typ přímého vlivu na povrchové vody |
| --- | --- |
| kód | popis |
| R | Rybolov |
| Z | Zavlečené druhy |
| N | Nasazování |
| V | Pobřežní vegetace |

| DR_UZIVMF | Druh užívání způsobující morfologický vliv |
| --- | --- |
| kód | popis |
| D | Vodní doprava |
| P | Ochrana proti povodním |
| E | Výroba elektrické energie |
| Z | Zemědělství a lesnictví |
| V | Zásobování vodou |
| R | Rekreace |
| U | Urbanizace |
| TYP_VLMORF | Typ morfologického vlivu |
| kód | popis |
| 01 | Napřimování toku |
| 02 | Vzdouvání |
| 03 | Zpevnění břehů a koryta |
| 04 | Podélné hráze |
| 05 | Zastavěné oblasti v blízkosti toku |
| 06 | Změna profilu toku |
| 07 | Příčná překážka (narušení konektivity toku) |
| 08 | Úprava prostředí - těžba sedimentů |
| 09 | Úprava prostředí - podélné narovnání |
| 10 | Zatrubnění |
| 11 | Kombinovaný vliv |
| 99 | Jiný |

| TYP_PRE | Typ převodu |
| --- | --- |
| kód | popis |
| K | kanál |
| G | Trubní - gravitační |
| P | Trubní - čerpáním |

| DR_VLPLO | druh vlivu způsobujícího plošné znečištění |  |
| --- | --- | --- |
| kód | popis | poznámka |
| AD | atmosférická depozice |  |
| ER | eroze |  |
| Z | zemědělství |  |
| C | vlivy celkem | Pro dusík souhrně vliv z atmosférické depozice a zamědělství |

| DR_VLCHZ | Druh znečištění podzemních vod |
| --- | --- |
| kód | popis |
| NBL | Bodové zdroje znečištění nebezpečnými látkami |
| ACID | Plošné zdroje znečištění acidifikací |
| N | Plošné zdroje znečištění dusíkem |
| PES | Plošné zdroje znečištění pesticidy |

| SLOZKA_JAK | Složka kvality |
| --- | --- |
| kód | popis |
| PHYTO | Fytoplankton |
| MAC_PHYTO | Makrofyta |
| BEN_INV | Fytobentos |
| FISH | Rybí společenstva |
| HYDRO_REG | Hydrologický režim |
| RIV_CONT | Kontinuita toku |
| MORPH_COND | Morfologické podmínky |
| GEN_COND | Všeobecné podmínky |
| SYNTH | Syntetické látky |
| NON_SYNTH | Nesyntetické látky |

| TYP_MSJAK | Monitorovací síť |
| --- | --- |
| kód | Popis |
| H | Státní monitorovací síť ČHMÚ |
| S | Monitoring správců vodních toků |
| P | Monitoring provozovatelů odběrů pitné vody |
| J | Jiný |

| TYP_CHRUZ | Typ chráněného území |
| --- | --- |
| kód | popis |
| D | odběr vody pro lidskou spotřebu |
| R | rekreační vody |
| E | hospodářsky významné druhy |
| N | oblasti citlivé na živiny |
| H | oblasti pro ochranu přírodních stanovišť |
| B | oblasti pro ochranu volně žijících ptáků |

| EKN_UK | Ekonomický ukazatel/charakteristika |  |
| --- | --- | --- |
|  | obecný socio-ekonomický ukazatel |  |
| kod | ukazatel | jednotka |
| O1 | Populace |  |
| O11 | celkový počet obyvatel | tis. |
| O111 | počet obyvatel v městské oblasti | tis. |
| O112 | počet obyvatel ve venkovské oblasti | tis. |
| O113 | počet obyvatel v produktivním věku (15 - 64 let) | tis. |
| O12 | počet domácností | tis. |
| O13 | hustota obyvatelstva | obyvatel/km2 |
| O131 | hustota obyvatelstva v městské části | obyvatel/km2 |
| O132 | hustota obyvatelstva ve venkovské části | obyvatel/km2 |
| O2 | Hrubý domácí produkt (ČR) |  |
| O21 | celkový HDP (běžné ceny) | mld. Kč/rok |
| O22 | HDP na obyvatele | Kč/obyv. |
| O23 | HDP na zaměstnance | Kč/zaměst. |
| O3 | Míra ekonomického růstu (ČR) |  |
| O31 | celková | % |
| O32 | podle hlavních sektorů NH: |  |
| O321 | • zemědělství | % |
| O322 | • průmysl dle OKEČ | % |
| O323 | • služby a ostatní sektory NH | % |
| O4 | Měsíční čistý průměrný příjem |  |
| O41 | na obyvatele | Kč |
| O42 | na domácnost | Kč |
| O5 | Zaměstnanost a nezaměstnanost |  |
| O51 | celková zaměstnanost | tis. obyv. |
| O52 | zaměstnanost podle hlavních sektorů NH: |  |
| O521 | • zemědělství | tis. obyv. |
| O522 | • průmysl dle OKEČ | tis. obyv. |
| O523 | • služby a ostatní sektory NH | tis. obyv. |
| O53 | míra nezaměstnanosti | % |

| EKN_UK | Ekonomický ukazatel/charakteristika |  |
| --- | --- | --- |
|  | VH služby |  |
| kod | charakteristika | jednotka |
| S1 | Zásobení vodou |  |
| S11 | Celkové odběry vody |  |
| S111 | Celkové odběry vody (množství) |  |
| S112 | Celkové odběry vody (počet) |  |
| S1111 | z povrchových zdrojů | mil. m3/rok |
| S11111 | z toho: energetika | mil. m3/rok |
| S11112 | průmysl | mil. m3/rok |
| S11113 | vodovody | mil. m3/rok |
| S11114 | zemědělství | mil. m3/rok |
| S11115 | ostatní | mil. m3/rok |
| S1112 | z podzemních zdrojů | mil. m3/rok |
| S11121 | z toho: energetika | mil. m3/rok |
| S11122 | průmysl | mil. m3/rok |
| S11123 | vodovody | mil. m3/rok |
| S11124 | zemědělství | mil. m3/rok |
| S11125 | ostatní | mil. m3/rok |
| S1121 | z povrchových zdrojů | počet |
| S11211 | z toho: energetika | počet |
| S11212 | průmysl | počet |
| S11213 | vodovody | počet |
| S11214 | zemědělství | počet |
| S11215 | ostatní | počet |
| S1122 | z podzemních zdrojů | počet |
| S11221 | z toho: energetika | počet |
| S11222 | průmysl | počet |
| S11223 | vodovody | počet |
| S11224 | zemědělství | počet |
| S11225 | ostatní | počet |
| S12 | Zásobení z vodovodů pro veřejnou potřebu |  |
| S121 | obyvatelstvo připojené na vodovody | % |
| S122 | celkové zásobení z vodovodů (voda fakturovaná) | mil. m3/rok |
| S1221 | z povrchových zdrojů | mil. m3/rok |
| S1222 | z podzemních zdrojů | mil. m3/rok |
| S123 | sektor domácností (voda fakturovaná) | mil. m3/rok |
| S124 | sektor průmyslu (voda fakturovaná) | mil. m3/rok |
| S125 | sektor zemědělství (voda fakturovaná) | mil. m3/rok |
| S126 | ztráty vody (poměr mezi vodou vyrobenou a fakturovanou) | % |
| S127 | počet subjektů vlastnících infrastrukturu | počet |
| S128 | hrubá produkce (OKEČ 41) | mil. Kč/rok |
| S13 | Zásobení z vlastních zdrojů (nad 500 m3/měsíc, 6000 m3/rok) |  |
| S131 | obyvatelstvo | % |
| S132 | průmysl | % |
| S133 | zemědělství | % |
| S134 | celkem | mil. m3/rok |
| S1341 | z povrchových zdrojů | mil. m3/rok |
| S1342 | z podzemních zdrojů | mil. m3/rok |
| S14 | Požadavky na veřejné zásobení |  |
| S141 | počet osob | tis. |
| S142 | počet domácností | tis. |
| S143 | podíl zásobení v městské oblasti | % |
| S144 | podíl zásobení ve venkovské oblasti | % |
| S2 | Vypouštění a čištění odpadních vod, kanalizace pro veřejnou potřebu |  |
| S21 | Vypouštění odpadních a důlních vod do povrchových vod |  |
| S211 | Vypouštění odpadních a důlních vod do povrchových vod (množství) |  |
| S212 | Vypouštění odpadních a důlních vod do povrchových vod (počet) |  |
| S2111 | celkem | mil. m3/rok |
| S21111 | z toho: energetika | mil. m3/rok |
| S21112 | průmysl | mil. m3/rok |
| S21113 | kanalizace | mil. m3/rok |
| S21114 | zemědělství | mil. m3/rok |
| S21115 | ostatní | mil. m3/rok |
| S2121 | celkem | počet |
| S21211 | z toho: energetika | počet |
| S21212 | průmysl | počet |
| S21213 | kanalizace | počet |
| S21214 | zemědělství | počet |
| S21215 | ostatní | počet |
| S22 | Kanalizace pro veřejnou potřebu |  |
| S221 | obyvatelstvo připojené na veřejnou kanalizaci | % |
| S222 | množství odváděných odpadních vod (celkem) | mil. m3/rok |
| S2221 | z toho: domácnosti celkem | mil. m3/rok |
| S22211 | na osobu | m3/rok |
| S22212 | na domácnost | m3/rok |
| S2222 | průmysl | mil. m3/rok |
| S2223 | zemědělství | mil. m3/rok |
| S223 | počet subjektů vlastnících infrastrukturu | počet |
| S224 | hrubá produkce (OKEČ 90) | mil. Kč/rok |
| S23 | Čistírny odpadních vod (ČOV) |  |
| S231 | ČOV (počet) |  |
| S232 | ČOV (kapacita) |  |
| S2311 | celkem | počet |
| S23111 | mechanické ČOV | počet |
| S23112 | biologické ČOV | počet |
| S2321 | celkem | tis. EO |
| S23211 | mechanické ČOV | tis. EO |
| S23212 | biologické ČOV | tis. EO |
| S2322 | přírůstek kapacity intenzifikovaných ČOV | tis. EO |
| S233 | obyvatelstvo připojené na ČOV | % |
| S3 | Závlahy |  |
| S31 | počet vlastníků infrastruktury | počet |
| S32 | celková plocha závlah | tis. ha |
| S33 | hrubá produkce (OKEČ 01.41) | mil. Kč/rok |
| S34 | farmy/zemědělci připojení na veřejné zásobování |  |
| S341 | celkové množství vody | mil. m3/rok |
| S3411 | z povrchových zdrojů | mil. m3/rok |
| S3412 | z podzemních zdrojů | mil. m3/rok |
| S35 | farmy/zemědělci zásobovaní z vlastních zdrojů |  |
| S351 | celkové množství vody | mil. m3/rok |
| S3511 | z povrchových zdrojů | mil. m3/rok |
| S3512 | z podzemních zdrojů | mil. m3/rok |
| S36 | hl. plodiny na zavlažovaném území |  |
| S361 | obilí (OKEČ 1.11) | tis. ha |
| S362 | zelenina (OKEČ 1.12) | tis. ha |
| S363 | ovoce OKEČ (1.13) | tis. ha |
| S4 | Služby správců povodí, správců vodních toků a jiných subjektů |  |
| S41 | Vodní toky (délka) |  |
| S411 | celkem | km |
| S4111 | z toho ve správě: Povodí, s.p. | km |
| S4112 | Lesů ČR | km |
| S4113 | ZVHS | km |
| S4114 | jiných subjektů | km |
| S42 | upravené vodní toky celkem | km |
| S43 | Plavební kanály (délka celkem) | km |
| S44 | Plavební komory (počet) | počet |
| S45 | Zásobní kapacity |  |
| S451 | počet vodních nádrží (VN) | počet |
| S452 | celkový prostor VN | mil. m3 |
| S453 | celkový zásobní prostor VN | mil. m3 |
| S454 | převládající účely zásobení | slovní popis |
| S46 | Ochranné kapacity |  |
| S461 | počet VN | počet |
| S462 | celkový ovladatelný ochranný prostor VN | mil. m3 |
| S463 | počet polderů | počet |
| S464 | celkový ochranný prostor polderů | mil. m3 |
| S47 | Kapacity pro vytvoření spádu |  |
| S471 | počet přehrad | počet |
| S472 | počet jezů | počet |
| S473 | hydroenergetický potenciál teoretický | GWh/rok |
| S474 | hydroenergetický potenciál využitelný | GWh/rok |

| EKN_UK | Ekonomický ukazatel/charakteristika |  |
| --- | --- | --- |
|  | užívání vody |  |
| kod | charakteristika | jednotka |
| U01 | Zemědělství |  |
| U011 | orná půda celkem | tis. ha |
| U012 | hospodářská zvířata (počty dle hlavních druhů) |  |
| U0121 | skot (OKEČ 1.21) | tis. |
| U0122 | ovce, kozy, … (OKEČ 1.22) | tis. |
| U0123 | prasata (OKEČ 1.23) | tis. |
| U0124 | drůbež (OKEČ 1.24) | tis. |
| U013 | hektarové výnosy v členění dle hlavních skupin zemědělských plodin |  |
| U0131 | obilí (OKEČ 1.11) | t/ha/rok |
| U0132 | zelenina (OKEČ 1.12) | t/ha/rok |
| U0133 | ovoce (OKEČ 1.13) | t/ha/rok |
| U014 | hrubá zemědělská produkce |  |
| U0141 | celková | tis. Kč/rok |
| U0142 | průměrná na hektar zemědělské půdy | tis. Kč/rok |
| U015 | počet zaměstnanců | tis. |
| U016 | cekové užití hlavních vstupů (prům. hnojiva a ochranné látky) |  |
| U0161 | nitráty | t/ha (čistých živin) |
| U0162 | fosfor | t/ha (čistých živin) |
| U0163 | pesticidy | t/ha (čistých živin) |
| U02 | Průmysl |  |
| U021 | hrubá produkce celkem | mil. Kč/rok |
| U0211 | hrubá produkce dle OKEČ | mil. Kč/rok |
| U022 | počet zaměstnanců celkem | tis. |
| U0221 | počet zaměstnanců dle OKEČ | tis. |
| U03 | Služby a ostatní sektory NH |  |
| U031 | hrubá produkce celkem | mil. Kč/rok |
| U032 | produkce klíčových služeb |  |
| U0321 | stavebnictví (OKEČ 45) | mil. Kč/rok |
| U0322 | obchod a opravy (OKEČ 50-52) | mil. Kč/rok |
| U0323 | ubytování a stravování (OKEČ 55) | mil. Kč/rok |
| U0324 | doprava, skladování, spoje (OKEČ 60-64) | mil. Kč/rok |
| U0325 | ostatní (sekce J - Q) | mil. Kč/rok |
| U04 | Využití vodní energie |  |
| U041 | instalovaný výkon VE | MW |
| U042 | výroba elektřiny |  |
| U0421 | celkem | GWh/rok |
| U0422 | % z celkové státní výroby | % |
| U043 | počet zaměstnanců | tis. |
| U05 | Tepelná a jaderná energetika |  |
| U051 | instalovaný výkon |  |
| U0511 | tepelné elektrárny | MW |
| U0512 | jaderné elektrárny | MW |
| U052 | výroba elektřiny |  |
| U0521 | tepelné elektrárny | GWh/rok |
| U0522 | jaderné elektrárny | GWh/rok |
| U0523 | celkem | GWh/rok |
| U0524 | % z celkové státní výroby | % |
| U053 | počet zaměstnanců | tis. |
| U06 | Plavba a vodní doprava |  |
| U061 | přeprava zboží |  |
| U0611 | množství | mil. tkm/rok |
| U0612 | hodnota | mil. Kč/rok |
| U062 | přístavy |  |
| U0621 | počet přístavů | počet |
| U0622 | množství přepraveného zboží | tis. t/rok |
| U0623 | hodnota přepraveného zboží | mil. Kč/rok |
| U063 | počet zaměstnanců | tis. |
| U064 | počet proplavených lodí | počet/rok |
| U065 | ujetá vzdálenost lodí celkem | km/rok |
| U07 | Těžba štěrku (z tekoucích a stojatých vod) |  |
| U071 | počet těžebních společností |  |
| U072 | počet těžebních míst |  |
| U073 | hrubá produkce | mil. Kč/rok |
| U074 | počet zaměstnanců | tis. |
| U075 | celkový objem těžby štěrku | tis. t/rok |
| U08 | Rybí hospodářství |  |
| U081 | počet rybích farem |  |
| U082 | hrubá produkce | mil. Kč/rok |
| U083 | počet zaměstnanců | tis. |
| U084 | množství prodaných ryb za rok | tis. t/rok |
| U09 | Rekreační rybolov |  |
| U091 | počet revírů | počet |
| U092 | počet vydaných povolení | počet |
| U10 | Jízda na člunech a windsurfing |  |
| U101 | Počet osob na den |  |
| U11 | Cestovní ruch |  |
| U111 | počet turistů na den | počet |
| U112 | průměrné výdaje na turistu a den | Kč |
| U113 | celková hrubá produkce | mil. Kč/rok |
| U114 | počet zaměstnanců | tis. |
| U12 | Ochrana před povodněmi |  |
| U121 | chráněné obyvatelstvo | tis. |
| U122 | hrubá produkce chráněných ekonomických aktivit | mil. Kč/rok |
| U123 | potenciální ztráty na majetku, ekonomických aktivitách | mil. Kč |
| U13 | Odvodnění |  |
| U131 | Délka městského odvodnění | km |
| U132 | Délka zemědělského odvodnění | km |
| U14 | Plošné znečištění |  |
| U141 | dusík | kg/hektar/rok |
| U142 | fosfor | kg/hektar/rok |
| U143 | pesticidy | kg/hektar/rok |
| U144 | síra | kg/hektar/rok |
| U145 | ztráta půdy erozí | t/ha/rok |

| ODV_PRUM | Průmyslové odvětví podle OKEČ |  |
| --- | --- | --- |
| kód | popis | rozsah podle OKEČ |
| 01 | těžba nerostných surovin | 10 - 14 |
| 02 | potravinářský průmysl | 15 |
| 03 | textilní, oděvní a kožedělný průmysl | 17 - 19 |
| 04 | zpracování dřeva | 20 |
| 05 | papírenský průmysl | 21 |
| 06 | chemický průmysl a rafinace ropy | 23 - 24 |
| 07 | pryžové a plastové výrobky | 25 |
| 08 | sklářský a keramický průmysl | 26 |
| 09 | výroba základních kovů | 27 |
| 10 | strojírenský průmysl | 28 - 29 |
| 11 | elektrotechnický průmysl | 30 - 33 |
| 12 | výroba dopravních prostředků | 34 - 35 |
| 13 | výroba a rozvod elektřiny | 401 |
| 14 | výroba tepla | 403 |

Seznam ukazatelů jakosti

| CAS-No. | Název látky | Akronym | UK_JAK | jednotkyemisní – koncen-trace | jednotkemisní – látkový odtok | Jednotky -Plošné zatížení | EPER RK 96/61/ES | Relevantní pro Labe | relevantnípro Dunaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71-55-6 | 1,1,1-trichlorethan | 1,1,1-TCEAN | FC 0030 | g/l | kg/rok |  |  |  | X |
| 79-01-6 | 1,1,2-trichlorethen | 1,1,2-TCE | FC0070 | g/l | kg/rok |  |  | 86/280/EHS | X |
| 75-35-4 | 1,1-dichlorethen | DCE | FC0055 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 79-34-5 | 1,1,2,2-tetrachlorethan | 1,1,2,2-tetrace | FC0045 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 87-61-6 | 1,2,3-trichlorbenzen | 1,2,3-TCB | FF0035 | g/l | kg/rok |  |  | 86/280/EHS | X |
| 95-94-3 | 1,2,4,5-tetrachlorbenzen | 1,2,4,5-tetraCB | FF0050 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 120-82-1 | 1,2,4-trichlorbenzen | 1,2,4-TCB | FF0040 | g/l | kg/rok |  |  | 86/280/EHS | X |
| 156-59-2 | 1,2-cis-dichloreten | 1,2-C-DCEEN | FC0065 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 95-50-1 | 1,2-dichlorbenzen | O-DCB | FF0010 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 107-06-2 | 1,2-dichlorethan | 1,2-DCEAN | FC0025 | g/l | kg/rok |  | X | EPER | X |
| 528-29-0 | 1,2-dinitrobenzen | 1,2dinB | FE0220 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 156-60-5 | 1,2-trans-dichloreten | 1,2-T-DCEEN | FC0066 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 108-70-3 | 1,3,5-trichlorbenzen | 1,3,5-TCB | FF0045 | g/l | kg/rok |  | X | 86/280/EHS | X |
| 59440-90-3 | 1,3-dichlor-2-propyl-2,3-dichlor-1-propylether | 1,3-dc-2-prop-2,3-dc-1-propet | FB0020 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 541-73-1 | 1,3-dichlorbenzen | M-DCB | FF0015 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 99-65-0 | 1,3-dinitrobenzen | 1,3dINB | FE0225 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 89-61-2 | 1,4-dichlor-2-nitrobenzen | 1,4DC2nB | FE0250 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 106-46-7 | 1,4-dichlorbenzen | P-DCB | FF0020 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | 1-chlor-2,3-epoxypropan | 1-c-2,3-epoxyprop | FB0033 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 97-00-7 | 1-chlor-2,4-dinitrobenzen | 1C2,4DinB | FE0265 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 88-73-3 | 1-chlor-2-nitrobenzen | 1C2nB | FE0235 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 121-73-3 | 1-chlor-3-nitrobenzen | 1C3nB | FE0240 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 100-00-5 | 1-chlor-4-nitrobenzen | 1C4nB | FE0245 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 90-13-1 | 1-chlornaftalen | 1-CNAFTAlen | FF0065 | g/l | kg/rok |  |  | X |  |
| 4901-51-3 | 2,3,4,5-tetrachlorfenol | 2,3,4,5-tetracp | FE0155 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 59-90-2 | 2,3,4,6-tetrachlorfenol | 2,3,4,6-tetracp | FE0160 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 935-95-5 | 2,3,5,6-tetrachlorfenol | 2,3,5,6-tetracp | FE0165 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 576-24-9 | 2,3-dichlorfenol | 2,3DCP | FE0110 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 95-95-4 | 2,4,5-trichlorfenol | 2,4,5-TCP | FE0145 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 88-06-2 | 2,4,6-trichlorfenol | 2,4,6-TCP | FE0150 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 120-83-2 | 2,4-dichlorfenol | 2,4DCP | FE0115 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 121-14-2 | 2,4-dinitrotoluen | 2,4-DNT | FE0050 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 583-78-8 | 2,5-dichlorfenol | 2,5DCP | FE0120 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 606-20-2 | 2,6-dinitrotoluen | 2,6 –DNT | FE0060 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | 2-aminonaftalen-6,8-disulfonan | 2-amnaft-6,8-dis | FE0315 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 148-75-4 | 2-hydroxynaftalen-3,6-disulfonan | 2-hydrnaft-3,6-dis | FE0310 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 121-86-8 | 2-chlor-4-nitrotoluen | 2-C-4-NT | FE0070 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | 2-chlor-1,3-butadien | 2-c-1,3-butadien | FC0093 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 95-51-2 | 2-chloranilin | 2-CANilin | FE0190 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 95-57-8 | 2-chlorfenol | 2-Cphen | FE0095 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 88-72-2 | 2-nitrotoluen | 2-NiTrotoluen | FE0030 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 95-76-1 | 3,4-dichloranilin | 3,4-DiCANilin | FE0205 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 95-77-2 | 3,4-dichlorfenol | 3,4-DCP | FE0135 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 108-42-9 | 3-chloranilin | 3-CANilin | FE0195 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 108-43-0 | 3-chlorfenol | 3-CpHEN | FE0100 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 99-08-1 | 3-nitrotoluen | 3-NT | FE0035 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 3709-43-1 | 4,4-dinitrostilben-2,2-disulfonan | 4,4-dnstilb-2,2-dis | FE0325 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 89-63-4 | 4-chlor-2-nitroanilin | 4-c-2-nitroanilin | FE0210 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 89-59-8 | 4-chlor-2-nitrotoluen | 4-c-2-nt | FE0075 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 106-47-8 | 4-chloranilin | 4-CANilin | FE0200 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 99-99-0 | 4-nitrotoluen | 4-NT | FE0040 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 104-40-5 | 4-nonylfenol | 4-nonylp | FE0080 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 140-66-9 | 4-terc. oktylfenol | 4-tOktylP | FE0086 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 25154-52-3 | nonylfenoly | nonylfenoly | FE0084 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 15972-60-8 | Alachlor | alachlor | FE0360 | g/l | kg/rok | kg/ha/rok |  |  |  |
| 309-00-2 | Aldrin | ALDRIN | FF0155 | g/l | kg/rok |  |  | 86/280/EHS | X |
| 62-53-3 | anilín | anilIn | FE0180 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 120-12-7 | antracen | ANTRACEN | FD0020 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 84-50-4 | antrachinon-2,6-disulfonan | antrach-2,6-dis | FE0320 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 1912-24-9 | atrazin | ATRAZIN | FE0365 | g/l | kg/rok | kg/ha/rok |  |  | X |
| 2642-71-9 | azinfos-ethyl | azinfos-et | FE0530 | g/l | kg/rok |  |  |  | X |
| 86-50-0 | azinfos-methyl | azinfos-met | FE0525 | g/l | kg/rok |  |  |  | X |
| 71-43-2 | benzen | BENZEN | FD0010 | g/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
| 56-55-3 | benzo(a)antracen | B-A-ANTRACEN | FD0055 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 50-32-8 | benzo(a)pyren | B-A-PYREN | FD0060 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 205-99-2 | benzo(b)fluoranthen | B-B-FLUORANT | FD0065 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 191-24-2 | benzo(g,h,i)perylen | B-GHI-PERYL | FD0070 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 207-08-9 | benzo(k)fluoranthen | b-k-fluorant | FD0075 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 63283-80-7 59440-89-0 | bis(1,3 dichlor-2-propyl)ether | bis1,3-dc-2-propet | FB0010 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 7774-68-7 | bis(2,3 dichlor-1-propyl)ether | bis2,3-dc-1-propet | FB0015 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| n.a. | bromderiváty difenyletheru | bromdifenylether | FE0535 | g/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
| 6190-65-4 | desethylatrazin | DE-ATRAZIN | FE0370 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 117-81-7 | di(2-ethylexyl)ftalát DEHP | DEHP | FE0520 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 53-70-3 | dibenzo(ah)antracen | DIB-AH-ANTR | FD0080 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 60-57-1 | dieldrin | DIELDRIN | FE0375 | g/l | kg/rok |  |  | 86/280/EHS | X |
| 75-09-2 | dichlormetan | DCM | FC0005 | g/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
| 62-73-7 | dichlorvos | dichlorvos | FB0075 | g/l | kg/rok |  |  |  | X |
| 60-51-5 | dimethoat | DIMETHOAT | FB0070 | g/l | kg/rok |  |  | APLMKOL |  |
| 330-54-1 | diuron | diuron | FE0460 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 115-29-7 | endosulfan | Endosulfan | FB0036 | g/l | kg/rok |  |  |  | X |
| 72-20-8 | Endrin | endrin | FE0380 | g/l | kg/rok |  |  | 86/280/EHS | X |
| 60-00-4 | EDTA (kyselina etylendiaminotetraoctová) | EDTA | FB0055 | g/l | kg/rok |  |  | APLMKOL |  |
| 106-89-8 | epichlorhydrin | EPIC | FB0090 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 100-41-4 | etylbenzen | ETYLBENZEN | FE0015 | g/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
| 85-01-8 | fenantren | FENANTREN | FD0025 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 122-14-5 | fenitrothion | fenitrothion | FE0505 | g/l | kg/rok |  |  |  | X |
| 108-95-2 | fenol | FN-V | FE0020 | mg/l | kg/rok |  | X |  |  |
| 55-38-9 | fenthion | fenthion | FE0510 | g/l | kg/rok |  |  |  | X |
| 206-44-0 | fluoranten | FLUORANTEN | FD0050 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 86-73-7 | fluoren | FLUOREN | FD0045 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 1222-05-5 | galaxolide | galaxolide | FE0350 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 118-74-1 | hexachlorbenzen | HCB | FF0060 | g/l | kg/rok |  | X | EPER | X |
|  | hexachlorethan | HEXACET | FC0048 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 87-68-3 | hexachlorbutadien | HCBUT | FC0095 | g/l | kg/rok |  | X | EPER | X |
| 608-73-1 | hexachlorcyklohexan | HCH-SUMA | FC0115 | g/l | kg/rok |  | X | EPER | X |
| 319-84-6 | -hexachlorcyklohexan | A-HCH | FC0120 | g/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
| 319-85-7 | -hexachlorcyklohexan | B-HCH | FC0125 | g/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
| 58-89-9 | lindan (γ isomer HCH) | G-HCH | FC0130 | g/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
| 319-86-8 | -hexachlorcyklohexan | D-HCH |  | g/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
| 51235-04-2 | hexazinon | HEXAZINON | FE0390 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 108-90-7 | chlorbenzen | CHLORBENZEN | FF0000 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 85535-84-8 | chlorované alkany C10-13 | Calkany C 10-13 | FC0002 | g/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
| 2921-88-2 | chlorpyrifos | chlorpyrifos | FE0395 | g/l | kg/rok | kg/ha/rok |  |  |  |
| 470-90-6 | chlorfenvinfos | chlorfenvinfos | FE0515 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 218-01-9 | chrysen | CHRYSEN | FD0035 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 193-39-5 | indeno(1,2,3-cd)pyren | IN-123-CDPYREN | FD0085 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 465-73-6 | isodrin | ISODRIN | FF0150 | g/l | kg/rok |  |  | 86/280/EHS | X |
| 34123-59-6 | isoproturon | isoproturon | FE0400 | g/l | kg/rok | kg/ha/rok |  |  |  |
| 98-82-8 | isopropylbenzen | isopropylbenzen | FE0495 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 121-75-5 | malathion | malathion | FB0085 | g/l | kg/rok |  |  |  | X |
| 75-43-5 | methoxychlor | METHOXYCHLOR | FB0045 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 108-39-4 | m-kresol | m-kresol | FE0022 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 81-14-1 | musk-keton | musk-keton | FE0345 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 81-15-2 | musk-xylen | musk-xylen | FE0340 | g/l | kg/rok |  | X |  |  |
| 108-3-3 | m-xylen | M-XYLEN | FE0007 | g/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
| 91-20-3 | naftalen | NAFTALEN | FD0015 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 5182-30-9 | naftalen-1,3,6-trisulfonan | NAFT-1,3,6-TRIS | FE0300 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | naftalen-1,3,7-trisulfonan | NAFT-1,3,7-TRIS | FE 0305 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 1655-29-4 | naftalen-1,5-disulfonan | NAFT-1,5-DIS | FE0280 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 1655-43-2 | naftalen-1,6-disulfonan | NAFT-1,6-DIS | FE0285 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | naftalen-1,7-disulfonan | NAFT-1,7-DIS | FE0290 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 130-14-3 85-47-2 | naftalen-1-sulfonan | NAFT-1-SULF | FE0270 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 1655-35-2 92-41-1 | naftalen-2,7-disulfonan | NAFT-2,7-DIS | FE0295 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 532-02-5 120-18-3 | naftalen-2-sulfonan | NAFT-2-SULF | FE0275 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 103-69-5 | N-ethylanilín | N-etanilin | FE0185 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 98-95-3 | nitrobenzen | NITROBENZEN | FE0219 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 139-13-9 | NTA (kyselina nitrilotrioctová) | NTA | FB0060 | g/l | kg/rok |  |  | APLMKOL |  |
| 53-19-0 | o,p-DDD | o,p-DDD | FF0078 | g/l | kg/rok |  |  | 86/280/EHS | X |
| 789-02-6 | o,p-DDT | o,p-DDT | FF0070 | g/l | kg/rok |  |  | 86/280/EHS | X |
| 95-48-7 | o-kresol | o-kresol | FF0021 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 29082-74-4 | oktachlorstyren | oktachlorstyren | FE0440 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 1806-26-4 | oktylfenoly | oktylfenoly | FE0089 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 95-47-6 | o-xylen | O-XYLEN | FE0006 | g/l | kg/rok |  | X | EPER | X |
| 56-38-2 | parathion-ethyl | parathion-et | FB0006 | g/l | kg/rok |  |  | EPER | X |
| 298-00-0 | parathion-methyl | parathion-Met | FB0005 | g/l | kg/rok |  |  | APLMKOL |  |
| 15545-48-9 | Chlortoluron | CLTL | FE0465 | ug/l |  | kg/ha/rok |  |  |  |
| 94-75-7 | 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina | 2,4-D | FE0330 | ug/l |  | kg/ha/rok |  |  |  |
|  | DDT a jeho deriáty | DDT-SUMA | FF0086 | g/l | kg/rok |  | X | 86/280/EHS | X |
| 72-54-8 | p,p-DDD | DDD | FF0080 | g/l | kg/rok |  |  | 86/280/EHS | X |
| 72-55-9 | p,p-DDE | DDE | FF0076 | g/l | kg/rok |  |  | 86/280/EHS | X |
| 50-29-3 | p,p-DDT | DDT | FF0072 | g/l | kg/rok |  |  | 86/280/EHS | X |
| 1336-36-3 | polychlorované bifenyly (PCB) | PCB-TOTAL | FF0090 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 37680-73-2 | PCB 101 | PCB101 | FF0110 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 35065-28-2 | PCB 138 | PCB138 | FF0120 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 35065-27-1 | PCB 153 | PCB153 | FF0125 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 35065-29-3 | PCB 180 | PCB180 | FF0130 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 7012-37-5 | PCB 28 | PCB28 | FF0095 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 35693-99-3 | PCB 52 | PCB52 | FF0105 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 1939-36-2 | PDTA (kyselina 1,3-diaminopropantetraoctová) | PDTA | FB0065 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 608-93-5 | pentachlorbenzen | PENTACBENZEN | FF0055 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 87-86-5 | pentachlorfenol | PCP | FE0169 | g/l | kg/rok |  | X | 86/280/EHS | X |
| 106-44-5 | p-kresol | p-kresol | FE0023 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 106-42-3 | p-xylen | P-XYLEN | FE0008 | g/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
| 129-00-0 | pyren | PYREN | FD0040 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | pyridin | pyridin | FD0115 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 122-34-9 | simazin | SIMAZIN | FE0420 | g/l | kg/rok | kg/ha/rok |  |  | X |
| n.a. | sloučeniny dibutylcínu | sl. dibutylcínu | FB0081 | g/l | kg/rok |  |  | X |  |
| 688-73-3 | sloučeniny tributylcínu | sl. TRIbutylcínu | FB0083 | g/l | kg/rok |  |  | AP MKOL | X |
| 100-42-5 | styren | styren | FE0335 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | tenzidy aniontové | PAL-A | EA0005 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 886-50-0 | terbutryn | TERBUTRYN | FE0425 | g/l | kg/rok | kg/ha/rok |  |  |  |
| 127-18-4 | tetrachlorethen (PER) | pCE | FC0075 | g/l | kg/rok |  | X | 86/280/EHS | X |
| 56-23-5 | tetrachlormethan | CCL4 | FC0020 | g/l | kg/rok |  | X | 86/280/EHS | X |
| 36643-28-4 | tributylcín (kationt) | tributyLcín | FB0082 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 108-88-3 | toluen | TOLUEN | FE0000 | g/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
| 21145-77-7 | tonalide | tonalide | FE0355 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 668-34-8 | trifenylcín (kation) | trifenylCín | FE0500 | g/l | kg/rok |  |  |  | X |
| 1582-09-8 | trifluralin | trifluralin | FE0430 | g/l | kg/rok | kg/ha/rok |  |  | X |
| 67-66-3 | trichlormethan | CHLOROFORM | FC0010 | g/l | kg/rok |  |  | 86/280/EHS | X |
| 75-01-4 | vinylchlorid | vinylchlorid | FC0050 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 1330-20-7 | xyleny | xyleny | FE0005 | g/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
| 959-98-8 | -endosulfan | A-endosulfan | FB0035 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 90-15-3 | -naftol | A-naftol | FE0170 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 135-19-3 | -naftol | B-naftol | FE0175 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 7440-36-0 | antimon a jeho slouč. | SB | DA0000 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 7440-38-2 | arsen a jeho sloučeniny | AS | DA0005 | mg/l | kg/rok |  | X | EPER | X |
| 7440-39-3 | baryum a jeho sloučeniny | BA | DA0010 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 7440-41-7 | berylium a jeho slouč. | BE | DA0015 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 7440-42-8 | bor a jeho sloučeniny | B | DA0020 | mg/l | kg/rok |  |  |  | X |
| 7440-31-5 | cín a jeho sloučeniny | SN | DA0023 | mg/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
| 7429-90-5 | hliník a jeho sloučeniny | AL | DA0025 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 7439-75-4 7439-95-4 | hořčík | MG | CD0065 | mg/l |  |  |  |  |  |
| 7440-47-3 7440-47-4 | chrom a jeho sloučeniny | CR-TOTAL | DA0040 | mg/l | kg/rok |  | X | EPER | X |
|  | chrom šestimocný | CR-VI | DA0035 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 7439-96-5 | mangan a jeho sloučeniny | MN-TOTAL | DA0070 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 7440-50-8 | měď a její sloučeniny | CU | DA0075 | mg/l | kg/rok |  | X | EPER | X |
| 7439-98-7 | molybden a jeho slouč. | MO | DA0085 | mg/l | kg/rok |  |  | Seznam II* 76/464/EHS |  |
| 7440-43-9 | kadmium a jeho slouč. | CD | DA0045 | mg/l | kg/rok |  | X | EPER | X |
| 7440-48-4 | kobalt a jeho sloučeniny | CO | DA0050 | mg/l | kg/rok |  |  |  | X |
| 7440-02-0 | nikl a jeho sloučeniny | NI | DA0090 | mg/l | kg/rok |  | X | EPER | X |
| 7439-92-1 | olovo a jeho sloučeniny | PB | DA0095 | mg/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
| 13982-63-3 | radium 226 | 226RA-V | GB0085 | Bq/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 7439-97-6 | rtuť a její sloučeniny | HG | DA0100 | mg/l | kg/rok |  | X | EPER | X |
| 7782-49-2 | selen a jeho sloučeniny | SE | DA0105 | mg/l | kg/rok |  |  | Seznam II* 76/464/EHS | X |
| 7440-22-4 | stříbro a jeho sloučeniny | AG | DA0115 | mg/l | kg/rok |  |  |  | X |
| 13494-80-9 | telur a jeho sloučeniny | TE | DA0117 | mg/l | kg/rok |  |  | Seznam II* 76/464/EHS | X |
| 7440-32-6 | titan a jeho sloučeniny | Ti | DA0119 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 7440-28-0 | thalium a jeho sloučeniny | TL | DA0118 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 7440-61-1 | uran a jeho sloučeniny | U-V | GB0030 | mg/l | kg/rok |  |  | Seznam II* 76/464/EHS |  |
| 7440-62-2 | vanad a jeho sloučeniny | V | DA0120 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 7440-70-2 | vápník | CA | CD0060 | mg/l |  |  |  |  |  |
| 7440-66-6 | zinek a jeho sloučeniny | ZN | DA0125 | mg/l | kg/rok |  | X | EPER | X |
| 7782-50-5 | aktivní chlor | AKTCL | CD0035 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 16887-00-6 | chloridy | CL | CD0000 | mg/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
| 16984-48-8 | fluoridy | F | CD0015 | mg/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
|  | sulfidy | S2 | CD0020 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 14808-79-8 | sírany | SO4 | CD0005 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 74-90-8 57-12-5 | kyanidy | CN-V | CD0100 | mg/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
|  | dusík amoniakální | N-NH4 | CC0020 | mg/l | kg/rok |  |  |  | X |
|  | dusík dusičnanový | N-NO3 | CC0030 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | dusík dusitanový | N-NO2 | CC0025 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | dusík anorganický | TIN | CC0001 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | dusík organický | N-ORG | CC0005 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
| 7727-37-9 | dusík veškerý | N-V | CC0000 | mg/l |  | kg/ha/rok |  |  |  |
| 7723-14-0 | fosfor veškerý | P-V | CC0055 | mg/l | kg/rok | kg/ha/rok | X | EPER | X |
|  | fosfor veškerý po filtraci | PF-V | CC0060 | mg/l | kg/rok | kg/ha/rok |  |  |  |
|  | fosfor ortofosfátový | P-PO4 | CC0065 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | anorganické sl. fosforu | P-ANORG | CC0080 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | síra | S | CD0026 |  |  | kg/ha/rok |  |  |  |
|  | reakce vody | PH | BA0005 |  |  |  |  |  |  |
|  | kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 | KNK-4,5 | CB0050 | mmol/l |  |  |  |  |  |
|  | kyselinová neutralizační kapacita do pH 8,3 | KNK-8,3 | CB0060 | mmol/l |  |  |  |  |  |
|  | zásadová neutralizační kapacita do pH 4,5 | ZNK-4,5 | CB0065 | mmol/l |  |  |  |  |  |
|  | zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3 | ZNK-8,3 | CB0055 | mmol/l |  |  |  |  |  |
|  | biologická spotřeba kyslíku (BSK5) | BSK-5 | CA0020 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | celkový organický uhlík | TOC | CB0005 | mg/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
|  | chemická spotřeba kyslíku dichromanem | CHSK-CR | CA0015 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | chemická spotřeba kyslíku manganistanem | CHSK-MN | CA0010 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | AOX | AOX | EA0065 | g/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
|  | EOX | Eox | EA0070 | g/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | extrahovatelné látky | EXTRL | EA0055 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | NEL | NEL | EA0020 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | pesticidy (suma) | PES | EA0060 | ug/l |  | kg/ha/rok |  |  |  |
| n.a. | polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) | PAU | FD0000 | mg/l | kg/rok |  | X | EPER |  |
|  | půda (eroze) | PŮDA | PUDAER |  |  | T/ha/rok |  |  |  |
|  | nerozpuštěné látky 105C | NL105 | BA0055 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | nerozpuštěné látky 550C | NL550 | BA0065 | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |
|  | rozpuštěné anorganické soli | RAS | RAS | mg/l | kg/rok |  |  |  |  |

Poznámka: X označuje relevanci látky pro příslušné povodí (Labe, Dunaj), případně registr EPER. (Odkazy na EPER, směrnice ES případně precovní skupinu AP MKOL označují, že tyto určují minimální hodnoty pro evidenci v datovém modelu).

#### Lokalizace objektů a jevů

Objekty a jevy jsou lokalizovány pomocí položek:

| Lokalizace | Položka |
| --- | --- |
| Souřadnice X, a Y v v souřadnicovém systému JTSK - Křovák | SOUR_X, SOUR_Y |
| Hydrologické povodí 4. řádu | HLGP_ID |
| Vodní tok | TOK_ID |
| Hydrologický úsek toku v hrubém dělení Poznámka: pokud se objekt/profil nenachází na hydrologickém úseku v hrubém dělení, je uvažován úsek, kde tok, na kterém se objekt/profil nachází, ústí. | UTOKH_ID |
| Číslo polohy na hydrologickém úseku v hrubém dělení Poznámka: pokud se objekt/profil nenachází na hydrologickém úseku v hrubém dělení, je uvažováno místo, kde tok, na kterém se objekt/profil nachází, do úseku hydrologického úseku v hrubém dělení ústí. | CISPOLH |
| Vodní útvar ve kterém se nacházejí nebo na který uplatňují bezprostřední vliv | UPZV_ID, UPOV_ID, UPOVR_ID, UPOVJ_ID |

Poznámka: položky HLGP_ID, TOK_ID, UTOKH_ID, CISPOLH jsou definované v [51].

### Standard pro výměnu dat

#### Formát

Geografická vektorová data budou předávána ve formátu Shape fie (SHP). Shape file bude kromě geografických dat obsahovat jednoznačné identifikátory příslušných objektů (v popisu tabulek označeny primárním klíčem - PK).

Atributní data budou předávána ve formátu TXT, oddělovačem hodnot jednotlivých položek bude znak ; (středník). První záznam bude obsahovat hlavičku: akronymy jednotlivých položek, oddělené rovněž středníkem. Oddělovač nelze použít v textu hodnot položek. Alternativně lze atributní data předávat ve formátu XML.

Poznámka: geografické vrstvy typu BOD, které mají v alfanumerické části vyplněny souřadnice X,Y postačí předávat pouze ve formátu TXT nebo XML.

#### Jména souborů

Jednotlivé soubory (resp. sady souborů v případě geografických dat) budou odpovídat definovaným tabulkám. Jméno souboru se bude skládat z kódu oblasti povodí, ke které se data vztahují (resp. kódu CR pro data za celou ČR), akronymu příslušné tabulky psanému bez znaku _ (podtržítko) a data poslední aktualizace (maska DDMMYYYY). Tyto jednotlivé části jména souboru budou odděleny podtržítkem.

Příklad:	OH_UPOVR_20022004

Pokud oblast povodí ČR spadá do více mezinárodních oblastí povodí, je nutno  – tam, kde je to relevantní - údaje dále členit podle mezinárodních oblastí.

Oblast povodí členit na dílčí povodí a jejich subpovodí do úrovně čísla hydrologického pořadí X-XX-XX. Tok odpovídá pojednávanému povodí, tj. je páteřním tokem povodí (tokem, na kterém leží uzávěrový profil pojednávaného povodí).

Členění podle kategorií užívání území uplatněných v projektu CORINE Land Cover .

Ve sloupci hodnot ukazatelů jsou uvedeny jednotky v nichž budou hodnoty vykazovány

Charakteristiky užívání vody doplnit, tam kde to vyžaduje Tabulka E4., o položku zisk, ev. hrubá produkce.

Návrh tabulky vznikl drobnou úpravou podkladu poskytnutého Ing. Ronen (Twinning projekt). Zachovat jednotky uvedené v části A.

Významné pro řešenou oblast povodí

Investice vyplývající z dosud platných směrnic a nařízení.

Seznam považovat za otevřený.

Seznam významných vlivů uvažovaných při určování rizikových vodních útvarů, u nichž pravděpodobně dojde ke změně ve srovnání se současným stavem. Event. zahrnutí vlivů, o nichž se předpokládá, že vzniknou nově na základě provedených prognóz.

Možno využít metodický pokyn pro zavedení environmentálního manažerského účetnictví.

Převod vody je v datovém modelu lokalizován 2 body: místem odběru vody do převodu a místem vypouštění z převodu. Na mapě může být schématicky zobrazen orientovanou linií mezi oběma body.